LIIKLUSVOOGUDE

MUUTUMINE TALLINNA

LINNA JA SELLE

KESKLINNA PIIRIL

2010. AASTAL

LÕPPARUANNE

TEEDEINSTITUUT				Tallinn, 2011

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TEEDEINSTITUUT

Teadussuuna klass 2.8.

LIIKLUSVOOGUDE MUUTUMINE TALLINNA

LINNA JA SELLE KESKLINNA PIIRIL

2010. AASTAL

LÕPPARUANNE

#### Lep. SS016

| Vastutav täitja | Tiit Metsvahi |  | “10” jaan. 2011. |
| --- | --- | --- | --- |

## Tallinn 2011

### Sisukord

|  | Sissejuhatus | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. | ##### LIIKLUSVOOGUDE MUUTUMINE | 4 |
| 3.1. | ##### Liiklus kesklinnast väljuvatel tänavatel | 4 |
| 3.2. | ##### Liiklus linnapiiril | 31 |
| 3.3. | ##### Liiklus kontrollpunktides | 50 |
| 3.4. | ##### Liiklus SMILE punktides | 75 |
| 4. | ##### LIIKLUSKOOSEIS JA SELLE MUUTUS | 88 |

Sissejuhatus

Käesolev aruanne on uurimistöö lõpparuandeks, mis sisaldab loendustulemuste analüüsi kogu loendusperioodi vältel, mis õhtusel tippajal ulatub aastani 1973.

Uurimistöö käsitleb liiklussageduse muutusi kesklinna piiril, linna piiril ja kontrollpunktides. Töö baseerub liiklusloenduste tulemustele, mida on Tallinnas teatud süsteemi alusel läbi viidud juba 1973. aastast alates. See süsteem on aastate jooksul oluliselt täienenud. Kui 1995. aastani viidi loendusi läbi peamiselt ainult kesklinna piiril kesklinnast radiaalselt väljuvatel tänavatel, siis 1996. aastal lisandusid loendused ka linna piiril linnast väljuvatel teedel. Paraku ei ole uurijatest mitteolenevatel põhjustel linnapiiril liiklusloendusi läbi viidud kõigil aastatel täies mahus. Näiteks 1999. aastal toimusid liiklusloendused linna piiril vaid viies enamkoormatud loenduspunktis. Alates 2000. aastast on loendused toimunud mõlema kordonringi kõigis punktides. Juba 2004. aastal toimusid liiklusloendused ka loendusperioodi lõpul  valminud Laagna teed Peterburi teega ühendaval Rahu teel, kuid neid tulemusi ei lülitatud üldistesse võrdlustabelitesse, sest Peterburi tee loendus oli toimunud varem, st ajal mil ühendustee polnud veel avatud. 2005. aastast alates on aga see punkt lisandunud uue linnapiiri ületava kordonpunktina.

Lisaks kesklinna ja kogu linna piiril toimunud liiklusloendustele on toimunud loendused ka piiratud arvul kontrollpunktides. Nende kontrollpunktide asukohad on olnud muutuvad. Kontrollpunktide asukohtade valik on olnud seotud peamiselt linna liiklussüsteemis toimunud olulisemate muutustega, eesmärgiga fikseerida neist muutustest tulenenud liiklusvoogude ümberjagunemised. Näiteks 2000. aastal valmis Smuuli tee lõigul Punane – Peterburi tee, mis nüüd juba üheteist aasta jooksul on üheks kontrollpunktiks. Analoogiliselt võeti 1997. aastal loenduse kontrollpunktidena vaatluse alla ristlõiked. Järvevana teed Tammsaare teega ühendaval teelõigule, Akadeemia teele ja Smuuli tänava raudteeviaduktile lisandusid kontrollpunktid nende valmimise aastatel vastavalt 1997, 2002 ja 2007. aastal. 2008. aastal lisandus punkt Tehnika tänava  pikendusele ja ka  Betooni tänavale. Viimati nimetatud punkt lisati, et saada paremat ettekujutust liikluskoosseisust tänaval, kus puudub elamise funktsioon. 2009. aastal lisandus kontrollpunkt Suur-Sõjamäe teed ja Järvevana teed ühendavale ühesuunalisele viaduktile ja käesoleval aastal punkt Tehnika tänava lõigul Veerenni – Filtri tee..

2005. aastal lülitati kontrollpunktide koosseisu taas Sõle tänava loenduspunkt, kuna seoses mitmete projektide koostamisega on selle liikluse teadmise järgi tekkinud suur vajadus. 2005. aastal lisandus veel täiendavalt 6 loenduspunkti, mis olid otseselt seotud SMILE projekti rakendusalaga. Rakendusalal oli juba varasematest loenduspunktidest kaks.

Käesoleval aastal toimusid liiklusloendused:

- kesklinna piiril 11  loenduspunktis kolme tunni vältel hommikusel tippajal ja kolme tunni vältel õhtusel tippajal;

- linna piiril 17  loenduspunktis kahe tunni vältel hommikusel tuppajal ja kahe tunni vältel õhtusel tippajal;

- kahe nimetatud piiri vahele jäänud alal 15 kontrollpunktis kolme tunni vältel nii hommikusel kui ka õhtusel tippajal. Neist punktidest neli olid nn SMILE trassi punktid

- kesklinnas paiknes kolm SMILE trassile jäävat kontrollpunkti

Lisaks liiklusvoogude muutusele on analüüsitud erinevat liiki liikluse tipp-tundide ajalist paiknemist ja erinevate tipp-tundide liiklussageduste erinevust. Käsitletakse ka liikluskoosseisu ja selle muutust.

3.	LIIKLUSVOOGUDE MUUTUMINE

3.1	Liiklus kesklinnast väljuvatel tänavatel

Liiklusvoogude muutumine Tallinna kesklinnast väljuvatel tänavatel võrreldes 1973.aasta liiklusega on kujutatud joonisel 3.1 ja iga-aastane muutus alates 1990.aastast joonisel 3.2. Üksikute loenduspunktide ja suundade lõikes on muutused näha ka tabelitest 3.1-3.6. 2007. aastal ei olnud tabelites esitatud vahesummade ja summade hulka arvestatud Veerenni tänava liiklussagedust, kuna kõigis teistes loenduspunktides toimusid loendused ajal, mil Veerenni tänav oli liikluseks suletud ja Veerenni tänaval toimus loendus alles siis, kui see liiklusele taasavati.

Ajavahemikul 1984 - 1990 oli  õhtuse tippaja liiklussageduse kasv võrdlemisi kiire, seda iseloomustas aasta keskmine kasvutempo 5,9 %. 1991.aastal kasvutempo aeglustus ja moodustas 4,3 %. 1992.aastal liiklussagedus langes 21,5 % võrra ja saavutas 1986.aasta taseme. Liiklustingimused kesklinna suubuvatel tänavatel paranesid aga veelgi enam, sest varasemaga võrreldes kesklinna suubuvate sõiduradade arv oli suurenenud. Sellest tulenevalt langes õhtuse tippaja keskmine tunni liiklussagedus ühe sõiduraja kohta koguni 1977.aasta tasemele. 1993.aastal kasvas õhtuse tippaja liiklussagedus neil tänavatel tervikuna 18,2 % ja 1994.aastal 12,8 % võrra. Võib väita, et vähem kui kahe aastaga tehti tasa 1992.aasta 21,5 % langus. Perioodil 1995 – 1999.a. liiklussageduse kasvutempo pidevalt vähenes. 1999. aasta jooksul oli kasv vaid 0,8 %. 2000. aastal vähenes liiklus aasta varasemaga võrreldes 2,2 % võrra. 2001. aastal kasvas liiklussagedus 6,4% ja sõiduautode liiklussagedus 6,6 %. See on suurim liiklussageduse kasv pärast 1995. aastat. 2002 aastal liiklussagedus kesklinna piiril vähenes 0,6 % võrra. Liiklussagedus vähenes kesklinna siseneval sõidusuunal õhtusel tippajal 0,2  % võrra (aasta varem kasvas 4, 6 % võrra) ja väljuval suunal  1,0 % võrra (aasta varem kasvas 8,0 % võrra). 2003. aastal kasvas liiklussagedus kesklinna piiril 4,4% võrra, sealjuures. sõiduautode liiklussagedus koguni 5,1 % võrra ja 2004. aastal kogu 2,1% võrra ning sõiduautoliiklus 2,7% võrra.  2005. aastal oli liiklussageduse kasv kaunis tagasihoidlik – vastavalt 0,5 ja 0,6 %. 2006. aastal liiklussagedus vähenes ja seda peamiselt Tartu maantee sulgemise tõttu. 2006. aasta liiklusvoogude muutusi ei ole põhjust üle tähtsustada, sest paljud neist olid tingitud just Tartu maantee sulgemisest. Peale Tartu maantee enda loenduspunkti (mis liikluseks küll täielikult suletud ei olnud) liikluse muutusest saab liiklusvoogude muutusi sama teeremondi arvele panna ka Laagna teel, Lasnamäe tänaval, Veerenni tänaval, Pirita teel ja Järvevana teel. Kaudselt võis see sulgemine mõjutada loendustulemusi ka mujal. 2006. aasta liiklusvoogusid mõjutasid veel teisedki tee-ehitustööd – märkimist väärivad remonditööd Merivälja teel, Randvere teel ja Sõpruse puiesteel. 2007. aasta liiklussageduse kasvu kesklinna piiril oli üks kiiremaid pärast 1995. aastat. Võrdlemisi sarnane liiklussageduse kasv on olnud kesklinna piiril ka aastatel 1996 ja 2001.a. Hommikuse tippaja liiklussagedus kasvas 2007. aastal kogu kesklinna kordonringil 9,5% võrra ja õhtusel tippajal 6,2%  võrra. Üldine liiklussagedus 2008. aastal üldjuhul vähenes võrreldes 2007. aastaga nii kesklinna kui ka linna piiril. Erandiks oli vaid õhtune tippaeg kesklinna piiril, kus liiklussagedus kasvas keskmiselt 1,3% võrra. 2009. aastal liiklussagedus õhtusel tippajal kesklinna piiril vähenes 4% võrra ja  hommikusel tippajal 4,6% võrra. 2010. aasta üldine liiklussagedus kesklinna piiril muutus võrreldes 2009. aastaga kaunis tagasihoidlikult. Hommikuse tippaja liiklussagedus kesklinna piiril kasvas 2,1% võrra ja linna piiril 2,4% võrra. Õhtusel tippajal olid need näitajad vastavalt 0,2% ja 1,5%. Kesklinna piiril on liiklussageduse kasv on aset leidnud mootorrataste, väikebusside, pakiautode ja veoautode ning õhtusel tippajal ka autorongide liiklussageduse suurenemise arvel, samal ajal on hommikusel tippajal sõiduautode liiklussagedus jätkuvalt vähenenud, kuid seda kaunis vähesel määral 0,3% võrra, õhtusel tippajal  0,2% võrra. Linna piiril on olukord olnud siiski teistsugune, siin kasvas ka sõiduautode liiklussagedus hommikul 2,1% võrra ja õhtusel tippajal 0,9% võrra, samal ajal autorongide liiklussagedus kasvas nii hommikul kui ka õhtul enam kui 30% võrra.

Joonis 3,1 	Õhtuse tippaja liiklussageduse muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel 1973. aastaga võrreldes. aastaga

Joonis 3,2 	Õhtuse tippaja liiklussageduse muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel eelmise aastaga võrreldes

Kesklinna sisenevate tänavate ühe sõiduraja kohta tulev kolme tunni keskmine liiklussagedus õhtusel tippajal oli läbi aegade suurim 2008. aastal ja selle väärtuseks oli  646 a/h.  Muutus aastatel 1973 – 2008 olid 2,14 kordne. Samal ajal oli kogu liiklussagedus kordonringil kasvanud 4 korda ja kesklinna suunduvatel tänavatel on sõiduradade arv kasvanud 23-lt kuni 43-ni. 2009. aastal see keskmine liiklussagedus  langes tasemeni 620 a/h ja 2010 aastal kasvas tasemeni 622 a/h.

Kesklinna siseneval ja sealt väljuval suunal on ühe raja kohta tulevad liiklussagedused võrdlemisi erinevad. Ühele sõidurajale tulev keskmine liiklussagedus õhtusel tippajal kesklinnast väljuval suunal oli 2001. aastal 654 a/h. 2002 aastal oli aga sama näitaja 617 a/h, 2003. aastal 644 a/h, 2004. aastal 651 a/h, 2005. aastal 665 a/h ja 2008.aastal kasvas see tasemele 722 a/h ja 2009. aastal langes tasemeni 668 a/h ja 2010. aastal kasvas tasemeni 670 a/h. Kaunis kõrgel tasemel on see näitaja olnud ka 1991. aastal – 699 a/h.

Kesklinna siseneval sõidusuunal see näitaja õhtusel tippajal alati olnud alla 600 a/h. Kõrgeim tase on fikseeritud 2007.aastal 586 a/h. 2008. ja 2009. aastal oli see näitaja vastavalt 574 ja 575 a/h. 2009. aastaga samal tasemel oli see ka 2010. aastal

Üksikute loenduspunktide liikluse muutusi omavahel võrreldes näeme, et need erinevad üksteisest ja kogu kesklinna ümbritsevat ringi iseloomustavatest keskmisest näitajatest oluliselt. Kui keskmine liiklussageduse kasv oli perioodil 1973-2008 õhtusel tippajal kogu kordonringil 4-kordne, siis Suurtüki tänaval on liikluse kasv olnud ainult 1,4 kordne ja Veerenni tänaval 7,5-kordne. 2008. aasta tõi kaasa paljudel tänavatel liiklussageduse kahanemise ja mitmel pool väga kiire kasvu, kuid enamik neist olid ajutise iseloomuga. 2009. aastal oli vaid kolmes loenduspunktis liiklussagedus suurem kui 2008. aastal. Need punktid olid: Suurtüki, Veerenni ja Laagna tee. Neist viimases oli aga läbi aegade suurim liiklussagedus. 2010. aastal kasvas liiklussagedus juba seitsmes kesklinna kordonpunktis ja kõige suurem oli kasv Tartu maanteel, kus kogu perioodi liiklussagedus saavutas vaadeldava perioodi kõrgeima taseme – 10 239 autot kolme tunni vältel.

Kesklinna kordonringil paiknevast üheteistkümnest loenduspunktist oli 2007 aastal kõigi aegade suurim liiklussagedus koguni kaheksas punktis. 2008 aastal vaid ühes loenduspunktis, milleks oli Narva maanteel Hiina saatkonna juures olev kordonpunkt. Kasv oli seotud siin kesklinnast väljuva sõidusuunaga. Sõidusuundi eraldi vaadates selgub, et lisaks Narva maanteel kasvas liiklussagedus ja omandas kõigi aegade kõrgeima taseme veel ka Pärnu maanteel. Kesklinna siseneval suunal oli kõigi aegade suurim liiklussagedus aga Tartu maanteel.  2009.aaastal nagu juba märgitud oli läbi aegade suurim liiklussagedus vaid Laagna teel ja seda ka sõidusuundadel eraldi vaadelduna. 2010. aastal oli siis summaarne liiklussagedus kõigi aegade suurimal tasemel ainult Tartu maantee ja seda tingituna kesklinna sisenevast sõidusuunast, kuigi liiklussageduse kasv kesklinnast väljuval suunal viimase aasta jooksul oli siin ülimalt kiire (üle 16%), siis liiklussageduse absoluuttase jäi 2007.a. tasemest siiski veidi allapoole.

Üksikute loenduspunktide või suundade liiklusvoogude muutusi analüüsides näeme tänavavõrgu täiustamise ja liikluskorralduse olulist mõju liiklusvoogude muutumisele.

Tartu maantee ja Narva maantee loenduspunktis on liiklusvoogusid oluliselt mõjutanud Laagna tee ühenduse paranemine linna ülejäänud tänavavõrguga. Samas Rahu  tee rajamine praktiliselt ei mõjutanud Laagna tee alguse liiklussagedust. Tartu maantee liiklust aga mõjutas oluliselt Tartu maantee ristmiku ümberehitus. Väga muutlik on olnud liiklus Veerenni tänaval, mis on suures osas tingitud mujal tänavavõrgul aset leidnud ehitustöödest, aga ka üldisest liikluskorraldusest ja liiklusvoogude ümberjagunemisest. Eriti ilmekalt väljendus see 2006. aastal.

### Tabel 3.1

Liiklussagedus tippajal (kell 15:00 - 18:00) kesklinna suubuvatel tänavatel füüsilistes ühikutes

(mõlemad sõidusuunad kokku)

### Tabel 3.2

Liiklussagedus tippajal (kell 15:00 - 18:00) kesklinna suubuvatel tänavatel füüsilistes ühikutes

(kesklinna sisenev sõidusuund)

### Tabel 3.3

Liiklussagedus tippajal (kell 15:00 – 18:00) kesklinna suubuvatel tänavatel füüsilistes ühikutes

(kesklinnast väljuv sõidusuund)

### Tabel 3.4

Sõiduautode liiklussagedus tippajal (kell 15:00 – 18:00) kesklinna suubuvatel tänavatel füüsilistes ühikutes

(mõlemad sõidusuunad kokku)

Perioodil 2001 on kiireimad kasvud olnud vaheldumisi küll Põhja puiesteel   ja Veerenni tänaval, seejuures kõige kiirem kasv oli 2001. aastal Veerenni tänaval – 26,9 %. Veerenni tänaval on olnud ka veelgi varasematel aastatel esinenud märkimisväärselt kiireid kasve aga ka olulisi vähenemisi. 2006. aastal kahanes kesklinna piiril õhtuse tippaja liiklussagedus 1,6% võrra. Suurema liiklussagedusega teedeks, kus liiklussagedus kasvas olid Paldiski maantee (15,5%) ja  Narva maantee (9,8 %). Suuremad 2007. aasta liiklussageduse muutused olid tingitud Tartu maantee remondist 2006. aastal ja teiselt poolt osaliselt ka ehitustöödest Veerenni tänaval. Need objektid aga ei mõjutanud Kopli suuna liikluse kiiret kasvu, mis oli Põhja puiesteel vastavalt 8,4% ja Suurtüki tänava 7,9%.

2008. aasta liiklusvoogude muutust kesklinna piiril mõjutasid liikluspiirangud Vabaduse väljakul – loendusajal see päris suletud tavaliiklusele ei olnud, kuid piiranguid oli küll. Mõju avaldas ka Tehnika tänava pikenduse valmimine. 2009. aastal Veerenni tänaval jätkunud liiklussageduse kasvu võib seondada samuti Tehnika tänava pikendusega. Kasv jätkus ka 2010. aastal ja siin on ilmselt ka teatud mõju sellel, et 2010. aastal valmis ka Tehnika tänava pikendus lõigul Veerenni – Filtri tee.

Nii tabelist 3.1 kui ka tabelist 3.5 näeme, et kõigist kesklinnast väljuvatest tänavatest on Veerenni tänava liiklussagedused olnud kõige muutlikumad. 2007. aastal oli loenduse põhiperioodil Veerenni tänav liikluseks suletud ja seal loeti liiklust alles novembrikuus.

2008. aastal kasvas liiklussagedus Veerenni tänava erinevates sõidusuundades ja erinevatel perioodidel vahemikus 37 – 53% võrreldes sellega, mis see oli 2007. aastal pärast tänava liikluseks avamist. 2008. aasta liiklussagedus, aga jääb alla 2006. aasta liiklussagedusest, mil Veerenni tänav leidis väga aktiivset kasutamist Tartu maantee remondi tõttu.

Liikluse muutus erinevates loenduspunktides kesklinnast väljuvatel tänavatel on olnud väga erinev. Pärast aastaid 1991/92, mil kõigis punktides liiklus vähenes keskmiselt 21,5 % võrra (erinevates loenduspunktides 19,5 % - 42,4 %), kasvas  summaarne liiklussagedus kuni 1999. aastani, kuigi liiklussageduse kasvutempo oli pidevalt vähenev. Iga aastaga suurenes nende üksikute  loenduspunktide arv, kus liiklussagedus eelneva aastaga võrreldes vähenes.

Nagu juba eespool fikseeritud oli suurim liiklussageduse kasv Tartu maantee kesklinna kordonpunktis, kuid palju ei jäänud sellest kasvust maha ka liiklussageduse kasv Lasnamäe tänaval, samal ajal oli suurem liiklussageduse vähenemine samas piirkonnas – Laagna teel.

Joonisel 3.3 on toodud 1973. aastaga võrreldes Tallinna autostumise taseme muutus ja ka õhtuse tippaja sõiduautode liiklussageduse muutus kesklinna kordonringil õhtusel tippajal. Algperioodil ja kahel viimasel aastal on need kasvud kaunikesti sarnased. Suured erinevused olid vahepealsel perioodil, mil ühelt poolt oli registris palju „surnud hingi“ ja teiselt poolt oli vääralt fikseeritud auto-omaniku või – kasutaja elukoht. Siit võib järeldada, et suure tõenäosusega on linnas reaalselt kasutusel olnud autopark  ja liiklus kesklinna kordonringil kasvanud enam-vähem samas tempos.

Olulisem kui üksikute loenduspunktide liiklussageduse kasvu on analüüsida kindlaid piirkondi teenindavate suundade summaarset liiklussagedust, sest üksikutel tänavatel võivad liiklussagedust mõjutada tänavavõrgu täiustamine, liikluskorralduse muudatused, teetööd ja ka märksa juhuslikumad tegurid.

### Tabel 3.5

Liiklussageduse aastased muutused (protsentides alates 1991. aastast kesklinnast väljuvatel tänavatel õhtusel tippajal

Joonis 3,3 	Sõiduautopargi ja õhtuse tippaja sõiduautoliikluse muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel võrreldes 1973. aastaga

Joonis 3.4 	Liiklussageduse keskmine muutus kesklinnast väljuvatel põhisuundadel 1973. aasta  liiklussageduse suhtes

Piirkonda teenindavate tänavate summaarne liiklussagedus on palju stabiilsem näitaja ja seda kinnitavad ka tabelis 3.1 ja 3.5 toodud kasvutegurid ning joonised 3.4 ja 3.5.

Pärast Laagna tee ja Gonsiori tänava ühendamist toimusid Lasnamäe suunal liiklusvoogude ümberjagunemised Narva maanteelt ja Tartu maanteelt. Nimetatud ühenduse täiustamine ja ühendus Türnpu tänava kaudu Odra tänavaga oli üheks põhjuseks, miks peeti vajalikuks loenduspunktide asukohti kesklinna ümbritseval ringil muuta. Liiklussagedus keskusest ida suunal kasvas väga kiiresti kuni 1999. aastani, hilisemad muutused on olnud ebastabiilsed, aastaid 2002 – 2004  iseloomustas kiire ja ühtlane liiklussageduse kasv, 2005.  aastal oli liiklussageduse kasv oluliselt aeglasem – ainult 4% ja 2006. aastal leidis aset märkimisväärne liiklussageduse vähenemine juba varem mainitud põhjustel. Võib väita, et liiklus kandus Järvevana teele. 2007. aastal kasvas liiklussagedus sel suunal tublisti ka 2005. aasta taseme suhtes (8,1%). 2008. aastal, aga liiklussagedus vähenes 1,2%, 2009. aastal 1,5% ja 2010. aastal 1,3% võrra.

Järvevana tee - Tammsaare tee ühenduse mõju liikluse ümberjagunemisele kesklinna suunduvatel teedel on kujunenud kaunis keerukaks. Ilmne mõju oli Pärnu maantee liiklusele, mis kasvas 1997-1998 4,2 % võrra, 1998-1999 aga kahanes 1,1 % võrra, 2000 aastaga kasvas praktiliselt 1998 aasta tasemeni. 2001. aasta liiklussageduse kasv Pärnu maanteel oli 7,5 %, 2002 aastal vaid 0,5%, 2003. aastal 3,1%, 2004. aastal kahanes 1% võrra ja 2005. aastal 0,6% võrra.  Suurim oli Pärnu maantee liikluse kasv perioodil 1994-1995, nimelt 27 %.

Tartu maantee liiklus kasvas 1997-1998 9,3 % võrra, ka seda on võimalik seostada Tammsaare tee- Järvevana tee ühendusega, aga ka enne seda kolm aasta järjest aset leidnud olulise liikluse vähenemisega. 1999. aastal kasvas liiklus Tartu maanteel 14,8 % võrra, mis oli otseselt seotud Tartu maantee- Peterburi tee ja Tartu maantee Suur-Sõjamäe tee – Järvevana tee ristmike ümberehitusega. 2000. aastal kasvas liiklussagedus 2,8 % võrra, 2001. aastal 4,1 % võrra, 2002 aastal kahanes 1,6%, 2003. aastal 0,3% võrra, kuid 2004. aastal kasvas suhteliselt kiiresti – kasv eelmise aastaga võrreldes 8,7%. 2005. aastal oli kasv 2%. 2006.a. toimus Tartu maantee rekonstrueerimine ja see tõi selle aasta õhtusel tippaja liiklussageduse vähenemise 41,1% võrra. Lausa loomulik oli liiklussageduse kasv järgmisel aastal, kuid kasv oli tõesti üllatavalt suur, nimelt 85,3%. Aastatel 2008. ja 2009.a  liiklussagedus vähenes vastavalt. -1,4% ja  -5,4%, kuid käesoleval aastal kasvas 8,4% võrra. Kui kesklinna kordonringil sõiduautoliiklus veidi vähenes, siis siin oli sõiduautoliikluse kasv kogu liikluse kasvust isegi veidi kiirem, nimelt 8,9%

Tähtsamate suundade seas on liiklussageduse muutus olnud varasemal perioodil Kopli suunal kahanev või suhteliselt aeglaselt kasvav, aastatel 1998 – 2001 liiklus sellel suunal vähenes, 2002 aastal  aga kasvas 5,7 %, 2003. aastal 4,7% võrra ja 2004. aastal kasvas koguni 6,1% võrra, 2005. aastaga aga kahanes 5,6 % võrra ja 2006..aastal kasvas 3,1 % võrra. 2007. aastat iseloomustas viimase 20 aasta kiireim kasv (8,1%), aastaid 2008. ja 2009.  iseloomustas liikluse vähenemine vastavalt -6,1%  ja -0,8%, käesoleval aastal aga liiklussagedus sellel suunal kasvas 1,8% võrra.

Joonisel 3.4 on esitatud liiklussageduste muutused põhisuundades, siit on näha, et üldine muutus lääne ja Kopli suundadel olnud suhteliselt sarnane, ainult Kopli suunal on muutused olnud veidi aeglasemad. Veidi muutlikum on liiklussageduse muutus olnud lõuna suunal, kus käesoleval aastal võis täheldada teistes märksa kiiremat liiklussageduse kasvu. Teistest erineb oluliselt ida ehk Lasnamäele ja Piritale viiv suund, millel liiklussageduse kasv oli väga kiire kuni 1996. aastani, kuid ka järgnevat perioodi iseloomustab võrreldes teiste suundadega kiirem kasv. Erandiks kujunes aga 2006. aasta, millele järgnes ootuspäraselt kiire kasv 2007. aastal.  Aastaid 2008. - 2010.  iseloomustas liiklussageduse aeglane kahanemine. Aastased liiklussageduse muutused leiavad kajastamist joonisel 3.5.

Vaadeldes kesklinna sisenevaid ja sealt väljuvaid sõidusuundi eraldi (tabelid 3.2 ja 3.3) näeme, et 2000. aastal  aset leidnud liikluse vähenemine  toimus peamiselt kesklinnast väljuva liiklusvoo arvel, kuna liiklus kesklinna siseneval suunal kahanes vähem kui kesklinnast väljuval suunal.

Joonis 3.5 	Liiklussageduse aastased muutused kesklinnast väljuvatel põhisuundadel

Selle tulemusena sõidusuundade liiklusvood õhtusel tippajal ühtlustusid. 2002 aastal kesklinnast väljuv liiklusvoog vähenes 1% võrra (aasta varem  kasvas 8% võrra) sisenev voog vähenes 0,2 % võrra (aasta varem kasvas 4,6 % võrra).  2003. aastal kasvas liiklussagedus mõlemal sõidusuunal pea võrdselt: siseneval sõidusuunal 4,3%  ja väljuval sõidusuunal 4,4%. 2004.aastal kasvas jällegi õhtusel tippajal kesklinna sisenev liiklusvoog kiiremini (kasv 3,1%) kui kesklinnast väljuv liiklusvoog (kasv 1,2%). 2005. aastal kasvas kesklinnast väljuv liiklusvoog 2,1 % võrra ja kesklinna sisenev liiklusvoog kahanes 1,3% võrra. 2006. aastal vähenesid mõlemasuunalised vood: väljuv 1,8% võrra ja sisenev 1,4% võrra. 2007. aastal kasvas liiklussagedus kesklinna siseneval sõidusuunal 6,5% ja väljuval suunal 6,1% võrra ja 2008. aastal kesklinna sisenev sõidusuund kahanes võrreldes 2007. aastaga 2% võrra ja väljuv voog kasvas 4,1% võrra. 2009. aasta näitajad muutusid hoopis teisiti, kesklinna sisenev voog kasvas 0,2% võrra ja väljuv voog kahanes 7,5% võrra. Käesoleval aastal jäi liiklus praktiliselt 2009. aasta tasemele, kus kesklinna siseneval sõidusuunal  liiklussageduse kasv ei küündinud isegi 0,1%-ni ja kesklinnast väljuval suunal oli kasvuks vaid 0,3%.

Tabelites 3.2 ja 3.3 toodud aastatel on enamasti kesklinnast väljuva sõidusuuna liiklussagedus suurem kui kesklinna siseneva suuna liiklussagedus, erandiks on vaid 1988. aasta. Sõidusuundade liiklussageduste suurim erinevus esines 1994. aastal, mil see oli 16,5 %. 1995. ja 1996.aastal oli see näitaja suhteliselt stabiilne ning oli vastavalt 11,5 % ja 11,6%. 1997 ja 1998 aastat iseloomustas veidi ebaühtlasem suundade koormuse jaotus. Kui aastatel 2001 - 2003 oli õhtuse tippaja liikluse ebaühtlus kaunis sarnane ja jäi tasemele 1,12 – 1,13, siis 2004. aastal ebaühtlus vähenes tasemeni 1,08 2005. aastal kasvas taas tasemeni 1,14 ja 2006 aastal  praktiliselt säilis eelmise aasta ebaühtlus. 2007. aastal ebaühtlus veidi vähenes jäädes tasemele 1,13. Kuna 2008 aastal liiklusvood kesklinna siseneval suunal kahanes ja väljuval suunal kasvas, siis selle tulemusena ebaühtlus kasvas tasemele 1,2 ja 2009. aastal ebaühtlus taas vähenes tasemeni 1,11, samale tasemele jäi see näitaja ka 2010. aastal.

Kui õhtuse tipptunni ja tippaja liiklussagedus 2002.aastal vähenes võrreldes 2001. aastaga, siis hommikuse tipptunni liiklus  perioodil 2000 - 2005. a .kasvas pidevalt (tabel 3.6) Kasv oli kuni 2003. aastani küll aeglane, ainult 2001 aastal  oli perioodi keskmisest kiirem, nimelt  kasv 4,0 %, 2003. aastal oli kasvutempo 4,5 %, 2004. aastal 5,2%,  2005. aastal 0,6%. Tingituna eelkõige ehitustöödest Tartu maanteel 2006. aastal liiklussagedus kahanes 5,3% võrra. 2007. aastal järgnes aga väga hoogne liiklussageduse kasv (12%). 2008. aastal liiklussagedus vähenes eelmise aastaga võrreldes 6,2 % võrra ja 2009. aastal veel 3% võrra ning 2010. aastat iseloomustas liiklussageduse kasv 3,1% võrra.  Hommikuse tippaja  kell 7:00…10:00 liiklussagedus kasvas 2006. aastal  ainult 0,1% võrra. 2007. aastal aga kasvas liiklussagedus sel ajaperioodil 9,5 % ja kahel järgneval aastal kahanes vastavalt 6,0% ja4,4% võrra. Käesoleva aasta hommikuse tipp-perioodi liiklussagedus jäi praktiliselt 2009. aasta tasemele.

Joonisel 3.6 on kujutatud hommikuse tipptunni liiklussageduse muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel 1994. aasta liiklussageduse suhtes ja joonisel 3.7 iga eelmise aasta suhtes.

Samad muutused põhisuundade kaupa on esitatud joonisel 3.8 ja 3.9. Muutused võrreldes õhtuse tippajaga on olnud enamasti erinevad, kuid 2005. aastal olid võrdlemisi sarnased.  2006. aastal oli tipptuunil liiklussageduse vähenemine väga kiire, kuid tippperioodil hoopis kasvas veidi. 2007. aastal oli õhtusel tipptunnil oli liiklussageduse kasv kiirem kui tippajal, kuid mõlemad näitajad jäid tublisti alla hommikusele liiklussageduse kasvule. 2008 aastal aga hommikul liikliussagedus vähenes kõikjal, kusjuures just lõunasuunal, kus aasta varem oli olnud kiireim liiklussageduse kasv osutus nüüd vähenemine kiireimaks, ülejäänud põhisuundadel oli liiklussageduse vähenemise määr kaunikesti ühest klassist. 2010. aastal Kopli- ja läänesuund jäid praktiliselt eelmise aasta tasemele, ja ülejäänud kaks suunda kasvasid – neist lõunasuund aga kaunis kiiresti – nii oli see ka õhtusel tippajal.

Kõige enamkoormatud sõiduraja osas võistlevad omavahel Endla tänav ja Narva maantee (tabel 3.7), üksikutel aastatel on aga teisele kohale platseerunud hoopis ka Pärnu maantee. 1998. aastal oli nii Endla tänaval kui ka Narva maanteel enamkoormatud sõidurajal täpselt võrdne liiklussagedus. 1999. ja 2000. aastal oli ühele sõidurajale langev liiklussagedus suurim Narva maanteel, 2001. aastal aga Endla tänaval ühe sõiduraja kohta tulev suurim liiklussagedus (1396 a/h). Ka 2002. aastal oli kõige enamkoormatud sõidurada Endla tänaval kesklinnast väljuval sõidusuunal (1371 a/h). Oluliselt ei jäänud sellest maha Narva maanteel kesklinna siseneval sõidusuunal olev teine sõidurada, millel fikseeriti  liiklussagedus 1319 a/h. 2003. aastal olid erinevused veidi suuremad, kuna liiklussagedused olid vastavalt 1399 ja 1299 a/h. 2004. aastal edestas Narva maantee 1365 a/h Endla tänavat, kus suurim sõiduraja liiklussagedus oli 1354 a/h. 2005. aastal oli suurim sõiduraja liiklussagedus Endla tänaval 1456 a/h ja Narva maanteel 1363 a/h. 2008. aastal olid samad näitajad vastavalt 1663 a/h ja 1631 a/h, neist esimene kõigi aegade suurim fikseeritud liiklussagedus ühe sõiduraja kohta. 2009 ja 2010. aastal oli see näitaja suurim Narva maanteel vastavalt 1412 a/h ja 1613 a/h. 15. minutilise liiklussageduse alusel leitud arvutuslik liiklussagedus aga oli 2008 aastal Endla tänaval 1832 a/h ja Narva maanteel koguni 1860 a/h. Mõlemal juhul moodustasid sõiduautod üle 95% kogu liikluskoosseisust ja ka ülejäänud sõidukid olid kas väikebussid või pakiautod. Sisuliselt tähendab see seda, et keskmine sõidukitevaheline tühik oli alla 2 sekundi. Sedavõrd suurt ühe sõiduraja arvutuslikku liiklussagedust ei 2009. ega ka 2010 aastal ei fikseeritud. Suurim oli see Narva maanteel nii 2009. aastal kui ka 2010. aastal see küündis vastavalt  tasemeni 1476 a/h ja 1716 a/h. Ka see liiklussagedus ühe sõiduraja kohta on väga kõrge, sest see teeb keskmiseks sõidukitevaheliseks tühikuks ainult 2,1 sekundit.

### Tabel 3.6

Liiklussagedus kesklinnast väljuvatel tänavatel hommikusel tipptunnil (8 - 9)

(mõlemad sõidusuunad kokku)

2007.a. vahesummades ja summas veerenni tänava liiklussagedust ei arvestata, kuna teistes kordonpunktides sooritati loendusi ajal, mil Veerenni tänav oli liikluseks suletud

### Tabeli 3.6 järg

2007.a. vahesummades ja summas veerenni tänava liiklussagedust ei arvestata, kuna teistes kordonpunktides sooritati loendusi ajal, mil Veerenni tänav oli liikluseks suletud

Joonis 3.6 	Hommikuste (8-9) liiklussageduste muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel 1994. aastaga võrreldes

Joonis 3.7 	Hommikuste (8-9) liiklussageduste muutus kesklinnast väljuvatel tänavatel eelmise. aastaga võrreldes

Erinevates põhisuundades sõidusuundade ebaühtlust iseloomustavad koondtulemused nii hommikusel tipptunnil kui ka õhtusel tippajal  on esitatud tabelis 3.8 ja joonisel 3.10

Joonis 3.8	 Liiklussageduse keskmine muutus kesklinnast väljuvatel põhisuundadel 1994. aasta liiklussageduse suhtes

Joonis 3.9	 Liiklussageduse aastased muutused kesklinnast väljuvatel põhisuundadel

Tabel 3.7

Ühel sõidurajal suurima liiklussageduse esinemine ja selle väärtus

Tabeli 3.7 järg

Tabel 3.8

Sõidusuundade ebaühtlus hommikusel tipptunnil (8 – 9) ja õhtusel tippajal (15 – 18) põhisuundade lõikes

Joonis 3.10 	Sõidusuundade ebaühtlus hommikusel ja õhtusel tipptunnil

Selgub, et liiklusvoogude ebaühtlused on hommikul ja õhtul väga erinevad, kuid suundade kaupa vaadelduna kas suhteliselt stabiilsed või kaunis ühtlaselt muutuvad. Võrreldes kõigi teiste suundadega on liiklus Veerenni tänaval kõige enam muutlik. Selge sõidusuundade liiklussageduste ühtlustumise tendents on täheldatav Pärnu maanteel nii hommikusel kui ka õhtusel tipptunnil, kuigi 2009. aasta õhtune tipptund läheb muutuste rütmist veidi välja. Kõigist teistest suundadest eristub Kopli suund õhtusel tipptunnil, 2008. ja käesoleva aasta alusel võib siin ka viidata hommikusele tipptunnile.

Kui keskmised ebaühtlused on hommikul olnud läbi aegade piirides 1,37 – 1,60, siis õhtused 1,08 – 1,20, siis 2004. aastal oli õhtune ebaühtlustegur kõigi aegade väikseim (1,08) ja 2008. aastal suurim (1,20), 2010. aastal 1,11. Hommikuse tipptunni liikluse ebaühtluse tegur on tasapisi pidevalt vähenenud ja vähim väärtus esines 2007. aastal (1,37), järgnevatel aastatel on see olnud veidi suurem ja näiteks 2010. aastal oli näitaja 1,46.

Keskmisest väiksem on sõidusuundade ebaühtlus olnud enamasti Kopli suunal nii hommikul kui ka õhtul  ja Mustamäe-Õismäe suunal õhtul. Keskmisest  suurem aga Mustamäe-Õismäe suunal hommikul ja Pirita - Lasnamäe suunal nii hommikul kui ka õhtul. Erakordselt suureks osutus sõidusuundade ebaühtlus viimatinimetatud suunal just käesoleva aasta hommikusel tipptunnil. Sellest suurem ebaühtlus on vaid fikseeritud ühel korral Veerenni tänaval, kuid mitte sedavõrd suurte liiklusvoogude puhul.

Üksikute põhisuundade lõikes on hälbed hommikuti olnud piirides 0,72 – 2,21 ja õhtuti piirides 0,92 – 1,35. 2008. aastal jäid need hälbed hommikul piiridesse 1,12 – 1,68 ja õhtul 1,08 – 1,31, 2009. aastal vastavalt piiridesse 0,94 – 1,48 ja 0,94 – 1,25 ning käesoleval 1,10 – 1,93 ja 0,89 – 1,12. Olukord, kus üheski põhisuunas õhtul kesklinna siseneva liiklusvoo sagedus ei ole suurem kui sealt väljuva voo sagedus on esinenud sel sajandil harva, vaid aastatele 2005, 2007. ja 2008. Kogu vaatlusaastate jooksul ei ole õhtusel tippajal kesklinna sisenev voog väljuvast suurem olnud Pirita – Lasnamäe suunal. Kõige suuremad muutused on ette tulnud Veerenni tänaval, mida põhisuunaks päriselt nimetada polegi õige, kuid sama raske on seda liita kokku mõne teise põhisuunaga, sest mõjud on nii Tartu maantee kui ka Pärnu maantee poolt. Ilmselt siit tulebki otsida Veerenni tänava liiklusvoogude suurte hälvete põhjust.

Joonistelt 3.1; 3.2; 3.6 ja 3.7 tabelitest 3.4 ja 3.5 on näha, et sõiduautode liiklussagedus on kasvanud kiiremini kui kogu liiklussagedus. Perioodil 1973-2008 kasvas kogu liiklussagedus kordonringil õhtusel tippajal 4 korda, sõiduautode liiklus kasvas 7,38 korda. Perioodil 1999 – 2008 oli aasta keskmine liiklussageduse kasv kesklinna piiril õhtusel tippajal olnud 1,6% ja sõiduautodel 2,0% (sealhulgas õhtusel tipptunnil 2,7%), hommikusel tipptunnil vastavalt 1,0% ja 1,2%.

Valdavalt on sõiduauto liikluse muutused tundlikumad kui kogu liikluse muutused. Kui liiklussagedus on kasvanud, siis on sõiduautoliiklus kasvanud kiiremini ja kui on olnud liiklussageduse vähenemine, siis jällegi on sõiduauto liiklussagedus vähenenud rohkem kui kogu liiklus. Erandiks on olnud 1998, 2005, 2009 ja 2010. aasta õhtune tippaeg, mil sõiduautode liiklussagedus kasvas vähem kui kogu liiklussagedus, aga ka 2002 aasta, kus õhtusel tipptunnil on kogu liiklus ja eraldivõetuna sõiduautoliiklus vähenes võrdse protsendi võrra, kuid hommikusel tippajal kui ka  tipptunnil on sõiduautoliiklus kasvas aeglasemalt kui kogu liiklus.

Kopli suund erineb ja on alati erinenud teistest suundadest, kuna siin on hommikul tsentrist väljuv suund väiksem kui sisenev. Erandlikuks kujunes aga 2008. ja ka 2010. aasta.

Kas suurima liiklussagedusega tipptund langeb kesklinna sisenevale või sealt väljuvale suunale (tabel 3.7), näib olenevat eelkõige liikluskorraldusest. Enamasti võib öelda, et kesklinna sisenev liiklus põhjustab hommikuse tipptunni ja väljuv liiklus õhtuse tipptunni. Siin on ka erandeid. Vastupidine üldisele suundumusele on olukord olnud mitmetel aastatel Kopli suunal. Olulisi muutusi on olnud ka mujal. 2002. aastal muutusid Narva maanteel nii suurima liiklussageduse esinemise aeg kui ka enamkoormatud sõidusuund ja selliseks jäi olukord ka järgnevatel  aastatel. Põhjuseks oli liikluskorralduslik muutus, mille tulemusena kesklinnast eemaldub kordonringil kolm sõidurada ja kesklinna siseneb kaks sõidurada. 2009.aastal muutus suurima liiklussageduse esinemise aeg (kas hommik või õhtu) ja suund ainult kahes kordonpunktis: Põhja puiesteel  ja Pärnu maanteel. 2010. aastal taastus neis punktides varasemale olukorrale iseloomulik jaotus, kuid muutus leidis aset hoopis Mustamäe – Õismäe suunal.

Kui võrrelda sõiduautode liiklust kesklinna piiril kahel teineteisele järgneval tunnil õhtusel tippajal (tabel 3.9), siis võib siin täheldada teatud muutusi. Üldiselt oli kuni 1994. aastani enamasti tund 16-17 suurema sõiduautode liiklussagedusega kui 17-18 nii kogu kesklinna piiri lõikes kui ka enamikes loenduspunktides. Ainsaks tänavaks, kus  pea alati oli sõiduautode liiklust ajavahemikul kella 17-18 olnud rohkem kui 16-17, on Rohu tänav. Erandiks oli 1998. aasta, kus mõlema tunni sagedused olid praktiliselt võrdsed, kuid kella 16-17 oli siiski kaks sõiduautot rohkem, kui järgmisel tunnil. 1995.aastal toimus oluline muutus enamikes loenduspunktides, sealhulgas ka neljas  enamkoormatud loenduspunktis (Endla, Pärnu mnt., Narva mnt. ja Laagna tee) jäi sõiduautode liiklus kuni käesoleva ajani ajavahemikul 17-18 suuremaks kui 16-17.

1997.aastal lisandusid veel sellised loenduspunktid nagu Põhja pst., Paldiski mnt., Veerenni ja Lasnamäe tänav, kus vahekord oli analoogiline. Alates 2000. aastast  on pea kõigis  loenduspunktides olnud sõiduautoliikluse liiklussagedus ajavahemikul 17-18 suurem  kui varasemal tunnil. Ainult kolmel aastal võib täheldada üht- kaht erandit ja needki on liiklussageduse erinevuse mõttes õige tühised. 2007. aastal oli kõigis loenduspunktides suurem liiklussagedus ajavahemikul kell 17-18 võrreldes ajavahemikuga kell 16-17 ja see erinevus oli 14,9 %, 2008. aastal oli see erinevus 13,6%,  2009. a.  – 9,2% ja  2010.a. – 17,0%

2010. aastal keskmisest suuremad olid erinevused seitsmes kordonpunktis: Suurtüki, Rohu, Pärnu mnt, Veerenni, Lasnamäe, Laagna tee ja Narva maantee. Sellest loetelust viis kordonpunkti olid analoogilises nimistus ka 2009. aastal (esitatud rasvases kirjas).

### Tabelis 3.10 ja joonisel 3.11 on toodud aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutus kesklinna piiril perioodil 1996 – 2010.

Aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse kasv sel perioodil on olnud kogu piiri ulatuses 35,4%, mis teeb aasta keskmiseks juurdekasvuks 2% ja keskmisega võrdne oli liiklussageduse kasv ka käesoleval aastal. Suurim summaarne liiklussagedus esines 2007. aastal, mil kasv aasta varasemaga võrreldes oli 13,6%. Kiireim langus oli 2009. aastal -5,3%. Käesoleva aasta liiklussagedus moodustab sellest kõrgeimest tasemest 94,5%. Seega on küllalt tõenäone, et 2007. aastaga võrdne tase saavutatakse kas tuleval või ületuleval aastal. Jooniselt 3.11 on hästi näha liiklussageduse muutus Endla tänaval, mis perioodil 2002 – 2005.a. püsis peaaegu muutumatul tasemel, kuid aastatel 2006 ja 2007 pöördus taas hoogsale kasvule, kuid 2008 ja 2009. aastal kahanes ja langes isegi alla taseme, milline fikseeriti ka 1996. aastal. Käesoleval aastal aset leidnud 8,9%-se liiklussageduse kasvu tulemusena taastas praktiliselt 2008. aasta liiklussageduse tase, mis jääb veidi alla ka 2005. aasta tasemest ja moodustab vaid 89% suurimast liiklussagedusest, mis selles ristlõikes on esinenud (85 670 a/ööp 2007. aastal).

### Tabel 3.9

Sõiduautode liiklussagedus tipptunnil loenduspunktides

(mõlemas sõidusuunas kokku)

Tabeli 3.9 järg

### .Tabel 3.10

Aasta keskmise ööpäevas liiklussageduse muutus kesklinna piiril

Joonis 3.11 	Aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused kesklinna kordonpunktides

Loenduspunkt, kus liiklussagedus 2010 aastal alla 1996. aasta taset oli Suurtüki tänaval. Paraku selline olukord on iseloomulik sellele loenduspunktile enamikel aastatel. Sujuv ja oluliste häiringuteta liiklussageduse kasv toimus kuni 2009. aastani Laagna teel, kuid käesoleval aastal liiklussagedus siin vähenes 11,7% võrra.

3.2	Liiklus linnapiiril

Hommikuse tippaja (7.00-9.00) liiklus linnapiiri loenduspunktides aastatel 1998 - 2010 on esitatud tabelis 3.11 ja joonisel 3.12. Enne 1998. aastat loeti hommikust liiklust 1,5 tunni vältel (7.30-9.00) ja neid tulemusi käesolevas tabelis ei esitata. Õhtuse tippaja (16.00-18.00) liiklussagedused on toodud tabelis 3.12. Siin on esitatud loendustulemused alates 1996.aastast. 1999.aastal toimus loendus linna piiril ainult kõige enam koormatud viiel teel.

Kui 2006. aastal kasvas hommikune liiklussagedus kesklinna piiril 0,07 % võrra ja sõiduautode liiklussagedus 1,2 % võrra, siis linnapiiril kasvas kogu  liiklussagedus 15,8 % ja sõiduauto liiklus 16,4 % võrra (tabel 3.13). 2007. aastal oli kogu liikluse kasv linnapiiril 10,2%, 2008. aastal vähenes 0,7%, 2009. aastal vähenes 11,7% võrra ja 2010. aastal kasvas 1,4% võrra. Sõiduautode liikluse kasv 2007. aastal oli 10,8%, 2008 aastal  vaid 0,9%, 2009. aastal vähenes 10,9% võrra ja käesoleval kasvas 1,8% võrra. 1999-2000.a.  kasvas linnapiiri võrreldavates punktides kogu liiklussagedus 8,0 % ja sõiduauto liiklus 8,5 % võrra. Perioodil 2000–2007.a. keskmine hommikuse tippaja liikluse aasta keskmine kasv on linna piiril olnud kogu liikluse puhul 10,0% ja sõiduautodel 10,8%. Perioodi 2000 – 2010 aastakeskmised näitajad on küll kahanenud, kuid on siiski suhteliselt kõrged, vastavalt 5,7% ja 6,4%.

Perioodil 1996-1998 keskmisest kasvust olulisemalt kiiremini kasvas liiklussagedus Narva maanteel ja Männiku teel, kuid need kaks ülikiiret kasvu olid seotud sillaehitustöödega 1996.aastal Irus ja Sakus. Väga kiire oli liiklussageduse kasv hommikusel tippajal linna lääne suunalt ja seda eelkõige Paldiski maantee ja Tähetorni tänava liikluse arvel. Kiire oli kasv ka ida suunalt (Narva maantee ja Peterburi tee), aga ka Viljandi maanteelt. 1999. aastal oli väga kiire liiklussageduse kasv Tartu maanteel ja puudus Pärnu maanteel. 2000. aastal kasvas eelmise aastaga võrreldes kõige enam liiklus Ranna teel, sellele järgnes Pärnu maantee. Ülejäänud kolmes loenduspunktis, kus toimus loendus 1999. aastal, oli liikluse kasv ligilähedane (6,5 – 7,7 %). Perioodil 1998 – 2010 kasvas keskmisest olulisemalt kiiremini päris paljudes loenduspunktides, alljärgnevalt on toodud loenduspunktide loetelu, kus selle perioodi vältel on liiklussagedus kasvanud üle kahe korra:

- Vabaõhumuuseumi tee 12,0 korda

- Suur-Sõjamäe tee 4,1 korda

- Vana-Rannamõisa tee 3,9 korda

- Tartu maantee 2,5 korda

- Randvere tee 2,7 korda

- Viljandi maantee 2,3 korda

- Narva maantee 2,2 korda

- Rannamõisa tee 2,1 korda

- Pärnu maantee 2,1 korda

- Narva maantee 2,0 korda

Vabaõhumuuseumi tee ja Vana-Rannamõisa tee on sellised teed, kus 1998. aastal oli liiklussagedus õige tagasihoidlik, kuid näiteks Rannamõisa teel oli ka tol ajal juba arvestatav liiklussagedus.

Täiendavalt tuleb esile tuua kaht teed, millest üht 1998 aastal polnudki ja teist, kust 1998. aastast liiklusloenduse andmed puuduvad, kuid eeldatavasti oli liiklus seal siis õige tagasihoidlik. Nendeks teedeks on Rahu tee ja Pilliroo tänav. Viimatinimetatud tänaval liiklussagedus hommikusel tipptunnil  2010. aastal oli 657 a/h  ja arvutuslikul tipptunnil 792 a/h.. Enam kui 20%-ne erinevus viitab sellele, et tipptunni siseselt on tegemist kaunis suure liikluse ajalise ebaühtlusega. Rahu teel olid vastavad näitajad  1595 ja 1784 a/h. 2008. aastal oli Rahu tee loenduspunktides märksa suurem 1907 a/h.

Vabaõhumuuseumi teel asetleidnu peaks äratama laiemat tähelepanu. Nimelt Haabersti ristmiku läbilaskvuse ammendumise tulemusena on liiklus iseregulatsiooni tulemusena ümber jagunenud Vabaõhumuuseumi teele, kuhu lisandus 2006. aastaga võrreldes hommikusele tipptunnile linna suunduvale sõidusuunale 417 sõidukit tunnis – seega liiklussagedus kasvas 2006. aastaga võrreldes 95% võrra. 2008. aastal lisandus linna suunduvale suunale veel 336 a/h ja 2009. aastal vähenes 247 a/h võrra. See viimane muutus toimus peamiselt Vana-Rannamõisa tee arvel. 2010. aastal liiklussagedus Vabaõhumuuseumi teel jäi 2009. aasta tasemele kuid kasvas nii Rannamõisa kui ka Vana-Rannamõisa teel. Selleks kasvuks olid ka mõnevõrra suuremad võimalused, sest loendusperioodil oli Paldiski maantee liiklussagedus väiksem kui varasematel aastatel ja seetõttu oli Haabersti ristmikule pealesõit Rannamõisa suunalt veidi lihtsam.

Tabel 3.11

Liikluse muutus linnapiiri loenduspunktides perioodil 1998 – 2010  (hommikune tippaeg kell 7:00 – 9:00)

Tabeli 3.11 järg

### Tabel 3.12

Sõiduauto liikluse muutus linnapiiri loenduspunktides perioodil 1998 – 2010  (hommikune tippaeg  kell 7:00 – 9:00)

Tabeli 3.12 järg

Joonis 3.12 	Keskmine hommikuse tippaja liiklussageduse muutus linna piiril võrreldes 1998. aastaga

Joonis 3.13 	Keskmised aastased hommikuse tippaja liiklussageduse muutused linna piiril

2007 aastal valmis Smuuli tee viadukt üle raudtee, mis võimaldas uusi ühendusi. Selle tulemusena kasvas liiklussagedus Suur-Sõjamäe teel aasta jooksul hommikusel tippajal enamkoormatud sõidusuunal 436 sõiduki, 2008 aastal lisandus veel 325 sõidukit. 2009. aastal  liiklussagedus vähenes hommikusel tippajal enamkoormatud suunal 365 sõiduki võrra ja 2010 aastal kasvas taas 103 sõiduki võrra.

Kui 2008. aastal jäi hommikuse tippaja liiklussagedus linna piiril tervikuna 2007. aasta liikluse tasemele, siis oli ka mitmeid loenduspunkte, kus eelkõige liiklusvoogude ümberjagunemise tulemusena liiklussagedus kasvas päris jõudsalt. Suurimad kasvud fikseeriti Männiku teel - kasv eelmise aastaga võrreldes 43,7%, Vabaõhumuuseumi teel 37,6%, Suur-Sõjamäe teel 31,2% ja Pilliroo tänaval 18,6%. 2009. aastal oli õige vähe neid teid, kus liiklussagedus kasvas ja neil kus kasv esines oli see ka kaunis tagasihoidlik. Erandiks oli vaid Vana-Rannamõisa tee, kus linna siseneval suunal 2008. aastal liiklust praktiliselt polnudki. Liikluse kasv oli seetõttu seal 2009.aasaal ligi 3,3 kordne. Lisaks kasvas 2009.aastal liiklussagedus veel Ranna teed 1,5% ja Tartu maanteel 1,2%.  2010. aastal kasvas hommikusel tippajal liiklussagedus enamikel linnast väljuvatel teedel, kuid suuremad muutused ja ka vähenemised olid seotud ehitustegevusega teedevõrgul. Neljas loenduspunktis kasvas liiklussagedus vahemikus 26 – 30% ja kõigil neil juhtudel oli tegemist liiklusvoogude ümberjagunemisega ehitustööde tõttu. Nendeks linnapiiri loenduspunktideks olid:

- Viljandi maantee;

- Pärnu maantee;

- Vana-Rannamõisa tee;

- Pilliroo tänav.

Hommikusel tegelikul  tipptunnil on suurim liiklussagedus linnapiiril Pärnu maantee 3523 a/h (2009.a. 2779 a/h, 2008.a 3054 a/h ja 2007. aastal oli see suurim nimelt 3879 a/h). Liiklussageduse suuruselt järgnes Viljandi maantee liiklussagedusega 1781 a/h, kuid seda võib pidada ajutiseks nähteks, sest see oli tingitud ehitustegevusest Männiku teel. Kolmandale kohale platseerus Ranna tee – 1741 a/h (2009.a. – 1644 a/h, 2008.a. – 1578 a/h). Peterburi tee –1711 a/h (2009. a. – 1734 a/h (2008.a –  2222 a/h, 2007.a. – 2083 a/h ja 2006.a. – 2235 a/h.

Õhtuse tippaja (16.00-18.00) liiklus linnapiiri loenduspunktides aastatel 1996 - 2010 on esitatud joonisel 3.14  ja tabelis 3.14. Õhtuse tippaja liiklus on võrreldes hommikusega kasvanud perioodil 1998 – 2010.a. veidi kiiremini. Kui 2007. aastal. kogu liikluse kasv oli 8,6% ja sõiduautoliikluse kasv 11,1% ning  2008. aastal kahanesid mõlemad vastavalt 4,7% ja 3,0% võrra, 2009. aastal vähenes kogu liiklus 4,9% võrra ja sõiduautoliiklus 3,6% võrra, siis 2010. aastal kogu liiklus kasvas 1,0% võrra ja sõiduautoliiklus 0,5% võrra (joonis 3.15). Kogu perioodi keskmisest kasvust kiirem kasv oli järgmistes loenduspunktides:

- Vabaõhumuuseumi tee 4,5 korda

- Suur-Sõjamäe tee 3,7 korda

- Rannamõisa teel 3,6 korda

- Vana-Rannamõisa teel 3,5 korda

- Tartu maanteel 2,8 korda

- Pärnu maantee 2,7 korda

- Viljandi maantee 2,6 korda

Ühe enamkoormatud sõiduraja kohta tulev liiklussagedus reaalse tipptunni ajal oli 2007. aastal  suurim Pärnu maanteel 1431 a/h, järgnesid Paldiski maanteel 1397 a/h ja Rannamõisa tee 1381 a/h, edasi ligilähedaselt sarnaste tasemetega moodustub kaks gruppi:

- Liiklussagedusega   – 1264 a/h: Tartu maantee ja Viljandi maantee:

- Liiklussagedusega 1150 – 1250 a/h: Rahu tee, Narva maantee ja Ranna tee.

Juba 2008. aasta näitajad jäid kõigis punktides peale Rannamõisa tee eelmise aasta tasemest allapoole ja sellelgi teel oli erinevus õige tagasihoidlik, nimelt oli liiklussagedus suurem vaid 6 a/h võrra.  2009. aastal vähenesid liiklussagedused kõigis mainitud loenduspunktides ja päris suurel määral, vaid Ranna teel vähenes enamkoormatud sõiduraja liiklussagedus võrreldes 2007. aastaga ainult 1 a/h võrra. 2010. aastal juhtus suurim liiklussagedus sõidurajal olema Viljandi maanteel hommikusel tipptunnil linna siseneval sõidusuunal ja selle väärtuseks oli 1410 a/h. Ranna teel täheldati hommikusel tipptunnil liiklussagedus 1281 a/h. Viiel juhul aga fikseeriti raja liiklussagedus mis jäi vahemikku 1101 - 1170 a/h – nendeks kohtadeks olid:

  - Ranna tee õhtusel tipptunnil;

  - Tartu maantee hommikusel tipptunnil;

  - Tartu maantee õhtusel tipptunnil;

  - Rannamõisa tee õhtusel tipptunnil;

  - Pärnu maantee õhtusel tipptunnil.

### Tabel 3.13

Liikluse muutus linnapiiri loenduspunktides perioodil 1996 – 2010  (õhtune tippaeg  kell 16:00 – 18:00)

### Tabeli 3.13 järg

Joonis 3.14 	Keskmine õhtuse tippaja liiklussageduse muutus linna piiril võrreldes 1996. aastaga

Joonis 3.15 	Keskmised aastased õhtuse tippaja liiklussageduse muutused linna piiril

Arvutuslik tipptunni liiklussagedus, mis leitakse enamkoormatud 15-minutilise  perioodi alusel, oli 2007. aastal  suurim Paldiski maanteel  1644 a/h, sellest ei jäänud sugugi maha Rannamõisa tee 1640 a/h, järgnes Narva maantee 1576-a/h, Pärnu maantee 1472 a/h ja Viljandi maantee 1456 a/h. Kõik nimetatud maanteed töötasid siis reaalse läbilaskvuse piiril.

Selgub, et liiklussagedused nendel teedel ületas enamike kesklinna kordonringi tänavate ühe sõiduraja kohta tulevad liiklussagedused. Ka siin jäid liiklussagedused üldjuhul 2008. aasta liiklussagedused eelmise aasta näitajatele alla ja jälle oli Rannamõisa tee see koht, kus ühe raja arvutuslik liiklussagedus kasvas tasemeni 1708 a/h. 2009. aastal langesid need näitajad kõigil mainitud teedel võrreldes 2007. aasta tasemega 16 kuni 33%. Tase jäi kõige kõrgemaks Rannamõisa teel 1348 a/h, aga kõige väiksem oli nimetatud teedest liiklussageduse langus Viljandi maanteel, kus 2009. aastal fikseeriti ühe raja arvutuslik liiklussagedus 1224 a/h.

### Tabel 3.14

Sõiduautoliikluse muutus linnapiiri loenduspunktides perioodil 1996 – 2010 (õhtune tippaeg  kell 16:00 – 18:00)

Tabeli 3. 14 järg

Sellest tasemest aga kõrgem liiklussagedus fikseeriti Ranna teel, kus arvutuslik liiklussagedus ühele sõidurajale oli 1268 a/h ja see erines 2007. aasta liiklussagedusest vaid -4,5% võrra. 2010. aastal esinesid kõigi aegade suurimad tipptunni arvutuslikud liiklussagedused Viljandi maanteel: hommikul 1860 a/h ja õhtul 1660. a/h. Neist esimene on üldse suurim liiklussagedus, mis seni linnapiiril ühe sõiduraja kohta on fikseeritud.  Teisena fikseeriti ka seni suurimad tipptunni arvutuslikud liiklussagedused ka Ranna teel: hommikul 1344 a/h ja õhtul 1300 a/h.

### Sõidusuundadel liiklussageduse jagunemise ebaühtlus linnapiiril on esitatud tabelis 3 15 ja üldistatuna põhisuundade lõikes joonisel 3.16. Linnapiiril on ebaühtlus tunduvalt suurem kui kesklinna piiril.

### Tabel 3.15

Sõidusuundade ebaühtlus hommikusel (kell 7:00 – 9:00) ja õhtusel (kell 16:00 – 18:00) tippajal linnapiiri loenduspunktides

Hommikusel tippajal iseloomustab linnapiiril ebaühtlust 2010. aastal  suurus  1,94 (kogu vaatlusperioodi 1998 - 2010 iseloomustab ebaühtlus vahemikus 1,75 – 2,08). Vähim väärtus langes aastale 2006. ja suurim aastale 2008. Võib väita, et ebaühtlus hommikusel tippajal kogu linna piiril on suhteliselt stabiilne. On suundi, kus liiklusvood erinevates sõidusuundades ühtlustuvad (näiteks Tartu-Viljandi, seda siiski peamiselt Tartu maantee arvel ja Randvere- Maardu). On aga suundi, kus ilmneb ebaühtluse suurenemise tendents: Rannamõisa – Kakumäe, Ranna tee, Tähetorni – Paldiski mnt ja Männiku-Pärnu suund. Linna piiril on enamikes punktides liiklus väga selgelt polariseerunud. Hommikul on linna suunduv liiklusvoog suurem kui linnast väljuv liiklusvoog. Õhtusel tippajal on aga olukord vastupidine. Siin on ka mõned erandid. Hommikusel tippajal on selliseks erandiks enamikel aastatel olnud Narva maanteel Iru sillal olev loenduspunkt ja harvem ka Randvere tee. Käesoleval aastal sellist olukorda ei fikseeritud. Õhtusel tippajal on erandeid veidi rohkem ja nende seas Rahu  tee on selline, kus alati on õhtusel tipptunnil nii nagu hommikulgi on linna sisenev liiklusvoog suurem kui linnast väljuv voog. See on ilmselt seotud pigem liikluskorraldusega. Mitmetel aastatel on selliseks teeks olnud ka Kloostrimetsa tee ja Narva maantee. 2009. aastal ka Pärnu maantee. Viimasele küll ühest selgitust täna anda ei ole võimalik, üheks põhjuseks võib olla Tänassilma Tehnopargi ja Laagri Maksimarketi mõju. Tuginedes varasematele muutustele võib seda küll oletada, kuid 2008. aasta ebatüüpiline olukord lõi selle tendentsi jälgimise veidi sassi. Varasematel aastatel on õhtusel tippajal üldisele suundumusele vastupidine esinenud ka Narva maanteel ja üksikutel aastatel ka mujal, kuid need üksikud muutused on seotud valdavalt ehitustöödega.  Õhtusele tippajale on iseloomulik tublisti ühtlasem liiklusvoogude jagunemine ja erinevus kesklinna piiril ja linna piiril ei ole sedavõrd suur kui hommikusel tippajal. Õhtusel tippajal iseloomustas seda 2010. aastal suurus 1,31 (2009.aastal 1,34 ja 2008.aastal varem 1,33) ja kogu perioodi vältel jäi see vahemikku 1,15 – 1,34, sama perioodi kesklinna piiril iseloomustas vahemik 1,08 – 1,20.

### Tabelis 3.16 on toodud aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutus kesklinna piiril perioodil 1996 – 2010. Tabelis esitatud illustreerib ka joonis 3.17. Need suurused on arvutuslikud, mis ühelt poolt tuginevad antud töö raames sooritatud loendustele, aga teiselt poolt ka AS Tehnokeskuse liiklusloendustele põhi- ja tugimaanteede püsiloenduspunktidest. Liiklussageduse kasv sel perioodil on olnud kogu linna piiri ulatuses 2,23 korda, mis vaatamata 2009. aasta 12,5%-lisele liiklussageduse langusele teeb kogu perioodi aasta keskmiseks juurdekasvuks 5,9%, mis on oluliselt suurem kui analoogiline näitaja kesklinna piiril. Jooniselt 3.17 on hästi näha liiklussageduse väga kõrge tase Pärnu maanteel, Peterburi teel, Tartu maanteel, Viljandi maanteel, Rannamõisa teel ja Paldiski maanteel. Pidev liiklussageduse kasv Tartu maanteel on selle viinud alates 2009. aastast teisele kohale pärast Pärnu maanteed. Varasematel aegadel on teisel kohal olnud Peterburi tee, mis enne 2004. aastat oli valdavalt isegi Pärnu maanteest eespool  Liiklussageduse ülikiire kasv Vabaõhumuuseumi teel on samuti silmatorkav, kuigi absoluutväärtus on see veel suhteliselt tagasihoidlik. Vaatamata liiklussageduse üldisele langusele 2009. aastal, jätkus liiklussageduse kasv ja läbi aegade kõrgeim liiklussageduse tase fikseeriti Ranna teel, Tartu maanteel ja Vana-Rannamõisa teel. 2010. aastal pöördus liiklussagedus linna piiril taas tõusule ja seda enamikes kordonpunktides. Paaris punktis aset leidnud suuremad vähenemised olid aga seotud ehitustöödega teel (Männiku tee ja Paldiski maantee).

2004. aasta novembris avati liikluseks Laagna tee ja Peterburi tee ajutine  ühendustee (Rahu tee), mille tulemusena  paranes pääs Laagna teelt Peterburi teele ja Tallinna ringteele. 2005. aasta loenduste toimumise ajal aga kestis remont Mustakivi teel ja Mustakivi tee – Peterburi tee ristmik ei olnud veel foorjuhitav.

Kõik need tegurid avaldasid vähemal või suuremal määral mõju 2005. aasta liiklusvoogude jagunemisele antud piirkonnas. 2004. aastaga võrreldes vähenes liiklussagedus Peterburi teel linna pool Väo ristmikul 26,7% võrra. Vaadeldes koos Peterburi tee ja Rahu tee liiklust näeme, et see summaarne liiklus kasvas 23,4% ehk 6 520 a/ööp võrra. Siin oleks ilmselt otstarbekas vaadata üle linna piiri kulgevat liiklust veidi ulatuslikumal võrgul, kus ümberjagunemised oma mõju avaldavad. Kloostrimetsa tee ja Narva maantee loenduspunkti liiklussageduse kasvuga ehk hoopis teiste suundade kandumisega uuele trassile. Rahu teele kandus ka selliseid liiklusvoogusid, mis varem üldse linnapiiri ei ületanud (näiteks suund Viimsi – Tallinna ringtee), kuid nüüd teevad seda kaks korda. Aastatel 2005 – 2008 lisandus neile kahele suunale lisandunud veel täiendavalt ligi 12 000  a/ööp.

Joonis 3.16  	Liiklussageduse jagunemise ebaühtlus sõidusuundadel

Tabel 3.16

Aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutus linna piiril

Joonis 3.17 	Aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutus linna piiril

Nende muutuste tulemusena tõusis Rahu tee linna piiril olevate kordonpunktide seas 2008. aastal kuuendale kohale, kuid 2010. aastal taandus taas kaheksandale kohale.

Pärast Smuuli tee raudteeviadukti valmimist on moodustunud süsteem, kuhu kuuluvad Rahu tee, Peterburi tee ja Suur-Sõjemäe tee. Neil teedel võivad aset leida küllalt paindlikud liiklusvoogude ümberjagunemised. Sellesse süsteemi on mõeldav lisada ka Narva maantee ja Kloostrimetsa tee.

Kuidas selle süsteemi üksikelementidel liiklussagedused on muutunud ja kuidas need on muutunud erinevates kombinatsioonides, seda on näha joonistelt 3.18. Võimaliku süsteemi ja enamike üksikelementide puhul on lähteaastaks valitud 1996.a. Joonise alusel võib järeldada, et Rahu tee ja Peterburi tee ühiskäsitlus on väga vajalik. Kuna Narva maanteel on liiklussageduse muutus olnud sarnane nimetatud kahe tee ühise muutusega, siis selle lisamine süsteemi mõjutab tulemust väga vähe. Kuna Suur-Sõjamäe tee ja Kloostrimetsa tee liiklussagedused on oluliselt väiksemad, siis nende teede mõju on küll olemas, kuid siiski kaunis tagasihoidlik, kusjuures üks neist kallutab tulemusi ühes ja teine teises suunas.

Analoogiline graafik on koostatud ka Lääne suuna tarbeks ja see on esitatud joonisel 3.19. Üldine liiklussagedus on Ida suunal kogu perioodi vältel olnud suurem kui Lääne suunal. Tänu kiiremale liiklussageduse kasvule Lääne suunal perioodil 1996 kuni 2002.a. see erinevus vähenes. Järgnevatel aastatel on erinevus olnud vahemikus 1,19 kuni 1,42 korda.

Joonis 3.18 	Aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutused idasuunalistel maanteedel

Joonis 3.19 	Aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse muutused lõuna-läänesuunalistel maanteedel

3.3	Liiklus kontrollpunktides

Liiklussageduse muutused on kontrollpunktides olnud küllaltki erinevad ja need on suures osas seotud liikluskorralduse muutustega (tabelid 3.17-3.22). Neljas võrreldavas punktis keskmisena kasvas hommikune liiklussagedus aastatel 2000 - 2007 –  1,52 korda ehk 6,2 % aastas. Sõiduauto liikluse kasv oli samas – 1,55 korda ehk 6,5 % aastas. Aastal 208. ja 209. üldine liiklussagedus vähenes vastavalt -6,3% ja -3,7% võrra, sõiduautodel aga vastavalt -5,0% ja -1,9% võrra. 2007 aastat iseloomustas tervikuna neis punktides kogu liiklussageduse kasv 15,1% ja sõiduautode liiklussageduse kasv 16,4%, seega liiklussageduse vähenemine neis loenduspunktides on olnud sedavõrd tagasihoidlik, et 2009. aasta sagedus tervikuna ületab 2006. aasta taset 3,9% võrra ja sõiduautode puhul isegi 8,2% võrra. 2010. aastal jäi tervikuna liiklus neis punktides 2009. aasta tasemele, aga tegelikult olid erinevates punktides muutused erinevad nii iseloomu kui ka absoluutväärtuste poolest.

Kõigist kontrollpunktidest kasvas 2008.a hommikune liiklussagedus ainult Tammsaare teel (5,1% võrra) ja Smuuli viaduktil jäi praktiliselt samale tasemele 2007. aastalgi. 2009. aastal kasvas  liiklussagedus märgatavalt vaid Sõpruse puiesteel ja seda 8,7% võrra, aga Tehnika tänava pikendusel 23,2% võrra – see tänavalõik valmis alles 2008. aastal ja siis polnud ilmselt selle kasutamise harjumus välja kujunenud. Üliväike kasv ehk püsimine eelmise aasta tasemel fikseeriti ka Järvevana teel ja Smuuli tee viaduktil. Hommikuse tippaja liiklussagedus vähenes eelmise aastaga võrreldes viies kontrollpunktis ja enamasti päris suurel määral, kõige enam aga Betooni tänaval (18,5% võrra), aga ka Tammsaare tee pikendusel -11,2%, Smuuli teel 10,9% ja Sõle tänaval 10,6%. Käesoleval aastal kasvas kontrollpunktidest hommikuse tippaja liiklussagedus kõige enam Tehnika tänava pikendusel (60,9%), mis oli kindlasti seotud selle tänava lõigu  Veerenni – Filtri tee valmimisega. Kasv oli oluline ka Pärnu maanteel Pääsküla raudteeülesõidul (28,2%) – selle kasvu põhjuseid tuleb otsida liiklusvoogude ümberjagunemisest seoses remonttöödega Paldiski maanteel Harku ja Hüüru vahelisel maanteelõigul. Arvestatav kasv oli täheldatav ka Betooni tänaval 12,8%. Teistel teedel jäid muutused tagasihoidlikumaks, kusjuures rohkem oli neid loenduspunkte, kus liiklussagedus vähenes 2009. aastaga võrreldes  Tippaja ja tipptunni liiklussageduse muutused võivad erinevad üksteisest ja need erinevused ei pruugi olla sarnased (tabelid. 3.19 ja 3.20). Näiteks 2009. aastal nelja kontrollpunkti summaarne liiklussagedus tipptunnil kasvas 2,4% võrra kuid tippajal see vähenes 3,7% võrra. Järvevana teel tipptunni liiklussagedus kasvas eelmise aastaga võrreldes koguni 11,9% võrra, Sõpruse puiesteel 14,4% võrra ja Smuuli viaduktil 5,1% võrra. Sedavõrd suuri erinevusi 2010. aasta loendusandmete põhjal ei ole võimalik välja tuua

Kui hommikuse tippaja liiklussagedus tervikuna neljas kontrollpunktis kasvasid vaid 0,2 % võrra, siis õhtuse tippaja liiklussagedus vähenes 0,5% võrra. Vähenemine leidis aset kolmes kontrollpunktis. Vähenemise määr jäi vahemikku 1,2 kuni 5,4%. Ainsana kasvas liiklussagedus Tammsaare tee pikendusel (4,1% võrra) – aasta varem oli selles loenduspunktis kontrollpunktidest liiklussageduse vähenemine üks suuremaid (tabel 3.21 ja 22).

Järvevana tee liiklussageduse kiire kasv  varasematel aastatel oli eelkõige seotud Tammsaare tee ja Järvevana tee ühenduse valmimisega ja Tartu maantee ristmiku rekonstrueerimisega. 2000. aastal liiklussageduse kasv sellel teel oluliselt vähenes ja hommikusel tippajal liiklusvood aasta varasemaga isegi vähenesid. Liiklussageduse muutused Järvevana teel 1994.aasta suhtes ja igaaastased liiklussageduse muutused nii hommikusel (7.00-10.00) kui ka õhtusel (15.00-18.00) tippajal on toodud joonistel 3.20. Õhtuse tippaja liiklussagedus Järvevana teel kasvasid pidevalt kuni 2008. aastani, kuigi see kasv oli aastatel 2004, 2005 ja 2008.a.suhteliselt tagasihoidlik. 2006. aastat iseloomustas vägagi kiire liiklussageduse kasv hommikul 7,8% ja õhtul 9,4%.

###### Tabel 3.17

###### Hommikuse tippaja (7-10) liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides

Tabeli 3.17 järg

Tabeli 3.17 järg

###### Tabel 3.18

###### Hommikuse tippaja (7-10) sõiduautode liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides

###### Tabeli 3.18 järg

###### Tabeli 3.18 järg

### Tabel 3.19

Hommikuse tipptunni (kell 8:00 – 9:00) liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides kogu liiklus

### Tabeli 3.19 järg

Tabeli 3.19 järg

Tabel 3.20

Hommikuse tipptunni (kell 8:00 – 9:00) liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides sõiduauto liiklus

### Tabeli 3.20 järg

### Tabeli 3.20 järg

### Tabel 3.21

Õhtuse tippaja (kell 15:00 – 18:00) liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides kogu liiklus

### Tabeli 3.21 järg

Tabeli 3.21 järg

### Tabel 3.22

Õhtuse tippaja (kell 15:00 – 18:00) sõiduautode liiklusvood ja nende muutused kontrollpunktides

Tabeli 3.22 järg

Tabeli 3.22 järg

2007. aastal oli hommikune liiklussageduse kasv 11,7% ja õhtune 5,9%. 2008 - aastal hommikune liiklussagedus vähenes 9,4% võrra ja hommikusel tipptunnil koguni 15,1% võrra.

Õhtusel tippajal liiklussagedus 2008. aastal kasvas veidi, nimelt 0,4% võrra, sõiduautode puhul koguni 3,9% võrra. Liiklussageduse vähenemine õhtusel tippajal Järvevana teel fikseeriti esmakordselt 2009. aastal ja see vähenemine osutus õige tagasihoidlikuks, ainult 2,2% võrra. 2010. aastal liiklussagedus Järvevana teel vähenes jätkuvalt ja mitte ainult õhtusel tippajal kui vähenemise määr võrreldes 2009. aastaga oli -5,2%, vaid ka hommikusel tippajal. Sõiduautode puhul oli see samuti  -5,2%, möödunud aastal 1,6%. Hommikusel tippajal liiklussagedus vähenes  2009. aastaga võrreldes -1,8% võrra ja sõiduautodel -4,2%.

Enamkoormatud sõidusuuna liiklussagedus Järvevana teel fikseeriti 2007. aastal hommikuse tegeliku tipptunni ajal (7:45 kuni 8:45) 3 545 a/h ja arvutuslik tipptunni liiklussagedus 3 644a/h (leituna perioodi 8:00 kuni 8:15 alusel), ühele sõidurajale tulev tegelik sagedus oli 2 091 a/h ja arvutuslik 2 168 a/h. Seega füüsiline tühik sõidukite vahel oli vaid 1,66 s, mis on ilmselgelt ohtlik. Seega võime väita, et Järvevana tee läbilaskvus oli siis täielikult ammendunud. Tegelikult on veelgi hullem olukord kujunenud Tammsaare teel ja seda just 2008. aastal, kus enamkoormatud suuna liiklussagedus on küll veidi madalam kui Järvevana teel (arvutuslik tipptund 3 556 a/h), kuid enamkoormatud sõidurajal oli tegelik liiklussagedus 1 977 a/h ja arvutusliku tipptunni sagedus koguni 2 244 a/h, mis teeb tühiku väärtuseks vaid 1,6 sekundit. Järvevana teel on sarnased arvutusliku tipptunni liiklussagedused fikseeritud 2008.a. ja 2009.aastal, mis oma väärtustelt olid vastavalt 2 200 a/h ja 2 124 a/h. 2010. aastal jäi arvutusliku tipptunni liiklussagedus ühe sõiduraja kohta oli küll veidi madalam (2016 a/h), kuid ka see saab realiseeruda ainult ohtliku sõidukitevahelise tühiku korral. Tammsaare teel 2009. aastal olukord paranes, kuna sinna lisandus just kriitilisemale sõidusuunale üks sõidurada.

Liiklussageduse muutused hommikusel ja õhtusel tippajal aastate lõikes Järvevana teel, Sõpruse puiesteel, ja Tammsaare teel ja Smuuli on esitatud joonistel 3.20 - 3.23.

Jooniselt 3.20 paistab, et Järvevana teel 2007. aasta hommikuse tippaja liiklussagedust võib pidada ekstreemseks, mida ilmselt mõjutas ehitustegevus Veerenni tänava ja Tehnika tänava pikenduse ristmikul. Õhtuse tippaja liiklus oli suurim 2008. aastal.

2007. aastal oli erakordselt kiire liiklussageduse kasv ka Sõpruse puiesteel.

###### 2002. aastal valmis Akadeemia tee pikendus, juba septembrikuuks oli tegelikul tipptunnil selle tee kasutajaid 874 a/h ja arvutuslikul tipptunnil ligi 1000 a/h. Nii hommikuse kui ka õhtuse tippaja liiklus kasvas kuni 2006. aastani, edasi on see hommikuti langenud ja ka õhtuti enamikel aastatel, kuid erandiks on olnud siin 2008. aasta. Liiklussagedus  hommikusel tippajal on vähenenud nüüd juba neli aastat järjest ja  2010. aasta oli see -4,0% (aasta varem -6,5%). Õhtusel  tippaja liiklus on olnud languses vaid kaks aastat, kuid summaarne languse tase on isegi suurem kui hommikusel tippajal ja seda tingituna eelkõige 9,0%-lisest langusest sel aastal.

###### Analoogiliselt Smuuli tee ja Akadeemia tee loenduspunktile on kontrollpunktid lisandunud ka kõigile teistele uutele magistraaltänavatele. Nii on sellised punktid ka Smuuli tee viaduktil ja Tehnika tänava pikenduse kahel erineval lõigul, aga ka Suur-Sõjamäe teed ja Järvevana teed ühendaval ühesuunalisel viaduktil. Alates 2005. aastast on liiklusloendusi tehtud taas ka Sõle tänava kontrollpunktis, kust loendusandmed on olemas ka aastatest 1994 – 1998. Konkreetsest vajadusest tingituna rajati 2000. aastal loenduspunkt Pärnu maanteele Pääsküla raudteeülesõidule.

###### Joonis 3.20	Liiklussageduse muutus Järvevana teel

###### Joonis 3.21 	Liiklussageduse muutus Sõpruse puiesteel

###### Joonis 3.22 	Liiklussageduse muutus Tammsaare teel

###### Joonis 3.23 	Liiklussageduse muutus Smuuli teel (lõik Punane – Peterburi tee)

Sellest loenduspunktist kahjuks puuduvad andmed  2001. aastast, kuid alates 2002. aastast on sealt pidev loendusrida olemas. Suurimad liiklussagedused Pärnu maantee Pääsküla raudteeülesõidul  fikseeriti käesoleval aastal.   Suurimad liiklusvood nii hommikusel kui ka õhtusel tippajal on fikseeritud Sõle tänava kontrollpunktis 2007. aastal, Betooni tänaval 2008. aastal ja Tehnika tänava pikenduse lõigul Vana-Lõuna – Veerenni 2010. aastal. Smuuli tänava raudteeviaduktil aga olid suurimad vood hommikuti 2010. aastal ja õhtul 2009. aastal.

###### Kõigi kontrollpunktide arvutuslikud aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused ja nende  muutused aastate lõikes on esitatud tabelis 3.23 ja joonisel 3.24.

###### Kontrollpunktidest suurim liiklussagedus on läbi aastate olnud Järvevana teel ja 2007. aastal lähenes see 70 tuhandele sõidukile ööpäevas. Sellest suurem liiklussagedus on fikseeritud vaid Endla tänava viadukti ristlõikes. 2007. aasta oli liiklussagedus seal ligi 86 tuhat sõidukit ööpäevas. Käesoleval aastal aasta keskmine arvutuslik ööpäevane liiklussagedus Järvevana teel jääb tasemele 63 300 a/ööp.

###### Enamikes kontrollpunktides oli aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus suurim 2007. aastal. Tammsaare teel oli see 2008. aastal, Akadeemia teel 2006. aastal ja Smuuli viaduktil 2009.aastal ja  Tehnika tänava pikendusel (lõik Vana-Lõuna – Veerenni) eeldatavasti käesoleval aastal.

###### Võrreldes 2009. aastaga enamikes kontrollpunktides liiklussagedus sel aastal vähenes ja kõige suurem oli see vähenemine Suur-Sõjamäe ja Järvevana tee vahelisel ühesuunalisel viaduktil. Kõige enam märkimist vääriv kasv leidis aset Tehnika tänava pikenduse 2008. aastal valminud lõigul ja seda tingituna tänava järgmise lõigu valmimisele.

###### Tabel 3.23

###### Aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused kontrollpunktides

###### Joonis 3.24 	Aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused kontrollpunktides

3.4	Liiklus SMILE trassil

Käesolevas aruandes käsitletakse iseseisvalt loenduspunkte, mis asuvad SMILE trassil ja millest enamus rajati 2005. aastal seoses ühissõidukite eelistussüsteemi loomise ja selle tulemuste hindamisega. SMILE trassile jäi ka kaks kesklinna kordonpunkti. Kuigi punktide asukohad on näidatud juba joonisel 1.1, on parema orienteerumise seisukohalt neid korratud ka joonisel 3.25. Samal joonisel on näidatud millistel lõikudel ühissõidukirajad on reaalselt olemas ja ka need lõigud, kuhu need rajad algselt kavandati, kuid erinevatel põhjustel on jäänud realiseerimata.

Loendustulemused ja liiklussageduste muutused nii hommikuse kui ka õhtuse tippaja ja tipptunni vältel on esitatud tabelites 3.24 kuni 3.27 ja joonistel 3.26 ning 3.27. Arvutuslikud aasta keskmised ööpäevased liiklussagedused on esitatud tabelis 3.28.

Muutuste võimaliku seaduspära on välja tuua kaunis raske, sest vaatlusperioodi jäi sisse aeg, mil Vabaduse väljak oli liikluseks osaliselt suletud. Mingil määral mõjutas see paljusid loenduspunkte, vaid Paldiski maantee Humala loenduspunktile ei oleks tohtinud see olulist mõju avaldada. Samas tuginedes tulemustele näib, et pikaajalisel liikluskorralduse muutusel on  olemas ka järelmõju. Mingil määral võib Paldiski maantee Humala loenduspunkti kohta väidetu paikapidavust välja lugeda ka esitatud tabelitest. Tulemustest nähtub siiski selgelt, et üldiselt liiklussagedus kuni 2007. aastani kasvas ja järgnevatel aastatel on vähenenud.

Kuna tabelites on eraldi välja toodud muutused kohtades, kus oli või perioodil rajati ühissõidukirada ja kus seda ei olnud, siis siit nähtub, et pole võimalik olulisi erinevusi välja tuua.

Joonis 3.25 	Loenduspunktid SMILE trassil

Tabel 3.24

Hommikuse tippaja (7:00-10:00) liiklusvood ja nende muutused SMILE punktides

Tabeli 3.24 järg

Tabel 3.25

Hommikuse tipptunni (8:00-9:00) liiklusvood ja nende muutused SMILE punktides

Tabeli 3.25järg

Tabel 3.26

Õhtuse tippaja (15:00-18:00) liiklusvood ja nende muutused SMILE punktides

Tabeli 3.26järg

Tabel 3.27

Õhtuse tipptunni (17:00-18:00) liiklusvood ja nende muutused SMILE punktides

Tabeli 3.27järg

Tabelis 3.28 on lisaks liikluse muutusele SMILE trassi loenduspunktides välja toodud muutused samal perioodil kogu kesklinn kordonringil ja eraldi kesklinna kordonpunktides keskmisena kui on arvesse jäänud võtmata SMILE trassi loenduspunktide mõju. Nende muutuste võrdlused näitavad, et ühissõidukite eelistuse meetmete mõju on ilmselt positiivne.

Joonis 3.26 	Liiklussageduse muutused SMILE trassil hommikusel tippajal ja tipptunnil

Joonis 3.27 	Liiklussageduse muutused SMILE trassil õhtusel tippajal ja tipptunnil

Tabel 3.28

Arvutuslikud aasta keskmised ööpäevased  ja nende muutused perioodil 2005 - 2010 SMILE punktides

Väga veenvalt kogu muutuste erinevust ei saa panna ainult SMILE meetmete arvele, vaid arvestada tuleks ka vahepealse liikluskorralduse (Vabaduse väljaku sulgemine) järelmõjusid. Samas tuleb rõhutada, et mõju võinuks olla suurem, kui tippaegadel Liivalaia tänaval ja Järvevana teel ei oleks liiklustingimused sedavõrd pingelised ja ka siis kui Estonia puiesteel oleks täielikult realiseeritud SMILE projekti raames kavandatud liikluskorraldus.

Eraldi on uuritud liiklussagedusi ka ühissõidukiradadel ja tulemused kuue sõiduraja kohta on esitatud tabelis 3.29. Tabelist nähtub, et ühissõidukite endi liiklus ja selle osatähtsus ühissõiduki radadel on erinevates kohtades erinev ja erinev on see ka päeva lõikes. Kui 2009. aastal Paldiski maantee viadukti all oleval ühissõidukirajal ongi keskmiselt 91% sõidukitest ühissõidukid, siis Paldiski maanteel Humala tänava lähistel on see vaid 28%, siis käesoleval aastal olukord mõnevõrra ühtlustus ja kõigil ühissõidukiradadel jäi ühissõidukite endi osatähtsus liiklusvoos vahemikku 55,7 – 83,1%   Ühissõiduki rajal liikuvate muude sõidukite arv ei ole küll teab kui suur ja see vähenes aasta jooksul keskmiselt 50% võrra. Samas me ei saa väita, et kõik need sõidukid, mis fikseeriti muude sõidukitena ei tohtinud seal sõita. Loenduste käigus ei eraldatud taksosid muudest sõiduautodest, ega ka neid sõidukeid, mis olid rajal eesmärgiga sooritada parempööret. Paraku on ilmne, et Paldiski maanteel Humala tänava lähistel liikluseeskirja eirajate osatähtsus oli veel 2009. aastal küllalt suur, kuid sel aastal vähenes tuntavalt. Ei saa märkimata jätta, et ka ühissõidukite endi liiklus ühissõidukiradadel vähenes 5,5% võrra.

Tabel 3.29

Liiklussagedus  ühissõidukiradadel (a/h)

4. 	LIIKLUSKOOSEIS JA SELLE MUUTUS

Vaatlusperioodil (1973 – 2010) on kesklinna piiril nii hommikusel kui ka  õhtusel tippajal liikluskoosseisus sõiduautode osatähtsus kasvanud olulisel määral (tabel 3.4). Kui 1973. aastal oli sõiduautosid kesklinna ümbritsevat ringi õhtusel tippajal  ületavas liiklusvoos 48,5 %, siis 2010. aastaks  on nende osatähtsus kasvanud 89,3 % -ni, kusjuures aasta varem oli see tase veelgi kõrgem – nimelt 89,7%. Aastatel 1999 - 2002. püsis see aga praktiliselt muutumatuna tasemel 86,0 – 86,1%.

Detailsem liikluskoosseis on esitatud tabelites 4.1 kuni 4.3 ja joonisel 4.1 kesklinna ümbritseval ringil, linna piiril ja kontrollpunktides. Kuigi sõiduautode osatähtsus liiklusvoos oli juba 90-ndate aastate algul väga kõrge, on see tasapisi pidevalt veelgi suurenenud. Erinevat tüüpi loenduspunktides on koosseis aga mõnevõrra erinev. Kesklinna ümbritseval ringil on sõiduautode osatähtsus liiklusvoos tervikuna suurim, see jäi käesoleval aastal erinevates punktides hommikusel tippaja erinevatel kellaaegadel piiridesse 78,8 – 88,7% ja õhtusel tippajal piiridesse 83,0 – 90,3%. Kuna viimastel aastatel kuni 2008. aastani muutus liikluskoosseis suhteliselt aeglaselt, siis joonisel 4.1 on esitatud 2010 ja 2001. aasta tulemused ja tajumaks viimastel aastatel  toimunut ka liikluskoosseis 2010 ja 2008 (joonis 4.2).

Kesklinna piiril on sõiduautode osatähtsus suur neis loenduspunktides, kus liiklussagedus on ise ka suur: Endla tänav, Laagna tee, Pärnu mnt. Veoautode osatähtsus on keskmisest suurem Kopli suunal ja Narva maanteel. Kui 2009. aastal veoautode osatähtsus vähenes hommikusel tippajal 0,3 ja õhtusel tippajal 0,4 protsendipunkti võrra, siis 2010. aastal jäi see praktiliselt eelmise aasta tasemele.

Kesklinna piiril on teiste loenduspunktidega võrreldes suhteliselt suurem busside osatähtsus ja väiksem veoautode osatähtsus. Kesklinna piiril vähenes 2009. aasta jooksul nii hommikul kui ka õhtul busside osatähtsus 0,2 protsendipunkti võrra ja 2010. aastal veel 0,1 protsendipunkti võrra.

Võrreldes kesklinna piiril paiknevate loenduspunktidega ja kontrollpunktidega, on sõiduautode osatähtsus linna piiril väiksem ja veoautode osatähtsus on siin suurem. Sõiduautode osatähtsus linna piiri erinevates loenduspunktides jäi käesoleva aasta hommikusel tippajal vahemikku 77,7 – 94,8% ja õhtusel tippajal vahemikku 71,5 – 94,8%. Madalaim on see tase nii hommikul kui ka õhtul Suur-Sõjamäe teel. Kuna kontrollpunktid jäävad oma asukoha mõttes kesklinna piiri ja linna piiri vahele, siis liikluskoosseis on ka vahepealne, kuid sarnasus kaldub pigem linna piiril oleva liikluskoosseisu poole, hommikusel tippajal jäi siin erinevates punktides sõiduautode osatähtsus vahemikku 73,8 – 90,4% ja õhtusel tippajal vahemikku 75,1 – 90,5% Siinkohal ei ole arvesse võetud Betooni tänava kontrollpunkti, mis ongi valitud kindla eesmärgiga, ainuüksi siin hälbib sõiduautode osatähtsus erinevatel kellaaegadel väga suurtes piirides ja nendeks piirideks on 40,9 kuni 82,5% (siin on sõidusuundi vaadeldud eraldi). Suhteliselt madal on sõiduautode osatähtsus ka  Smuuli viaduktil, kus see näitaja kõigub erinevatel tundidel vahemikus 63,3% kuni 81,6% - ka siin on sõidusuundi vaadeldud eraldi.

Linna piiril on suurim sõiduautode osatähtsus nii hommikul kui ka õhtusel tippajal Ranna teel ja sellele järgneb Rannamõisa tee. Raskeliikluse osatähtsus on suurim Suur-Sõjamäe teel ja sellele järgneb  Peterburi tee.

Tippaegade jooksul liikluskoosseis muutub. Nii hommikul kui ka õhtul tippaja vältel liikluskoosseis muutub iga tunniga. Kontrollpunktide kohta on see näha ilmekalt tabelist  4.3.

Tabel 4.1

Liikluskoosseis kesklinna piiril %-des

Tabel 4.2

Liikluskoosseis linna piiril %-des

Tabel 4.3

Liikluskoosseis kontrollpunktides %-des

Joonis 4.1 	Liikluskoosseis kesklinna ja linna piiril aastatel 2010 ja 2001

Joonistel 4.3 ja 4.4 on toodud kaks iseloomulikku jaotust, neist esimene näitab, kuidas on perioodil 1973. -  2010. muutunud kesklinna piiri ületavas liiklusvoo koosseisus sõiduautode osatähtsus ja  teine, kuidas on samal perioodil muutunud kogu liiklussagedus kesklinna piiril õhtusel tippajal ja sealhulgas busside ning veoautode liiklussagedus. Sõiduautode osatähtsus liiklusvoos oli 1973. aastal ainult 48,5% ja 2009. aastaks on see kasvanud tasemele 89,7% ja 2010. aastaks taas langes veidi tasemele 89,3%.  Kui kogu liiklussagedus on kasvanud vaadeldaval perioodil 3,85 korda (2008. aastal oli see näitaja 4 korda), siis raskeliikluse sagedus on vähenenud 40 protsendipunkti võrra.

Tabelis 4.4 on näidatud kuidas viie aasta jooksul on liikluskoosseis muutunud SMILE trassil  paiknevates loenduspunktides nii hommikusel kui ka õhtusel tippajal. Need muutused on olnud kaunis olulised. Kui veoautode liikluse osatähtsuse vähenemise üle tasub rõõmu tunda, siis ühissõidukite liikluse osatähtsuse vähenemine on pigem kurvastav. 2007. aasta oli siin igati positiivne, kuna ühissõidukite osatähtsus liiklusvoos oli suhteliselt kõrge, kusjuures see kõrge ühissõidukite osatähtsus saavutati tingimustes, kui ka kogu liiklussagedus oli suurim.

Joonis 4.2 	Liikluskoosseis kesklinna ja linna piiril aastatel 2010  ja 2008

Joonis 4.3   Sõiduautode osatähtsuse muutus kesklinna piiri ületavas liiklusvoos õhtusel tippajal

Joonis 4.4   Kogu liikluse ja busside ning veoautode liiklussageduse muutus kesklinna piiril õhtusel tippajal võrreldes 1973. aastaga

Tabel 4.4

Liikluskoosseis SMILE- trassi punktides

Lisaks sõidukiliikide protsentuaalsele jaotusele iseloomustab liikluskoosseisu ka keskmised taandustegurid, mis küll on võrreldes varasemate näitajatega alates 2009. aastast veidi teistsugused, tulenevalt muudatustest liiklusloendusel sõidukite liigitusest ja üks ühest võrdlust varasemate aastatega ei ole mõtet teha. Üksikuid loenduspunkte omavahel ja kaht viimast aastat omavahel saab aga  võrrelda küll. Keskmised taandustegurid on esitatud ka tabelites 1.3 kuni 1.7. Loenduspunktid, kus esinesid suurimad taandustegurid ja üldised keskmised taandustegurid on esitatud tabelis 4.5. Olgu märgitud, et Paldiski maantee viadukti all kesklinnast väljuval sõidusuunal on tegemist ühissõidukirajaga, kus ühissõidukite osatähtsus oli sel aastal  keskmiselt 83%.

Tabel 4.5

Sõidukite keskmised taandustegurid erinevates punktides 2010/2009

| Loenduspunkt | Hommikune tippaeg |  |  | Õhtune tippaeg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kesklinna | kesklinnast | keskmine | kesklinna | kesklinnast | keskmine |
| Betooni | 1,43/1,38 | 1,18/1,17 | 1,26/1,24 | 1,20/1,19 | 1,39/1,37 | 1,28/1,26 |
| Smuuli viadukt | 1,22/1,21 | 1,19/1,15 | 1,20/1,18 | 1,21/1,16 | 1,20/1,18 | 1,21/1,17 |
| Smuuli (lõik Punane – Peterburi tee) | 1,12/1,09 | 1,21/1,14 | 1,15/1,11 | 1,12/1,12 | 1,12/1,07 | 1,12/1,09 |
| Peterburi tee | 1,08/1,10 | 1,22/1,25 | 1,13/1,15 | 1,14/1,12 | 1,12/1,09 | 1,13/1,10 |
| Suur-Sõjamäe tee (linnapiir) | 1,15/1,12 | 1,35/1,27 | 1,19/1,16 | 1,50/1,43 | 1,16/1,11 | 1,32/1,23 |
| Järvevana tee | 1,05/1,06 | 1,07/1,07 | 1,06/1,06 | 1,05/1,06 | 1,05/1,04 | 1,05/1,05 |
| Sõpruse pst. | 1,07/1,07 | 1,09/1,07 | 1,08/1,07 | 1,07/1,07 | 1,06/1,05 | 1,07/1,06 |
| Paldiski mnt viadukt | 1,06/1,06 | 2,18/2,28 | 1,10/1,09 | 1,06/1,06 | 2,03/2,32 | 1,10/1,09 |
| Suurtüki | 1,01/1,01 | 1,01/1,01 | 1,01/1,01 | 1,01/1,01 | 1,01/1,02 | 1,01/1,02 |
| Kesklinna piiril keskmine | 1,05/1,05 | 1,07/1,07 | 1,06/1,06 | 1,05/1,05 | 1,04/1,04 | 1,05/1,05 |
| Keskmine linna piiril | 1,05/1,04 | 1,09/1,09 | 1,06/1,06 | 1,08/1,07 | 1,05/1,04 | 1,06/1,05 |