KESKKONNATEHNIKA INSTITUUT

Lepinguline uurimistöö

„Ülevaade sademevee (sh liigvee) äravoolu maksustamise alustest ja praktilistest rakendustest Euroopa Liidus ja mujal“

Aruanne

Vastutav täitja: Professor Enn Loigu

Täitjad:

Karin Pachel

Valdu Suurkask

Aare Kuusik

Tallinn 2010

SISUKORD

1. Sissejuhatus									           3

1.1 Mõisted									           6

2. Sademevee korralduse strateegia							           7

2.1 Helsingi sademevee strateegia						           7

2.2 USA Keskkonnaagentuuri sademevee korralduse strateegia		           9

3. Seadusandlus								                     11

3.1 Eesti seadusandlus							         11

3.2 Soome seadusandlus							         11

3.3 Euroopa Liidu seadusandlus						         13

3.4 Helsingi Komisjoni soovitused						         14

4. Sademevee äravoolu korraldus erinevates riikides				         14

4.1 Rootsi									         15

4.2 Taani									         15

4.3 Holland									         15

4.4 Saksamaa									         16

4.5 Prantsusmaa								         19

4.6 Ühendkuningriik								         19

4.7 Ühised aspektid								         20

5. Sademevee äravoolu korraldamise tehniliste lahenduste uurimistööde näiteid	         22

6. Äravoolu teenuse tasustamine							         24

6.1 Helsingi piirkond								         24

6.2 Vaasa									         27

6.3 Stockholm									         28

7. Äravoolupindade arvestus								         34

Viited 											         37

1. Sissejuhatus

Käesolev lepinguline uurimistöö on valminud Tallinna Linnavalitsuse tellimusel ja töö eesmärgiks on ülevaate koostamine sademevee äravoolu korraldusest, selle strateegiast, planeerimisest ja praktilisest elluviimisest erinevate riikide näidete põhjal.

Töö käigus on läbi töötatud ja analüüsitud teadusartikleid ja neist refereerimiseks valitud töö põhiteemat, sademevee korraldust erinevates riikides ja erineva vaatenurga all,  käsitlevad. Eelkõige pakuvad huvi meie lähinaabrite Soome, Rootsi ja teiste Euroopa riikide sademevee korraldust puudutavad uurimistööd, kuid ka Ameerika Ühendriikide pikaajalisele praktikale sademevee äravoolu korralduse alal on töös rida viiteid.

Sademeveega seonduvad riskid on seotud äravoolu hulgaga (uputused, üleujutused) ja sademevee ainesisalduse ehk tänapäeval arvestatava  saastatusega, mis omakorda mõjutab suublate veekvaliteeti. Nimetatud riskide ennetamisega või vähendamisega tegeleb sademevee korraldus (seadusandlus, strateegia, äravoolu insenerlikud lahendused, vetekaitse reostuse vastu ja kõige selle taga korralduse majanduslik külg – kes maksab ja kui palju?).

Sademevee äravool, selle hulk ja maksimumid tulenevad sademete hulgast, territooriumi suurusest, pinnakatte omadustest ja klimaatilistest tingimustest territooriumil. Oluliseks näitajaks sademevee äravoolu käitluses on kõvakattega pinnad, millele baseeruvad arvutusmudelid ja käitlusteenuste osutamisel ka tasuarvestused. Refereerimiseks valitud artiklites leiame erinevate riikide praktika varal koostatud soovitusi veekindla pinnakatte suuruse ja suurusest lähtuvalt pinnakatete äravoolutegurite määramiseks linnades.

Tähelepanu, mida osutatakse piirkonniti ja riigiti sademeveega seonduvate probleemide lahendamisele linnades ja äravoolu korraldamisele neis, on erinev. Sajurohketes piirkondades, kus esinevad sagedased üleujutused, on sademeveega seonduv pidevalt päevakorras ja vastupidi aeriidsetel aladel on huvi mõistetavalt tagasihoidlikum.

Sademevee ja selle äravoolu probleemide aktuaalsuse määravad mitmed asjaolud, näiteks: aastane sademete hulk ja muud kliimatingimused (ka kliima soojenemine); äravolutingimused, sh pinnareljeef ja suurte jõgede olemasolu jm.  Kui nüüd nimetatud asjaolude valguses iseloomustada Eestit, siis asume geograafiliselt ja hüdroloogiliselt suhteliselt rahulikus (muu maailmaga võrdluses keskmises) piirkonnas. Võrdluse aluseks võib võtta nt aastase keskmise sademete hulga - 700 mm sademeid aastas. Suhteliselt rahulik olukord on enamusel eesti territooriumil valitsenud ka hüdroloogia alal, mida kinnitavad sademevee äravooluga seotud uurimistööd ja sademevee seotud keskkonnamõjude hindamised. Piirkonniti (eriti suurlinnades) on aga keskkonnamõjud olulised ja nendega tuleb arvestada ka sademevee käitlemisel. Selles valdkonnas on juba täna praktiliste tegude vajadus igati põhjendatud ning vastavad arutelud ja seminarid ning sademevee koostise ja äravoolu alased uurimused on igati aktuaalsed.

TTÜ mehaanikainstituudis 2008 aastal koostöös SWECO projektiga tehtud sademevee alane uurimistöö: „Tallinna sademevee uuringute teostamine” [1] tõi ilmsiks terve rea sademeveealaseid praktilisi ja teoreetilisi probleeme, milledele lahenduste leidmiseks tuli töörühmal esmalt uurida teiste riikide kogemusi ja siis asuda uurimistöö eesmärkide lahendamisele. Päevakorras olid küsimused sademevee veeproovide võtmise metoodikast, vooluhulga ja kvaliteedi näitajatest ning nende määramisest, matemaatiliste ja hüdrauliliste mudelite kasutamisest sademevee keskkonnamõju prognoosimisel. Uurimistöö üheks praktiliseks väljundiks olid sademevee alased täiendkoolitused TTÜ Avatud Ülikoolis aastal 2009 ja 2010 aasta novembris.

Igasuguse uurimistöö käigus tekib küsimusi, millele vastuste leidmiseks pöördutakse kirjandusallikate poole. Sademete alast võõrkeelset kirjandust on piisavalt. Olenevalt allikast on probleemide käsitlusele iseloomulik mitmekülgsem lähenemine kui seda võiks eeldada seoses mõistega sademeveekanalisatsioon. Kõne all on lisaks hüdrotehnilistele (sh insener-tehnilistele küsimustele nagu sademeveekanalisatsiooni ehitus ja projekteerimine) ka teadusuurimused ning sotsiaalsed, majanduslikud, poliitilised ja kindlasti ka keskkonnakaitse alased küsimused, ehk siis  tegemist on tervikliku teema käsitlustega.

Võtame näiteks ühe TTÜ raamatukogust kättesaadava allika pealkirjaga „Stormwater Management” [2]. Kui lähtuda ingliskeelsest mõistest „Stormwater Management” võiks raamatus käsitletu eesti keeles kõlada „sademevee korraldus“ või siis „sademevee äravoolu korraldus”. Tegemist on multidistsipliiniga, mis eeldab teadmisi hüdroloogias, hüdrotehnikas ja hüdraulikas ning milles leiavad kajastust sademevee omadused, selle kogumise ja ärajuhtimise insenerlikud lahendused ning nende rajatiste projekteerimine, ehitus ja hooldus. Lisaks ka uurimistööd, matemaatiline modelleerimine, arvutiprogrammid jm abimaterjal, mis aitavad kaasa sademevee kogumise, käitlemise ja ärajuhtimisega kaasnevate probleemide optimaalsete lahenduste väljatöötamisele ja nende lahenduste kasutusele võtmisele.

Sademevee kogumine, käitlemine ja ärajuhtimine (edaspidi korraldus) on teadmiste kogum, mis võimaldab mõista, juhtida ja kasutada sademevee erinevaid olekuid looduslikus veeringluses. Põhitähelepanu on suunatud sademetejärgsele vee liikumisele maapinnal ja pinnases. Sademevee korralduse esmaseks eesmärgiks on vähendada äravooluga seotud riske inimese elukeskkonnale ja materiaalsetele väärtustele.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on veekeskkonna kaitse - veekogude (suublate) kaitse sademeveega sinna kantavate reoainete osas. Vähendada tuleb sademevees sisalduvate hõljuvainete ja keemiliste ühendite hulka ja koormust suublale.

Lisaks on veel teisi eesmärke - näiteks sademevee üleujutustest ja nendega kaasa kantavatest setetest põhjustatud kasuliku maa vähenemise ärahoidmiseks vajalikud abinõud ning sademevee kogumiseks basseinide ja tiikide rajamine vee kastmisveena või muul kasutamise eesmärgil.

Loetletud eesmärgid põrkuvad sageli teostamisraskustega, milledest on tehniliste teadmiste  nappuse kõrval sageli olulisemad eesmärgi saavutamise maksumus ja makseallika leidmine. Samuti võib ühe eesmärgi saavutamisega kaasneda piirangud teiste eesmärkide elluviimisele. Sademevee korralduse kontseptsioone, projekteerimismeetodeid ja käitlemise põhimõtteid käsitlevaid suuniseid leiame ka veevarustuse, kanalisatsiooni, üleujutuste ohjamise, maaparanduse ja teistelt rakendusteaduse aladelt.

Kõige rängemad sademeveega seotud kahjustused kaasnevad üleujutustega. Pikaajalised paduvihmad ja kiire lumesulamine on põhjusteks, mille tagajärjel tekivad suured üleujutused. Kuna paduvihmad ja lume sulamine ei ole juhitavad, siis tuleb üleujutuste piiramiseks projekteerida  ja rajada sademevee kogumis- ja ärajuhtimissüsteemid.

Üleujutusi põhjustavad veel paisude, tammide ja veehoidlate muude rajatiste avariid ja Eesti tingimustes ka linnastumine üleujutatavatele aladele. Sademeid halvasti ja mitteläbilaskvad katendid tekitavad kiire ja suuremahulise sademevee äravoolu vooluhulga, millega pahatihti kaasnevad üleujutused.  Senini ei ole Eesti linnades voolavate jõgede üleujutustega suuri kahjustusi kaasnenud. Enamus probleeme on mereäärsetes linnades seotud madalate rannikualade üleujutustega ning paduvihmadest tingitud kanalisatsioonisüsteemide ületäitumisega. Mõlema juhu korral võivad kaasneda materiaalsed kahjud.

Õpetust sademeveekanalisatsiooni olemuse, projekteerimise ja ehitamise kohta on  Tallinna Tehnikaülikoolis ehitusinseneridele alati antud.  Sademeveekanalisatsiooni eraldi õppeinena seni ei ole siiski õpetatud. Teadmisi sademetest, sademeveekanalisatsioonist ja selle ehitusest ning projekteerimisest on tulevane veetehnika insener saanud kanalisatsioonivõrkude ja teiste kanalisatsiooni käsitlevate  õppeainete osana. Eeltoodu valguses on nähtavasti viimane aeg avada veetehnika õppetoolis eraldi õppeaine: „Sademevee korraldus“.

Rääkides õppeprotsessi muutustest tuleks ilmselt alustada sademete ainesisaldusest ja selle kujunemisest – sademed on saastunud juba maapinnale jõudes ja äravoolu käigus saab saastatus tuntavat lisa. Palju on räägitud suurenevast linnastumisest, autode arvust, heakorrastuse mahajäämusest jm, mille mõju sademevee ainesisaldusele ja äravoolu hulgale ei vaja eraldi tõestamist. Vaja on korraldada selle mõju asjatundlik hindamine.

Teadmiste pagas, mida esindab sademevee korraldus on lähtematerjaliks nii seda reguleeriva seadusandluse, kui ka abinõude plaanide koostamisel, mille eesmärgiks on sademevee korraldusega kaasnevate keskkonnamõjude vähendamine.

Sademevee korralduse strateegia ja arengukava koostamisel on seadusandlusel oluline osa. Eestis reguleerivad praegu sademevee korraldust EL ja HELCOM-i dokumendid ja ka Eesti omad seadusandlikud aktid, kus kuni siiani leiab sademeveega seonduv siiski tagasihoidlikku käsitlemist. Siinjuures saab viidata AS Tartu Veevärk laborijuhataja Jüri Halleri ettekandele: „Sademeveed, vee-ettevõtja murepisarad” kus autor rohkete näidete varal kirjeldab sademeveealase seadusandluse seisu Eestis. Ettekanne esitati Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu MTÜ seminaril „Vesi ja kanalisatsioon” Tallinnas 23.09.09 [3].

Alates 1. novembrist 2010 kehtivas Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses [4] on mitmed eespool nimetatud puudused leidnud piisavat käsitlust. Vaatluse alla võetud küsimuste ring ei piirdu ainult sademevee kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitamisega, vaid olulise tähelepanu all on sademevee ärajuhtimisega seotud majanduslikud küsimused, sh ka finantssuhete reguleerimine sademee tekkeallika asukoha haldaja (omavalitsuse) ja sademevee käitleja vahel. Seadusandlusest sõltuvad otseselt sademevee korralduse majandushoovad, korralduse rahastamine ja selle allikad, mis on käesoleva töö võtmeprobleemid.

Töö käigus tõdesime, et palju eriarvamusi või väärkäsitusi esineb mõistete ja määratlustega, nii meil Eestis kui ka teistes riikides, lähemal ja kaugemal. Seda silmas pidades esitame kõigepealt ülevaate käesolevas aruandes kasutatud mõistetest ja  terminitest.  Kuna kasutatud kirjandus oli põhiliselt inglise- ja ka soomekeelne, lisame sulgudes ja kaldkirjas vastavad inglise- ja soomekeelsed mõisted ja väljendid.

1.1 Mõisted

1. Sademevesi (stormwater, hulevesi) - Asulast ära voolav sademe- ja sulamisvesi. Paralleelselt sünonüümina meil kasutatavat mõistet „sadevesi“ ei pea TTÜ Keskkonnatehnika instituut õigeks. Liitsõna esimene pool „sade“ esineb eesti keeles ainult ainsuses ja see tähendab setet, tahkeid osakesi, mis näiteks vees põhja langevad [5].

Mitmuses „sademed“ tähendavad teatavasti vihma, lund või rahet ja mõiste sademete vesi ei tekita vastuväiteid [5]. Arusaadavalt on see vihmavesi või lume/rahe sulamisvesi. See ei ole aga sademevesi. Olgu märgitud, et soome keeles sadevesi = vihmavesi eesti keeles.

2. Äravool (runoff/valunta) - See osa sademetest mis mööda maapinda (pindmine äravool, surface runoff) või läbi pinnase (maasisene äravool, subsurface runoff or interflow) voolab veekogudesse ning vastav protsess. Kindla ajavahemiku jooksul valgalalt jõkke, järve, merre vm voolanud vee hulk km3/a [6].

3. Äravoolukiht (depth of runoff/valunta (suure)) -  Kindla ajavahemiku jooksul valgalalt jõkke, järve, merre vm voolanud vee hulk pindalaühiku kohta (mm) [6].

4. Vihmavesi (rainwater/sadevesi) - Vihmana allasadanud vesi, mida paljudes kirjandusallikates kasutatakse ka sademevee mõistes.

5. Sademed -  nii vihma või lume ja rahena taevast tulnud vesi, mis ei ole maapinnalt veel midagi kaasa  võtnud.

6. Kõvakattega pind (impervious surface/läpäisemätön pinta) – 1. Kõik materjalid, mis oluliselt vähendavad või takistavad sademevee imbumist. 2. Veekindel inimtekkeline pind, mis takistab vee imbumist pinnasesse. Levinumad veekindlad pinnad võib liigitada kaheks komponendiks: katused ja transpordisüsteemid (teed, kõnniteed ja parklad) [7]

7. Sademevee tekkekoht (stormwater source/huleveden syntymäpaikka) – Koht, kus tänu pinnakatte omadustele tekib sademete vete äravool, sademete veed ei saa pinnasesse imbuda (infiltreeruda) ja tekib nende äravool (äravoolav sademete vesi)

8. Sademevee äravoolu aeglustamine (delayed stormwater runoff/huleveden viivyttäminen) -

Sademevesi suunatakse veekogudesse (hoidlatesse), tiikidesse, üleujutusaladele ehk siis kohtadesse, kus vett võib ajutiselt hoida mõnda aega enne selle edasi suunamist [8].

9. Sademevee immutamine (stormwater infiltration/ huleveden imeyttäminen) - Hästi vett läbilaskvate pinnaste puhul lastakse mahasadanud sademete vetel imenduda pinnase kaudu põhjaveeks [8].

10. Looduslähedane sademevee käitlus (near-natural stormwater management/ luonnonmukainen huleveden käsittely) - Sademevee käsitlemisel jäljendatakse looduslikku vihmavee kulgemist maastikul [8].

2. Sademevee korralduse strateegia

Kooskõlas keskkonnakaitse strateegiaga, mis näeb ette prioriteedina saaste vältimist või ennetamist ehk siis saaste kõrvaldamist tekkekohas, on ka sademevee korralduse strateegias prioriteetseks ennetamise põhimõte. Sademete vete puhul tähendab see põhimõte lühidalt järgmist: sademevee tekkekohas selle vee võimalikult kiiremat tagasi suunamist loodusesse, nt pinnasesse immutamise teel. On selge, et linnatingimustes selle esmatähtsa strateegia kasutamine paljudel juhtudel osutub võimatuks, mistõttu tuleb kasutada traditsioonilist nn „toruotsa“ strateegiat, mis sisaldab endas sademevee kogumist, suunamist kanalisatsiooni, vajadusel puhastamist ja veekogusse juhtimist.

2.1 Helsingi sademevee strateegia

Vastavalt Soome Veevarustuse- ja kanalisatsiooniseadusele (§5) on Helsingi linna  ehitusameti, tänavate -ja parkide-osakonna poolt välja töötatud Helsingi linna sademeveestrateegia  - Helsingin Kaupungin Hulevesistrategia [8].

Vähene taimestik, ehitamise tõttu pinnase tihenemine, kõvakattega pindade suur hulk ning tõhus kuivendus-ja kanalisatsioonisüsteem vähendavad selgelt sademe-ja sulamisvee imendumist linnalähedastes ja linnapiirkondades.

Eriti tugevalt väheneb imendumine sügavale pinnasesse ja põhjaveeks, kuid ka imendumine maapinna lähedal on väiksem. Pinnasesse imendunud sademevee osakaal võib väheneda ehitamisele eelnevast isegi 70 - 80% [9, 10].

Helsingi linna pindala on 186 km2, millest haljasalad moodustavad 40% ehk u 74 km2. Helsingi üldplaneeringus on välja arvutatud, et aastail 1993 - 2001 on kaetud ja õue-alade arv suurenenud valgaladel umbes 2%. Samal ajal metsade ja muude pindamata või hoonestamata alade arv on vähenenud. See on viinud selleni, et ojade, kraavide äravoolu osakaal kogu äravoolust on suurenenud 19,7%-lt 20,2%-ni. Suhteliselt suuremad muudatused on toimunud Viikinojan (Foto 1), Kumpulan oja, Rastila oja ja Yliskylän oja piirkondades. 2008. aastaks oli Helsingi üldplaneeringu järgi uute ehituspiirkondade tõttu kaetud pindade kasv ojade ja kraavide valgaladel umbes 5% võrreldes 2001. aasta olukorraga.

Sademeveekanalisatsioonis oli Helsingis 2006.a u 800 km torusid ja u 750 km avatud veejuhtmeid. Ühiskanalisastiooni pikkus oli u 250 km [8].

Võrdluseks: Praegune Tallinna sademeveesüsteem koosneb 21 lahkvoolsest ja 7 ühisvoolsest valgalast [11].

Eraldi on käsitletud strateegia materjalides sademevee mõju vähese veega ojadele, kraavidele ehk nn väikeveekogudele ja põhjaveele (Tabel 1).

Tabel 1. Vett mitteläbilaskvate pindade osakaal ja vooluveekogude seisund [8]

| Mitteläbilaskva pinna osakaal linna valgala pindalast, % | Vooluvee seisund ja võimalikud meetmed olukorra parandamiseks |
| --- | --- |
| 1-10 | Looduslähedane seisund. Meetmed: planeerimisalase tegevuse suunamine, kõvakattega pindade suurusele kehtestatud piirangud, kaitsevööndid ja mahasadanud sademevee käsitlemine viisil, mis säilitavad vooluveekogu looduslikku seisundit. |
| 11-25 | Muudetud seisund. Loodusliku olukorraga võrreldes vooluveekogu seisund võib halveneda: st sängi stabiilsus kannatada ja mitmekesisus väheneda. Mõju võib leevendada tõhusaid sademevee käitlusviise kasutades. |
| 26-100 | Tugevasti muudetud seisund. Isegi tõhusad sademeveekäsitlusviisid ei takista vooluveekogu seisundi halvenemist. Põhieesmärgiks allpool oleva valgala kaitsmine saastatust vähendades, üleujutuste ärahoidmine. |

Helsingi linna Ehitusameti koordineerimisel on valminud väikeveekogude programm, milles on käsitletud 25 Helsingi linnaoja. Iga oja on programmis kirjeldatud ja igal üksikul juhul on kindlaks määratud soovituslikud eelistatavad korrastusmeetmed. Ojasid on uuritud lähtuvalt ökoloogilisest seisundist. Oja väärtuse määramise aluseks on veekogu loodusläheduse aste, looduslik väärtus, vee kvaliteet ja puhkeväärtus. Programmis on määratletud visioon aastaks 2015, mis väikeveekogude arendamisel järgnevate aastate jooksul püütakse saavutada. Eesmärk on, et aastal 2015 on Helsingis palju väikeveekogusid - ojad, tiigid, sood ja allikad, mis moodustavad tasakaalustatud kogumi, mis tegutsevad inimeste ja loodusorganismide kohtumispaigana. Eesmärgid hõlmavad EL Veepoliitika raamdirektiivis määratletud ökoloogilist seisundit, vee kvaliteeti ja võimalust puhkeaja veetmiseks.

Foto 1.   Looduslähedaselt kujundatud Viikinoja Helsingi lähedal

Sademevee kvaliteedile tuleb pöörata erilist tähelepanu veevarustuseks olevates põhjaveetsoonides, kus eesmärk on vältida liikluspiirkondades tekkiva sademevee imendumist pinnasesse.

Helsingi linna sademevee starteegia kohaselt tuleks sademeveed käidelda lähtuvalt toimingute esmatähtsusest järgmiselt [8]:

I Mahasadanud sademevesi käsitletakse tekkekohas

Kui pinnase iseloom ja muud asjaolud seda lubavad, immutatakse sademeveed samal krundil/avalikul alal, kus nad tekivad. Kui sademevett ei saa immutada, tuleb võimalusel äravoolu aeglustada, viivitada (pikendada viibeaega) krundil/avalikul territooriumil enne selle ära juhtimist.

II Sademeveed juhitakse ära tekkekohast tõkestava ja viivitava süsteemiga

Kui sademevett ei saa immutada või pikendada selle viibeaega tekkekohas, siis tuleb sademevesi juhtida krundilt/avalikult territooriumilt edasi tõkestava ja viivitava immutussüsteemiga kraavide, lohkude jms kaudu, kus vesi saab imbuda pinnasesse, saab takistatud taimestiku poolt ja aurustub õhku.

III Sademeveed juhitakse tekkekohast ära sademeveekanalisatsioonis avalikel (üldkasutatavatel) aladel asuvate aeglustus-ja viivitusaladele enne veekogusse (ojasse) juhtimist.

Kui sademevett ei saa immutada ega juhtida krundilt/avalikult territooriumilt edasi aeglustava (tõkestava)  ja viivitava immutussüsteemiga, siis veed juhitakse edasi toruga. Sademeveed siiski käideldakse veel enne lõplikku juhtimist veekogusse aeglustava (tõkestava)  ja viivitava süsteemiga. Kui sademeveed juhitakse krundilt/avalikult territooriumilt otse merre või Vantaa/Kerava jõgedesse siis aeglustus ja viivitus on vajalik vaid juhul kui sademevee kvaliteet on halb.

IV Sademeveed juhitakse sademeveekanalisatsiooni kaudu otse veekogusse

Kui sademevett ei saa immutada ega viivitada krundil/avalikul territooriumil enne juhtimist suublaks olevasse veekogusse, siis suunatakse sademeveed toruga otse veekogusse.

V Sademevesi juhitakse ühisvoolses kanalisatsioonis Viikinmäe reoveepuhastile

Kui sademevett ei saa immutada ega viivitada ja lahkvoolne kanalisatsioon ei ole võimalik, siis juhitakse sademevesi ühisvoolse kanalisatsiooni piirkonnas ühisvoolse kanalisatsiooni kaudu Viikinmäe reoveepuhastile

2.2 USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) sademevee korralduse strateegia

Sademevee poolt põhjustatud looduse saastamise reguleerimise alal on Ameerika Ühendriikidel pikaajaline praktika. See puudutab nii käitlemist, sademevee äravoolu korralduse teooriat kui seadusandlust. Seadusandluse vallas on alusdokumendiks Puhta Vee Seadus (Clean Water Act, CWA). CWA eesmärgiks Ameerika Ühendriikides on taastada kõik veekogud „kalarikasteks“ ja „ujumiskõlblikeks. Reostus punktallikatest, olme- ja tööstusheitvesi sai reguleeritud koos CWA avaldamisega 1972 aastal. Reostuse mahud, mis juhitakse veekogudesse punktallikatest on range kontrolli all. Sellele vaatamata on tuhandeid veekogusid USA-s, milliste veekvaliteet on kaugel soovitavast. Seejuures neist paljudes saaste pärineb sademeveega veekogusse kantud reoainetest. Vastavalt CWA nõuetele vajatakse kõigile punktallikate väljalaskudele Ameerika Ühendriikide veekogudesse Rahvusliku saastatud väljavoolude elimineerimise süsteemi („National Pollutant Discharge Elimination System“, NPDES) veekasutusluba. Et lahendada sademevee saastega seonduvaid probleeme laiendas USA Kongress mõistet „punktallikas“ veeseaduses, laiendades seda ka tööstusalade sademevee äravoolule ja sademevee kanalisatsiooni väljalaskudele. See, 1987. aastal esitatud veeseaduse täiendus koostati kahes osas – faas I ja faas II. EPA laiendab Puhta Vee Seadust Sademevee II Faasi Reegliga [12, 13].

Veereostuse kontrolli programmi parandamist silmas pidades lisandus NPDES veekasutuslubade seadusesse ka  sademevee äravool. (Regulations for Revision of the Water Pollution Control Program Adressing Stormwater runoff) [13].

Kontroll liigse sademevee üle põrkub teatud raskustele: sademevee äravool ei ole määratletud kui reostaja ja hästi pole määratletud ka sademevee äravoolu tekkekoht.   See seadus on baasdokumendiks ka sademevee poolt vee saastamise vastaste meetmete väljatöötamisele ja ellurakendamisele. Näiteks olgu sademevee veekasutuslubade II Faas, koostatud maksimaalse paindlikkusega. Pearõhk on asetatud nn „Parima käitluspraktika kasutamisele“ [14], milles on kirjas ka sademevee korralduse riiklik strateegia:

- Üldsuse harimine ja teavitamine;

- Üldsuse kaasamine ja osalus;

- Ebaseaduslike väljalaskude kindlakstegemine ja likvideerimine;

- Sademevee käitluse ehitustegevus;

- Ehituse järgne sademevee korraldus;

- „Saaste vältimine“ või „hea majapidamine“ omavalitsuse ettevõtmistes.

Selline strateegia eeldab kõikide ettevõtmiste avalikustamist ja asjast huvitatud osapoolte (nt maaomanike, vee-ettevõtete, omavalitsuste, planeerijate, projekteerijate) arutelu, nii internetis kui muus meedias. Kõrvale ei jää ka sademevee korralduse uurimisega tegelevad teadlased, kelle töö tulemused on kajastatud arvukates teadusartiklites.

3. Seadusandlus

3.1 Eesti seadusandlus

Veeseaduse viimased muudatused jõustusid 17.07.2010. Sademevesi on antud veeseaduses järgmise mõistega: sademetena langenud ning ehitiste, sealhulgas kraavide kaudu kogutav ja ärajuhitav vesi.

# Veeseaduse §24. Vee kaitsmine reo- ja heitveega reostamise eest sätestatakse, et reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise nõuded ja piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord, mille §7 esitatakse saastatud sademevee veekogusse juhtimise nõuded. Määruse § 10 Heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõuded järgi tohib immutada pinnasesse sademevett, mis vastab §-s 7 ja lisas 3 esitatud nõuetele, kuid mitte veehaarde sanitaarkaitsealal ja mitte lähemal kui 50 m selle välispiirist.

Hetkel kehtiv Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis osaliselt jõustub 01.01.2011, reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused [4].

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse selles versioonis on mitmed küsimused, mida käsitles 2009.a septembris Raili Niine  Keskkonnaministeeriumi veeosakonnast Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu poolt korraldatud eriseminaril, lahendust leidnud [15].

Võrreldes 2010.a alguses jõustunud Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusega on põhjalikmalt käsitletud ja muudetud tasude võtmisega seotud teemasid. Näiteks § 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu, antakse teiste ettekirjutuste seas vee-ettevõttele õiguslik alus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, mille suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast. Konkurentsiametil või kohalikul omavalitsusel on vastavalt oma pädevusele õigus kontrollida liitumistasu suurust, selle põhjendatust ja vastavust metoodikale. Veeteenuse hind §14 sätestab muuhulgas, et veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted koostab ja avalikustab oma veebilehel Konkurentsiamet. Vastutuse ja järelvalve küsimused on nüüdseks täpsemalt antud §§151 ja 154 [4].

3.2 Soome seadusandlus

Veearustuse ja kanalisatsiooniseadus [16] jõustus 2001. aasta märtsis ja asendab tollase seaduse 1977.aastast  ning reoveemaksu kohta käiva seaduse 1973. aastast.

Seaduse eesmärgiks on tagada olmevee piisav kättesaadavus mõistlike kuludega ning tervise-ja keskkonnakaitse seisukohalt asjakohane kanalisatsioon. Seadus sisaldab sätteid vee üldise arendamise ja korraldamise, kohaliku omavalitsuse vee-ettevõtte ja tema klientide õigused ja kohustused, veemajanduse kulude ja maksete rakendusjuhud ning vee-ettevõtte ja kliendi vahelistest lepingutest.

Veearustuse ja kanalisatsiooniseaduse §5 kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud kandma vastutust oma territooriumil veemajanduse arengukava koostamise eest. Kavas tuleb pöörata erilist tähelepanu veemajanduse korraldamiseks piirkondades, kus planeering on pooleli ning piirkondades, mis on seotud keskkonnakaitseseaduse §19 sätetega (valla keskkonnakaitsenõuded).

Veemajanduse arengukava on valla oma veemajanduse vahendiks kehtestamaks muuhulgas eesmärke veemajanduse arendamiseks kogu valla territooriumil.

Veearustuse ja kanalisatsiooniseadus käsitleb kinnistu liitumist vee- ja kanalisatsiooni ettevõtte võrku § 10-s järgmiselt:

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ettevõtte tegutsemis(toimimis) piirkonnas asuv kinnistu peab liituma ettevõtte veevarustuse ja kanalisatsiooni võrguga. Kinnistul ei ole kohustust liituda kanalisatsiooniga sademevee ja drenaaživee ärajuhtimiseks, kui piirkonnas ei ole lahkvoolset  süsteemi ja kinnistu sademevesi ja drenaaživesi on võimalik ära juhtida teisel asjakohasel viisil.

Veearustuse ja kanalisatsiooniseadus käsitleb vee- ja kanalisatsiooni ettevõtte makse ja kulutusi § 18-s järgmiselt:

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ettevõtte poolt võetavad maksud peavad olema sellised, et pikas perspektiivis on võimalik katta ettevõtte investeeringud ja kulutused. Maksus võib sisalduda mõistlik kasum.

Maksud peavad olema mõistlikud ja tasakaalustatud. Maksude suuruse määramisel võib võtta arvesse vajadust  mõjutada veekulu,  vee erikasutust või reovee tavalisest erinevat iseloomu ja hulka. Maksud peavad olema vastavalt vajadusele sellised, et nad soodustavad vee säästlikku kasutamist ja reovee hulga vähendamist, aga ka kahjulike ainete juhtimist kanalisatsiooni.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ettevõtet võib toetada omavalitsuse, riigi või Euroopa  Liidu vahendiest.

Veearustuse ja kanalisatsiooniseadus käsitleb vee- ja kanalisatsiooni ettevõtte poolt võetavaid makse § 19-s järgmiselt:

Veevarustuse ja kanalisatsiooni ettevõte peab kehtestama vee- ja kanalisatsiooniteenuse kasutustasu, mida võetakse kinnistu poolt kasutatava vee ja ärajuhitava reovee hulga ja omaduste alusel.

Lisaks võib ettevõte võtta liitumistasu ja baastasu ning ka muid makse ettevõtte poolt osutatavate teenuste osas. Tasud võivad olla eri piirkondades erinevad, kui see on vajalik kulutuste õiglase katmise või ennetusprintsiibi rakendamisest või muust vastavast asjakohasest põhjusest lähtuvalt. Liitumistasu suuruses võib võtta arvesse ka kinnistu kasutamise otstarvet.

3.3 Euroopa Liidu seadusandlus

Käesolev ülevaade iseloomustab Euroopa Liidu liikmesriikide sademevee käitlust üldiselt. Sademeveekäitluse probleemid pole olnud kunagi sellise tähtsusega kui tööstusvesi või  olmeveekäitlus, mistõttu on see valdkond on seni põhjalikumalt  käsitlemata.

EL liikmesriikides on sademevee käsitlust tähtsustatud erinevalt. Näiteks Saksamaal, Taanis, Inglismaal on sademevee käitlusele, eeskätt reostunud sademevee puhastamisele, pööratud suuremat tähelepanu kui Hispaanias või Portugalis.

Erinevused on ka kanalisatsioonisüsteemide funktsioonides. Enamikes riikides domineerivad ühisvoolsed kanalisatsioonisüsteemid, moodustades ligi kaks kolmandikku kogu kanalisatsioonisüsteemide üldpikkusest. Seega tuleb sademeveekäitluse juhendmaterjale seostada eeskätt  ühisvoolse kanalisatsiooni süsteemidega. Olulisemaks sõlmeks on ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolukaevud,  mis peavad  toimima siis, kui sademeveest tingitud koguvooluhulk ühisvoolses kanalisatsioonis mitmekordistub. EL liikmesriikides on keskmine lahjendustegur 3...6, mis täihendab, et ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolud rakenduvad tööle siis kui vooluhulk suureneb 3 kuni 6 korda. Vooluhulga mitmekordistumisele ongi pööratud EL liikmesriikide sademeveereostuse käitluses suurim tähelepanu, sest sademevee süsteeme ehitatakse eeskätt uuemates elamupiirkondades [17].

Et vältida reostunud sademevee laiemat levikut ümbritsevasse keskkonda, tuleb sademevesi, kui vähegi võimalik, puhastada kohapeal.

Katustelt, tänavatelt ja teistelt kõvakattega aladelt kanalisatsiooni juhitavat vett nimetatakse sademeveeks. Reeglina kasutatakse kas ühisvoolset (vanemad linnaosad) või lahkvoolset (uuemad linnaosad) kanalisatsiooni. Mõlemal süsteemil on omad eelised ja puudused. Kuna süsteemid on välja kujunenud ajalooliselt ja nende ümberehitamine üheks või teiseks süsteemiks on kulukas siis rahvusvaheliselt on aktsepteeritud mõlemate süsteemide kasutamine. Lähtudes ülaltoodust on asulate sademevee  ärajuhtimiseks ja sademeveega veekogude reostamise vältimiseks eri süsteemide projekteerimiseks ja ekspluateerimiseks välja töötatud vastavad projekteerimisnormid ning keskkonnakaitselised nõuded. Sõltuvalt kohalikest tingimustest võivad nõuded nii süsteemide projekteerimiseks kui ka sademevee keskkonda juhtimiseks oluliselt erineda. Nende nõuete harmoniseerimist on alustatud Läänemere keskkonnakaitse konventsiooni (Helsingi konventsioon) ja Euroopa Liidu raames, et tagada elanikkonnale nõuetekohane veekeskkond nii supluseks ja kalastuseks ning kaitsta ja säilitada veeökosüsteeme.

Käesolevas materjalis antakse lühiülevaade tehtud tööst mõlema organisatsiooni raames. Kuna enamus Euroopa riike on ühinenud või ühinemas Euroopa Liiduga ja kõik Läänemere äärsed riigid on Helsingi konventsiooni ratifitseerinud ja osalevad aktiivselt konventsioonis, siis võib julgelt nentida"et ülevaade esindab põhiliste Euroopa riikide seisukohti sademevee käitluse ja selle keskkonda juhtimise osas [17].

Nõukogu Direktiiv, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta (91/271/EMÜ)

Direktiiv reguleerib mõningal määral sademevee osas vaid ühisvoolukanalisatsiooni ülevoolude töötamist, seadmata konkreetseid piiranguid lahjendusastmele, ülevoolude esinemise sagedusele ega ka ülevoolava seguvee kvaliteedile. Kogumissüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel tuleb lähtuda parimatest tehnilistest teadmistest, vältides liigseid kulusid arvestades asulareovee hulka ja omadust, vältides lekkeid ning piirates suublate reostumist valinguvee otselaskmete tõttu. Need meetmed võivad põhineda lahjendusastmetel või võrdlusel kuivailmavooluhulgaga või näha ette lubatava ülevoolude arvu aastas.

3.4 Helsingi Komisjoni soovitused

HELCOM-i soovitus 23/5, vastu võetud 7. märtsil 2000, veereostuse vähendamine asulate sademevee kanalisatsiooni nõuetele vastava korraldamise teel, käsitleb asulate reostuskoormuse vähendamist sademevee ärajuhtimise nõuetekohase korraldamise teel ja õlisisalduse piiramist sademevees.

Et vältida  sademevee kvaliteedi halvenemist, tuleks rakendada vajalikke abinõusid juba reostusallika juures (näit tänavate kuivpuhastamine ja bensiinis plii sisalduse vähendamine) ning viia miinimumini kanalisatsiooni sattuva sademevee kogus. Kui kohalikud geoloogilised tingimused lubavad, siis olenevalt sademevee reostatuse iseloomust immutada sademevesi kohalike immutussüsteemide abil.

Saastatud sademevett tugevalt reostatud tööstusterritooriumitelt (laadimis- ja laoplatsid) tuleks puhastada eraldi. Tiheda liiklusega aladel, kus sademevee esimene kogus on tugevalt reostatud, tuleks sademevee esimene osa juhtida äravoolu ühtlustavatesse mahutitesse ja puhastada eraldi sademevee või asula reoveepuhastil.

Ühisvoolse kanalisatsiooni korral ei tohiks ülevoole lubada rohkem kui 10 korda aastas või siis ei tohiks nende kogus ületada 10% kanalisatsiooni vooluhulgast (mitut ülevoolu juhtu ühe päeva jooksul käsitletakse ühe juhuna).

Õlist tootmisvett, jahutusvett ja muud vett tootmisüksustest, teenindusjaamadest, töökodadest ja teistest tehastest nagu ka sadevett aladelt, kus naftasaadusi käideldakse või hoitakse, ei tohiks ilma tõhusaid veereostust vähendavaid abinõusid rakendamata  juhtida otse sademevee kanalisatsiooni või veekogusse. Õlised jäätmed tuleb koguda reostusallika juures, õline vesi koguda ja eraldi puhastada, õlise vee sademeveekanalisatsiooni juhitavaid koguseid tuleb piirata ja vajadusel suunata eelpuhastuse läbinud sademevesi asula reoveepuhastile.

4. Sademevee äravoolu korraldus erinevates riikides

Ülevaade sademevee äravoolu  korraldusest erinevates Euroopa riikides käsitletakse Eleni Chouli, Emmanuel Aftiase, Jean Clude Deutsch`i artiklis „Sademevee korralduse rakendamine Kreeka linnades: õppides Euroopa kogemusest“ [18]. Artikli sissejuhatuses märgitakse kõigepealt seda, et sademevee äravoolu korraldus on võrreldes reoveega või veeressurssidega olnud senini tagasihoidlikuma tähelepanu all. Sademevett peeti pikemat aega nn „tinglikult puhtaks“ ja seega loodusele, veekogudele ohutuks. Tänaseks on arusaamad muutunud ja sademevee äravoolu korraldusel on vaja silmas pidada nii vooluhulka kui ka saasteohtu.

Sademevee äravoolu korraldamisel on kasutusel kaks erinevat meetodit:

- Traditsiooniline kanalisatsioon (sademevee või ühisvoolne) koos puhastusseadmetega toru otsal ja

- Sademevee kontroll (vähendamine) tekkeallikas (allika käitlemine).

Neist viimane, uuem meetod on leidnud kasutust mitmetes Euroopa riikides. See meetod langeb kokku keskkonnakaitse strateegiaga, mille prioriteediks on saaste vältimine tekkeallikas ehk tegelemine põhjustega ja mitte tagajärjega ( nn toru-otsa strateegia). Allika käitlemine võib toimuda mitte-struktuursete (tänavate, teede puhastus, reostusainete kasutuse vähendamine, koolitus, rutiinne hooldus, kontroll vettpidavate pindade arengu üle) ja struktuursete (filtreerimine pinnasesse, poorsed pinnakatted, settebasseinid, settetiigid, märgalad, ühtlustusbasseinid jm) abiõude kasutamisega. Artiklis on kirjeldatud sademevee äravoolu korraldust riikides (Suur Britannia, Prantsusmaa, Rootsi, Taani, Holland ja Kreeka), millised osalesid Euroopa uurimisprojektis „Vee Päev“.

  - Rootsi

Rootsi linnades on üks kommunaalettevõte, millele alluvad nii energiavarustus, transport, veevärk ja kanalisatsioon jne). Linnavalitsused otsustavad loetletud valdkondade arengu üle, sealhulgas ka selle üle, kas valida sademevee äravoolu korraldamiseks  allika käitlemine või toru-otsa strateegia. Stockholmis näiteks ehitati kalleid puhastusseadmeid sademevee kanalisatsiooni väljavooludele ja saavutati sellega ka edu linna ümbritseva vee puhtuses. Tänaseks aga on kõigis uutes projektides võetud kasutusele allika käitlemise meetod. Selleks, et innustada kinnistute omanikke ja maavaldajaid allika käitluse kasutamisel omal territooriumil, kehtestati sademevee tasu (m2 vettpidava pinna kohta). Kui omanik kasutab abinõusid sademevee vähendamiseks, siis ta maksab ka vähem. Nimetaud tasu maksab ka teedevalitsus. Kanalisatsiooniosakond organiseerib elanikkonna teaviamist, annab konsultatsioone ja tehnilist abi.

  - Taani

Taanis on peaaegu samasugune linnaarengu kommunaalteenuste korraldus kui Rootsis. Selleks, et riigi tasemel finantseerida sademevee äravoolu korraldust on sätestatud kaheosaline tasu, milles 60% on reovee käitlusele ja 40% sademevee käitlusele. Mõnedes Taani linnades on kasutatud toru-otsa meetodit (sademevee puhastusega) kuid enamuses linnadest eelistatakse ülesvoolu märgalasid ja settebasseine (rohkem väiksemaid seadmeid). Uutes projektides leiab kasutamist allika käitlemine. Kanalisatsiooni osakond teavitab elanikkonda ja pakub soodustusi kanalisatsiooni maksule looduslähedasema tehnoloogia kasutajatele.

  - Holland

Hollandis teostati aastatel 1995…2005 aktiivset kampaaniat 50%- liseks toitainete (fosfor, lämmastik) veekogudesse juhtimise vähendamiseks ühisvoolse kanalisatsiooni ülevoolude kaudu. Linnavalitsustel ja ettevõtetel tuli vee-ettevõttele tasuda saastemaksu vastavalt eelvoolu juhitud reostuskoormusele. See poliitika sundis mitmeid omavalitsusi uute reoveepuhastite ehitamisele, milliste abil on ette nähtud nii reovee kui sademevee puhastamine. Osa omavalitsusi asus sademe- ja reoveekanalisatsioonide eraldamise teele. Need projektid osutusid edukateks ning mitmed omavalitsused sätestasid olemasolevatele linnapiirkondadele nõude 20% sademevee kanalisatsiooni eraldamisest reoveekanalisatsioonist, sademevee kinnipidamise linna piires ja sademevee tekkekoha käitluse tehnika kasutamise uutes projektides. Hollandis on perspektiivne ka sademevee korduvkasutus kuna võrrelduna veega kanalites on sademevesi märksa puhtam.

  - Saksamaa

Saksamaal on igal Liidumaal õigus valida oma sademevee korralduse poliitika. Tasu kogutakse heitvee väljalaskudelt veekogudesse. Nii näiteks Dresdenis kogub veefirma tasu vastavalt kinnistute vettpidavate pindade suurusele (1,04 EUR/m2/a). Maksavad nii maaomandi valdajad kui ka omavalistus (teede, tänavate eest). Dresdenis on rakendatud sademevee korduvkasutust, sademevee tekkekoha käitluse tehnikat ja paralleelselt tehakse selgitustööd ja otsitakse erinevaid võimalusi majanduslikult toetada sademete tekkekohas käitlemise rakendamist uutes projektides.

Looduslähedased sademevee käitlusmeetodid on Saksamaal väga levinud kõrvuti traditsioonilise kanalisatsioonisüsteemidega, mille puhul kõigilt kõvakattega aladelt sademevesi juhitakse kas ühisvoolsesse või sademevee kanalisatsiooni [19]. Silmas pidades vee säästupoliitikat muutus sademevee kohalik käitlemine aktuaalseks. Alates 1996. aastast on osades liidumaades oma maatükil tekkinud sademevee käitlemine kohapeal maaomanikele kohustuslik. Immutamine pinnasesse, kasutamine kastmiseks või juhtimine kohalikesse veekogudesse. Seejuures sademevee pinnasesse immutamine on Saksamaal muutunud enimkasutatavaks nn looduslähedaste käitlusmeetodite hulgas. Looduslähedaste sademevee käitlemismeetmed rajanevad sademevee äravoolu aeglustamisel selle ajutise säilitamisega pinnases või näiteks katustele rajatud nn „rohelised katused“, taimestikuga muldkehades jt (vt fotod 1,2,3,4). Nende meetmete abil osa sademevett aurustub pinnase ja taimede kaudu, osa lisandub põhjavette ja osa juhitakse kanalisatsiooni  äravoolu ühtlustamise järel. Immutussüsteemid võivad olla nii maapealsed kui pinnasesse rajatud.

Sademevee immutamisel pinnasesse on nii tehnilised, majanduslikud kui keskkonnakaitselised eelised. Kui kasvõi osa sademevee äravoolust tekkekohas infiltreerida pinnasesse ja mitte suunata kanalisatsiooni võimaldab see uute kanalisatsioonikollektorite läbimõõtude arvel kokku hoida. Immutussüsteemid sademevee vahepealse kogumisega ja äravooluaja pikendamisega alandavad oluliselt sademevee äravoolu tippvooluhulki veekogudesse. Ja samas sademevee  infiltratsiooniga põhjavee varude täiendamine kõvakattega piirkondades parandab veekogude varustamist pinnase kaudu. See on eriti  oluline nt jõgede miinimumäravoolude täiendamiseks. Sademevee aurustumine taimestikuga kaetud immtussüsteemidelt taimede kaudu parandab linna mikrokliimat.

Immutamine kui looduslähedane sademevee käitluse meetod leiab kasutamist eri paigus pea kogu maailmas. Artiklis on toodud näiteks USA, Austraalia, Prantsusmaa, Skandinaaviamaad jt. Erinevus Saksamaaga on põhiliselt Saksamaa suuremas asustustiheduses, mis jätab vähem ruumi sademevee immutussüsteemidele.

Sademevee immutamisega muutub piirkonna veebilanss, mida iseloomustavad sademete vesi, aurustumine, pinnapealne äravool ja põhjavee lisandumine. Teatavasti linnatingimused muudavad seda bilanssi oluliselt looduslike tingimustega võrreldes. Joonisel 1 on illustreeritud eeltoodut.

Joonis 1. Pinnakatte ja veebilansi  (aurumine, sademevee äravool, põhjavee taastäitumine) ning põhjavee taseme vaheline sõltuvus. Vasakul, tavalised looduslikud tingimused; Keskel sademevee tõkestamine kõvakattega pindadega; paremal tõkestamine kõvakattega pindadega koos immutamisega [19].

Vasakul pildil näeme intensiivset aurumist, vähest infiltratsiooni ja vähest sademevee äravoolu. Keskmisel pildil on vähene aurumine, väike infiltratsioon pinnasesse ja suur sademevee äravool. Paremal pildil suur aurustumine, veel suurem pinnasesse juhtimine ja puudub sademevee äravool.

Siin refereeritud P. Göbeli jt artikkel ajakirjas Journal of Hydrology [19] on ülevaade ulatuslikust sademevee immutamise alasest uurimistööst Saksamaal Recklinghauseni linna lähedal 11,5 km2 suurusel maa-alal. Uurimistöö tulemusena antakse rida soovitusi loodulähedaste sademevee immutussüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks linna tingimustes. Samuti juhitakse tähelepanu võimalikele negatiivsetele asjaoludele (nt ülemäärane põhjavee taseme tõus), mis võivad esineda siis kui ei arvestata kõiki protsessi mõjutavaid näitajaid. Neid näitajaid on palju, alates sademetest, sademevee äravoolust, pinnase filtratsioonivõimest, hüdrauliliste näitajate kaudu, keskmisest põhjavee tasemest ja piirkonna hüdrogeoloogilistest tingimustest. Siia lisandub veel informatsioon naaberalade, nende veekogude, lekkivate kanalisatsioonisüsteemide jm kohta. Immutamisega muutub ringleva vee bilanss piirkonnas.

Foto 2 Roheline katus

Foto 3 Taimestikuga kaetud kanal sademevee filtreerimiseks

Foto 4 Tehistiik sademevee äravoolu aeglustamiseks

  - Prantsusmaa

Vastavalt 1992. aastal kehtestatud veeseadusele peavad omavalitsused oma territooriumil määratlema äravoolu tsoonid. Kogutud äravool peab läbima puhastuse. Olemasolevad sademevee kogumisbasseinid osutusid väga kalliks, mistõttu sademevee äravoolu korraldajad (omavalitsused, ühisettevõtted, maakonnad) eelistavad nüüd kohalikke, väiksemaid projekte. Sademevee projektide, äravoolu korralduse, kunstliku filtratsiooni ja suuremate vettpidavate pindade kui 5 ha rakendamiseks ja ehitamiseks on tarvis eri veekasutusluba. Paljud veefirmad seovad sademevee tekkekoha käitluse tulevaste ehituskonstruktsioonidega. Kasutatavad kriteeriumid (tulevaste rajatiste m2, projekti tähtsus, suurim äravooluhulk, l/s, kriitiline valingvihm) on erinevad ja sõltuvad veefirmadest. Arvukalt koordinaatoreid nagu veeagentuurid, maakonnad ja regioonid sponsoreerivad sademevee tekkekoha käitluse tehnikat olemasolevates linnapiirkondades ja pilootprojekte. Uues veeseaduses loodetakse tutvustada sademevee tasustamist raha kogumise eesmärgiga sademevee korralduse fondidesse.

  - Ühendkuningriik

Enamik linnapiirkondades olevatest vee-ettevõtetest on eravalduses. 1989. aastal erastati Suurbritannias  kõik regionaalsed vee- ja kanalisatsiooni ettevõtted. Riik osaleb üksnes üleujutustest tekkinud kahjude hüvitamises, kuid mitte üleujutuste vastu tehtavates kaitsemeetmete rahastamises. Kõik uued linnamajanduse projektid peavad ette nägema pikaajalise sademevee korralduse. Keskkonnaagentuuril on kaardistatud üleujutusohuga alad ja ette on nähtud seal heitvee äravoolu piirangud (5-10 l/ha). Agentuur väljastab veekasutuslubasid kõigile suurematele sademevee äravooludele ja kogub reostustasu. Makse on võimalik vähendada kui jälgitakse Keskkonnaameti tehnilisi soovitusi sademevee äravoolu korraldamisel (nt rajada märgalasid, immutussüsteeme). Linnavalitsused saavad seetõttu esitada põhjendatud nõudeid arendajatele. Paljud linnavalitsused on valinud sademevee tekkeloha käitlemise tehnika (väikesed kunstlikud märgalad), äravoolu kanalites, sademevee korduvkasutuse.

4.7 Ühised aspektid

Eeltoodud lühiülevaatest sademevee äravoolu korraldusest kuues Euroopa riigis võib välja tuua mitmeid ühised aspekte.

Tabelis 2 on toodud sademevee äravoolu korraldavate vee- ja kanalisatsiooni ettevõtete majanduslik staatus.

Tabel 2. Vee- ja kanalisatsiooni ettevõtete staatus eri riikides [18]

| Riik | Riiklik | MTÜ | Era |
| --- | --- | --- | --- |
| Rootsi | + | + |  |
| Taani | + | + |  |
| Holland | + | + |  |
| Saksamaa |  |  | + |
| Inglismaa |  |  | + |
| Prantsusmaa |  |  | + |
| Kreeka |  |  | + |

Tabelis 3 on esitatud linna sademevee äravoolu korralduse rahastamise allikad eri riikides. Seejuures võib linnade rahastamine riigi siseselt olla erinev. Praegu otsitakse uusi lahendusi sademevee probleemide paremale korraldusele. Üldiselt järgitakse samasugust ülesannete püstitust:

- Probleemi kindlakstegemine;

- Toru otsa strateegile vastavalt puhastusseadmete ehitamine olemasolevatele reostusohtlikele sademevee väljavooludele;

- Uute abinõude planeerimine;

- Riiklikud pilootprojektid;

- Sademevee tekkekoha käitlemise tehnika kasutamine uutes linnaprojektides;

- Sademevee tekkekoha käitlemise tehnika kasutamine olemasolevates linnapiirkondades.

Praktika näitab, et puhastite ehitamine osutub kalliks. Parima lahenduse leidmiseks on vaja integreerida sademevee tekkekoha käitlemise tehnika linnaprojektidesse ja rajada mitmefunktsionaalseid seadmeid. Nähtavad sademevee äravoolu seadmed vähendavad ka ebaseaduslike ühenduste kasutamist.

Tabel 3 Linna sademevee äravoolu korraldamise rahastamine eri riikides [18]

| Riik | Riik | Kohalikud erimaksud | Kanalisatsiooni lõiv sõltuvalt veetarbimisest | Kanalisatsiooni lõiv sõltuvalt kinnistu väärtusest | Kanalisatsiooni lõiv sõltuvalt vettpidavast pinnast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rootsi | + |  | + |  | + |
| Taani | + |  | + |  |  |
| Holland | + | + |  |  |  |
| Saksamaa | + |  | + |  | + |
| Inglismaa |  |  |  | + |  |
| Prantsusmaa | + |  |  |  |  |
| Kreeka | + |  |  |  |  |

Raskused sademevee tekkekoha käitlemise tehnika kasutamisel

Üleminek traditsiooniliselt sademeveekanalisatsioonilt linna integreeritud sademevee tekkekoha käitlemise tehnikale ei tule lihtsalt. Olulisemateks raskusteks on teenuse reorganiseerimine, koostöö organiseerimine erinevate osapoolte (maanteede, parkide teenistused, linnaplaneerijad, arhitektid jt) vahel või linnaelanikega. See on aeganõudev tegevus. Vaja on uusi spetsialiste ja koordinaatoreid riikliku ja omavalitsuste vahelise tegevuse koordineerimiseks ja koostöö arendamiseks, uusi seadusakte, sademevee äravoolu toimimise kontrolli ja sanktsioonide korraldust. Suurt tööd nõuab eravalduste kaasamine, selgitustööd, tehnilise teabe edastamine, majandusliku külje selgitused. Euroopas on sademevee tekkekoha käitlemise tehnika juurutamine alles algamas.

Tabel 4 Eri riikides kasutatavad sademevee tekkekoha käitlemise meetodid. Riigi eri linnades võivad meetodid erineda [18]

| Riik | Piloot pro-jektid | Nor-mide piiran-gud | Välja-laskmete kontroll | Välja-lask-mete tasud/ trahvid | Sade-mevee maksud | Maksude vabastus, vähenda-mine | Riik-lik toetus | Info kam-paaniad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rootsi | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Taani | + | + | + |  | + | + |  | + |
| Holland | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Saksamaa | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Inglismaa | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Prantsusmaa | + | + | + | + | + |  | + | + |

5. Sademevee äravoolu korraldamise tehniliste lahenduste uurimistööde näited

Ameerika Ühendriikide autorite Punam Parikh, Michael A.Taylor jt. „Turumehhanismide ja stiimulite kasutamine sademevee äravoolu vähendamiseks. Integreeritud hüdroloogiline, majanduslik ja õiguslik käsitlus“ [20].

Artiklis esitatud interdistsiplinaarse lähenemise eesmärgiks on stiimulite soovitused väiksema töömahuga parima sademevee korralduse rakendamisel väikelinnade vesikondades. Tulemusena eeldatakse tulutõhusat sademevee äravoolu korraldust ja ka osaliselt loodusliku hüdroloogilise režiimi taastamist vesikonna piires. Eeldatakse, et turumehhanismide ja teiste stiimulite kasutamine on usaldustäratav lähenemine sademevee äravoolu vähendamiseks. Turumehhanismide arendamine ja kasutamine sademevee äravoolu vähendamiseks vajab interdistsiplinaarset uurimust ja tulemusi. Artiklis kirjeldatakse sademevee äravoolu korralduse interdistsiplinaarset vaatenurka alustades äravoolu korralduse hüdroloogilistest aspektidest. Hüdroloogilisele taustinformatsioonile järgnevalt selgitatakse turumajanduslike instrumentide tausta ja nendega seotud stiimuleid sademevee äravooluga seotud riskide vähendamiseks. Edasi järgneb seadusandluse analüüs, kuidas Puhta Vee Seadus ja kohalikud seadusaktid on seostatud sademevee korraldusega. Tuletatud perspektiivide ja meetodite põhjal on sünteesitud neli erinevat stsenaariumi sademevee äravoolu korraldamiseks. Kõik neli stsenaariumi on üles ehitatud:

- Ssademevee tekitajate poolsetele teenustasudele;

- Sademevee äravoolu maksudele;

- Saastekvootide turgudele;

- Vabatahtlikule kompensatsioonide programmile.

- Stsenaarium – maaomaniku (korteri, maja)  sademevee tasu arvestus põhineb kõvakattega pinna suurusele maaomandil.

- Stsenaarium – sademevee äravoolu maks, mis arvestab mitte ainult kõvakattega pindade suurust vaid lisaks veel maastiku muutusi, olemasoleva sademevee kanalisatsiooni parameetreid, lekkivaid torustikke jm, et paremini hinnata, kuidas äravool vesikonnast toimib.

Erinevus maksu ja tasu vahel on erinevates osariikides erinev kuid põhiliselt on maksu tulu kasutamist leidnud seaduslike riigi funktsioonide finantseerimiseks. Maksud peavad ühtlaselt jaotuma kõigi maksumaksjate vahel. Vastupidi tasu peab olema seotud  teenuse ja/või seadme hinnaga ja see peab olema määratud ausal ja  mõistlikul viisil, selleks, et olla põhiseaduslikult kehtiv. Traditsiooniliselt munitsipaalsed sademevee süsteemid rahastati maksutuludest, kuid tasule põhinev sademevee korraldus muutub üha populaarsemaks. Selleks trendiks on rida põhjuseid, nagu nt, kõigil kohalikel omavalitsustel ei ole õigust maksude kogumiseks, kuid tasu saavad sisse seada enamus, kui mitte kõik. Tasud tunduvad olema ka õiglasemad, kuna tasu määra aluseks on mõõdetav suurus - kõvakattega pind  ja tasu peegeldab tegelikku süsteemi kasutust. Maksude tulu on alati seotud võistlevate vajadustega ja muutuvate prioriteetitega ning erinevalt tasust ei peegelda nad panust sademevee äravoolule.

- Stsenaarium – saastekvootide baasil toimib kolmes etapis: intressilae määramine, lubatud äravoolu jagamine maaomanike vahel ja lõpuks saastekvootidega kauplemise ergutamine.

- Stsenaarium – vabatahtlikele kompensatsioonidele baseeruv seob sademevee äravoolu vähendamise oma maaomandilt selle eest saadava kompensatsiooniga.

Stsenaariumite võrdlus majanduslike, hüdroloogiliste ja seadusandluse näitajate mõjust annab eelistuse 3. Stsenaariumile.

Märksa praktilisemat teemat käsitletakse  E. H.Kieneggeri artiklis „Arvutiprogrammi arendamine sademevee äravoolu tasu hindamiseks“ [21].

Artiklis kirjeldatakse sademevee äravoolu tasude hindamise  arvutiprogrammi projekteerimist ja arendamist. Tegemist on süsteemiga mis võimaldab kõigi linnapiires olevate kruntide ja kinnistute kõvakattega pindade (so hoonekatused, teed ja tänavad) mõõdistamist ja nende pindade suuruse järgi tasude arvutamist. Kõvakattega pindade mõõdistamisel kasutatakse aerofotosid kombinatsioonis olemasoleva krundi tarvis varem kaardistatud asendiplaanidega. Programm on üle kolme aasta edukalt kasutuses Colorado linna sademevee äravoolu süsteemi hooldus- ja laiendustasude arvestamiseks.

USEPA Vihmavee korralduse mudelit kasutas oma magistritöö tarvis TTÜ Keskkonntehnika instituudis vahetusüliõpilasena Mark Hood Ameerika Ühendriikidest. Oma uurimisobjektiks valis Mark Hood Lasnamäe sademevee kanalisatsiooni, sademevee äravoolu ja reostuskoormuse määramise. Magistrikraadi edukalt kaitsnud  M. Hoodi uurimistöö tulemused on avaldatud trükisena: „Linna sademevee äravoolu saastatuse modelleerimine Tallinnas, Eestis“ [22]

Uurimistöö objektiks oli 940 ha suurune maa-ala Lasnamäe elamurajoonis Tallinnas. Arvutusmudeli abil on võimalik saada tõepärasemaid tulemusi sademevee vooluhulga ja reoainete sisalduse kohta. Arvutused näitasid, et 2004. aastal juhiti sademevee kanalisatsiooni kaudu merre 2,751,631 m3 sademevett, 153 tonni hõljuvaineid, 8,5 tonni lämmastikku ja 0,65 tonni fosforit.   Need arvud ületavad varemavaldatuid ja artikli autorite arvates on samalaadse uurimistöö jätkamine vajalik ja aktuaalne.

Kõvakattega pindade pinna kui  sademevee äravoolu määrava teguri arvestamisel kasutas autor järgmist metoodikat. 940 ha suurune valgala määratleti Tallinna Vee digitaalse kõrgusmärkide kaardi (DEM) põhjal ja see ala jaotati omakorda 296-ks väiksemaks allvalgalaks ning need omakorda 26 grupiks 11,1 ha kuni 101,0 ha vastavalt peakollektori harutorustikele. Kõvakattega pindade pind igal jaotatud valgalal määrati 1:10000 kaardi alusel, milline saadi Eesti Maaametist. Kõik hooned, katused, sillutised arvestati kõvakattega, ehk vett mitte läbilaskvateks pindadeks ja metsad, põllud, aiad, haljasalad, karjamaad ja rabad arvestati kui vett läbilaskvad pinnad. Uuritava piirkonna  kõvakattega kaetud pinnad (total impervious area,TIA) moodustavad 28% kogu pinnast. Kuna sademevesi kogu kõvakattega alalt ei jõua otse kanalisatsiooni, siis tuleb arvutada nn efektiivset kõvakattega ala (effective impervious area (EIA), milline leitakse valemist EIA = 0,004 TIA ∙ 1,7  [22].

Tulemusena on EIA suurus 7,2 % kogu uuritava objekti pinnast. Igale allvalgalale määrati ka pinna kalle kasutades digitaalset kaarti DEM ja ERDAS arvuti tarkvara. Lihtsustusena mudelarvutuste tarvis võeti allvalgala pind ruudukujulisena. Ruudu laiuse määras kaugus ruudu küljest kuni keskpunktini, milleks võeti sissevool kanalisatsiooni. Laius määrati kõigile allvalgaladele, kõvakattega kaetud pindade protsent ja kalded määrati allvalgalade gruppidele [22].

20. septembril 2005 AS Tallinna Vesi ja TTÜ Keskkonnatehnika instituut alustasid Lasnamäe sademevee monitooringu programmi vooluhulga ja reoainete kontsentratsiooni mõõtmiseks. 2560 mm läbimõõduga kollektorile paigaldati AS Tallinna Vesi voolumõõdik Nivus PCM3. Veeproovid võeti keskkonnatehnika instituudi automaatse proovivõtja Edmund Buhler PB-MoS abil. Katseandmete ja mudelarvutuste põhjal saadi uurimistöö tulemusena parandatud meetod Lasnamäe piirkonna sademevee äravoolu ja koostise arvutusteks.

6. Äravoolu teenuse tasustamine

6.1 Helsingi piirkond

Helsingis on käibel vee ja reovee kasutusmaksule lisaks baasmaks, mis määratakse hoone ruutmeetrite alusel ning selles eristatakse vee-, reovee- ja sademevee osa. Sademevee osa moodustab kogu põhimaksust 20%, vee- ja reovee osa on kummalgi 40%.

Helsingi, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on loonud omavalitsuste liidu HSY - Helsingi regiooni keskkonnateenused, mille üheks tegevusalaks on veeteenused, jäätme- ja keskonnateabeteenuse kõrval. HSY alustas tegevust 1.1.2010. HSY on loodud liikmesomavalitsuste volikogu heaks kiidetud lepinguga [23].

Omavalitsuste liit rahastab tegevuskulusid veevarustuse ja kanalisatsiooni- ja jäätmekäitlustoimingute maksetest, omavalitsuste osalusest ja muudest tuludest. Omavalitsuste liidu põhikapital jaguneb omavalitsuste vahel järgmiselt: Helsingi 58%, Espoo 22,3%, Vantaa 19,4%, Kauniainen 0,3%. Helsingis on elanikke u 587,8 tuhat ja pindala on 213 km2. Espoos 244,4 tuhat, pindala 686 km2, Vantaas 196,2 tuhat elanikku pindalal 240,4 km2 ja Kauniainenis 8606 elanikku pindalal 6 km2.

HSY peab tomima lepingu kohaselt muuhulgas veevarustuse ja kanalisatsioonis seaduse [16] tähenduses sellise vee-ettevõttena, mis tagab vee- ja kanalisatsiooniteenuse tegevuspiirkonnas, eraldi on mainitud ka sademeveekorraldusega seonduv.

HSY poolt võetavas tasu, mis on jõus alates 01.07.2010, koosneb kolmest   komponendist - kasutustasust, baastasust ja liitumistasust [24].

1.  Kasutustasu aluseks on kinnistu/kliendi poolt kasutatav veekogus. Seda mõõdetakse vee-ettevõtte poolt paigaldatud ja omandiõigusega veemõõtjatega. Veeteenuse hind 1 m3 eest Helsingis on 0,96 EUR (koos käibemaksuga) ja kanalisatsiooniteenuse eest 1,37 EUR/m3. Espoos vastavalt 1,3 ja 1,57 EUR/m3. Vantaas 1,3 ja 1,6 EUR/m3 ja Kauniainenis 1,77 ja 1,33 EUR/m3).

2. Baastasu. Vee ja heitvee kasutustasule lisaks võetakse veevarustussüsteemi liitunud kliendilt baashinda kinnistu pindala (kerrosalaluokan), kinnisvara tüübi ja teenuste kasutamise alusel.

Põhiosa suurus P (EUR / kuus) arvutatakse järgmiselt:

k  -  	kinnisvara tüübile vastav tegur (1 ... 3)

PAJ  -  fikseeritud põhitasu (EUR/ kuus) pindala kategooria (A ... J) alusel

p  -	teenuskoefitsient

Põhitasu jaguneb vee, reovee ja sademevee vahel järgmiste teenuskoefitsientide (p) alusel järgmiselt:

| Vesi, reovesi ja sademevesi koos | p = 1,0 |
| --- | --- |
| ainult vesi | p = 0,4 |
| ainult reovesi | p = 0,4 |
| ainult sademevesi | p = 0,2 |

Põhitasu kinnisvara tüübid koefitsiendi (k) alusel on järgmised:

| Kinnisvara | Koefitsient k |
| --- | --- |
| Eramu ja paarismaja | 3,0 |
| Rida- ja kettelamu | 2,7 |
| Korterelamu | 2,5 |
| Tööstushoone | 2,2 |
| Ärihoone | 2,0 |
| Büroohoone | 1,8 |
| Avalik hoone (mille põhifunktsioon on muu kui büroo) | 1,6 |
| Spordi- ja tervisespordi hallid | 1,3 |
| Hoidlad, laod ja parkimismajad | 1,0 |
| Erijuhud (pargid, väljakud, tunnelid, purskkaevud jt) | 0,5 |

Fikseeritud põhitasu (EUR/ kuus) pindala kategooria (A ... J) alusel (PAJ) on järgmine:

| Pindala (kerrosala) (k-m2) | Kategooria | EUR/kuu (ilma käibemaksuta) | EUR/kuu (käibemaksuga) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 100 | A | 1,20 | 1,48 |
| 101 - 250 | B | 2,10 | 2,58 |
| 251 - 350 | C | 3,60 | 4,43 |
| 351 - 500 | D | 5,10 | 6,27 |
| 501 - 1 000 | E | 9,00 | 11,07 |
| 1 001 - 2 000 | F | 18,00 | 22,14 |
| 2 001 - 4 000 | G | 36,00 | 44,28 |
| 4 001 – 7 000 | H | 66,00 | 81,18 |
| 7 001 – 10 000 | I | 102,00 | 125,46 |
| >10 000 | J | 180,00 | 221,40 |

(Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala)

3.  Liitumistasu, mis annab aluse võrku ühinemiseks. Liitumistasu jaguneb vee, reovee ja sademevee liitumistasu samade teenuskoefitsientide (p) kohaselt nagu põhitasu puhul.

Liitumistasu ühikuhind (vesi, kanalisatsioon ja sademevesi kokku) on 3,00 EUR / m2 (kerros-m2) (ilma käibemaksuta).

Liitumistasu koguhind arvutatakse kinnisvara tüübikoefitsiendi (1 ... 6), pindala, teenuskoefitsiendi (0,2 ... 1,0) ja ühikuhinna alusel.

Liitumistasu:

k - 	kinnisvara tüübile vastav tegur (1 ... 6)

A  -	ehitusloa järgne pindala (kerrosala) (k-m2)

p   - 	teenuskoefitsient (0,2 ... 1,0)

yL -	ühikuhind (EUR/k-m2)

Liitumistasu kinnisvara tüübid koefitsiendi (k) alusel on järgmised:

| Kinnisvara | Koefitsient k |
| --- | --- |
| Eramu ja paarismaja | 6,0 |
| Rida- ja kettelamu | 5,0 |
| Korterelamu | 4,0 |
| Tööstushoone | 3,5 |
| Ärihoone | 3,0 |
| Büroohoone | 2,5 |
| Avalik hoone (mille põhifunktsioon on muu kui büroo) | 2,0 |
| Spordi- ja tervisespordi hallid | 1,5 |
| Hoidlad, laod ja parkimismajad | 1,0 |
| Erijuhud (pargid, väljakud, tunnelid, purskkaevud jt) | 0,5 |

Elamispinnana kasutusel olevate väikemajade (pindala 0-500 m2) liitumistasud võetakse kinnisasja suuruse ja teenuste koefitsiendi alusel järgmiselt:

| Kategooria | Pindala, m2 | Liitumistasu ilma käibemaksuta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vesi | reovesi | sademevesi | kõik koos |
| A | 0 - 100 | 720 | 720 | 360 | 1800 |
| B | 101 - 250 | 1260 | 1260 | 630 | 3150 |
| C | 251 - 350 | 2160 | 2160 | 1080 | 5400 |
| D | 351 - 500 | 3060 | 3060 | 1530 | 7650 |

| Kategooria | Pindala, m2 | Liitumistasu käibemaksuga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vesi | reovesi | sademevesi | kõik koos |
| A | 0 - 100 | 885,60 | 885,60 | 442,80 | 2214,00 |
| B | 101 - 250 | 1549,80 | 1549,80 | 774,90 | 3874,50 |
| C | 251 - 350 | 2656,80 | 2656,80 | 1328,40 | 6642,00 |
| D | 351 - 500 | 3763,50 | 3763,50 | 1881,90 | 9409,50 |

Lisaliitumistasu võetakse, kui kinnisasja pindala (A) ehitusloa alusel on suurenenud vähemalt 10%. Elamispinnana kasutusel olevate väikemajade puhul lisäliitumistasu kogumine nõuab ka, et kinnisvara läheb järgmisesse maksukategooriasse. Lisaliitumistasu nõutakse ka juhul, kui kliendi kasutusel olevad teenused muutuvad peale liitumistasu määramist.

6.2 Vaasa

Vaasas on elanikke 59,2 tuhat ja pindala on 397,4 km2. Vaasas on kehtestatud sademeveele liitumistasu ja sademevee aastamaks [25].

Sademeveetasu puudutab lahkvoolse kanalisatsiooniga tänavatega piirnevaid kinnistuid, mis ei ole eristanud reo-ja sademevett, ei kehti eramutele. Sademeveetasu on aastamaks, mis jäetakse ära kohe, kui kinnistu on teinud vajalikud ümberehitustööd krundil. Aastamaks tasutakse ühes osas. Hooned on jagatud maksuklassidesse sademeveest tuleneva kahju alusel, oluline on kõvakattega pindade kogupindala (m2) kinnistul. Klasse on viis.

| Tasu klass | Ilma käibemaksuta, EUR/aasta | Käibemaksuga (23%), EUR/aasta |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 246 |
| 2 | 400 | 492 |
| 3 | 600 | 738 |
| 4 | 800 | 984 |
| 5 | 1000 | 1230 |

Tasu võib vähendada ühe klassi võrra, kui sademevee juhtimine kinnistul on osaliselt heas seisukorras, st et kõik krundil mahasadanud sademevesi ei lähe reoveekanalisasiooni. Kui kinnisasjal juhitakse nn rennivesi tänava territooriumile või ainult drenaaživesi juhitakse reovee kanalisatsiooni ja muidu on sademevesi eristatud, ei maksustata kinnisasja sademeveemaksuga.

Rennivesi - hoonete katuselt toruga alla juhitav sademevesi [8].

6.3 Stockholm

NB! Hinnad Rootsi kroonides

Stockholmi vee-ettevõtte Stockholm Vatten teenustasude kehtestamise põhimõtte määrab kindlaks Stockholmi munitsipaalvolikogu. Tasude suuruse otsustab juhatus. Praegused tasud kehtivad alates 1. jaanuarist 2008 [26].

Makstavat vee- ja kanalisatsiooniteenuse tasu kasutatakse joogivee tootmiseks, torustiku hooldamiseks ja heitvee (nii reovee kui ka tänavatele ja kinnistutele koguneva sademevee) ärajuhtimiseks ja puhastamiseks. See, kui suur on makstav tasu, sõltub elamispinna tüübist, kasutatud vee kogusest ning sellest, millised teenused või mahud on kliendile kättesaadavad. Erilised soodustused kehtivad  juhul, kui klient kannab ise hoolt heitvee või sademevee ärajuhtimise eest.

Vee- ja kanalisatsioonitasu koosneb fikseeritud ja muutuvast osast. Fikseeritud tasu on see, mida makstakse kliendile kättesaadava teenuse eest. See koosneb põhitasust (abonenttasu administratiivsete kulude katteks), käitustasust (torustiku ja rajatiste käituse ja remondiga seotud kulud) ja sademeveetasust (sademevee ärajuhtimise ja puhastamisega seotud kulud). Tasu muutuv osa arvestatakse tarbitud joogivee kuupmeetrite järgi ja see katab joogivee tootmise ja heitvee puhastamisega seotud muutuvad kulud.

Liitumistasud esitatakse ilma käibemaksuta. Muud tasud esitatakse nii käibemaksuga kui ka ilma (25 %).

Et katta Stockholmi avaliku vee- ja kanalisatsioonivõrgu kulud, on kinnistuomanikud või avalike maatükkide omanikud või hooldajad, kes vastutavad nende heakorra eest, veevärgi tegevuspiirkonnas kohustatud maksma tasusid. 2007. aasta avalikke veeteenistusi reguleeriva seaduse (SFS 2006:412) (Veeteenistuse seadus) §2 määrab, keda peetakse millistel juhtudel kinnisvara omanikuks ja kellele neid tasusid tuleb kohaldada.

Tasud

Tasud jagunevad liitumistasudeks ja kasutustasudeks. Neile lisanduvad teatud juhtudel tööstuskanalisatsiooni tasu, erilise VK-abonendi tasu ja muude teenuste eest makstavad tasud.

Seda, kas on olemas vajadus nõuda liitumistasuna või kasutustasuna eritasu vastavalt veeteenistuse seadusele otsustab vee-ettevõte.

Liitumistasu ülesandeks on katta Stockholm Vatten poolt kantavad kulud kinnistu ühendamiseks avaliku vee- ja kanalisatsioonivõrguga (VK-võrguga). Sealjuures võetakse arvesse nii tulu, mida kinnistu saab avaliku veevärgiga liitumisest, kui ka investeerimiskulu, mis liitumisega kaasnevad.

Kasutustasude ülesandeks on katta Stockholm Vatteni iga-aastased tegevus- ja kapitalikulud.

Maksekohtustus

Kinnistu omanikul tekib maksekohustus vastavalt Veeteenistuse seaduse §-le 24-28 järgmistel juhtudel:

a) kinnistu veega varustamine veevärgi tegutsemispiirkonnas,

b) heitvee ärajuhtimine kinnistult veevärgi tegutsemispiirkonnas,

c) sademevee ärajuhtimine kinnistult veevärgi tegutsemispiirkonnas,

“Sademevee” all mõeldakse sademevett (vihma- ja sulavesi) ning drenaaživett.

d) sademevee ärajuhtimine tänavatelt veevärgi tegutsemispiirkonnas,

“Tänavate” all mõeldakse siin väiksemaid tänavaid (< 15000 sõidukit ööpäevas) ja avalikke maatükke.

e) sademevee ärajuhtimine avalikelt maatükkidelt veevärgi tegutsemispiirkonnas,

“Avalike maatükkide” all mõeldakse siin suuremaid teid, tänavaid (> 15000 sõidukit ööpäevas) ja avalikke väljakuid.

f) sademevee ärajuhtimine elaniketa kinnistutelt veevärgi teeninduspiirkonnas.

Kui Stockholm Vatten korraldab sademevee ärajuhtimise väljaspool veevärgi teeninduspiirkonda, siis kohandatakse käesolevaid tasusid, juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Maksekohustuse tekkimine

Maksekohustus juhtudel a) ja b) tekib siis, kui Stockholms Vatten on rajanud liitumispunkti ja kinnistu omanikku sellest teavitanud. Sealjuures eeldatakse, et kinnistu asub veevärgi teeninduspiirkonnas ja et selle vajadust vee ja kanalistasiooni järele ei saa rahuldada otstarbekamalt teisel viisil kui veevärgiga liitudes.

Maksekohustus juhtudel c), d), e) ja f) tekib, kui veevärgi poolt on võetud tarvitusele ärajuhtimiseks vajalikud meetmed ja teavitatud sellest kinnistu omanikku või avaliku maatüki puhul hooldajat, kes vastutab selle heakorra eest.

Liitumistasud

Liitumistasude hulka kuuluvad teenustasu, liitumispunkti tasu, krundi pindala tasu ning korteri tasu.

Kui kinnistu omanik (või temaga võrdsustatud isik) taotleb esmakordselt samaaegset ühendumist nii kinnistu veega varustamiseks kui ka kanalisatsiooniga ühendamiseks (sealhulgas sademevee ärajuhtimine), peab kinnistu omanik maksma järgmised tasud:

1 Teenustasu teenindustorustiku vedamiseks liitumispunktini summas 32 400 kr käibemaksuta.

2 Liitumispunkti tasu 13 900 kr käibemaksuta.

3 Krundi pindala tasu 13,90 kr/m2, kuid vähemalt 13 900 kr käibemaksuta. Krundi pindala tasu ei tohi olla suurem kui 1, 2 ja 4 punktis toodud tasude summa.

4 Korteri tasu 18 500 kr käibemaksuta esimese korteri eest, seejärel 6500 kr/korter, käibemaksuta. Mitte-eluruumide puhul arvestatakse iga alustatud 150 m² pindala ühe korterina.

5 Ühekordne tasu vastavalt viimasele punktile alltoodud lõigus “Tasude jaotamine, lisatasud jm”.

Tasude jaotamine, lisatasud jm

Kui liitutakse kas ainult veevarustuse või ainult kanalisatsiooniga, moodustab tasu 75% tasust 1 (vt ülal) ja 50% tasudest 2-4 (vt ülal). Kui liitutakse ainult sademevee ärajuhtimiseks, makstakse samasugust tasu, nagu liitudes ainult kanalisatsiooniga.

Täiendavate liitumispunktide puhul makstakse liitumistasu vastavalt reaalsetele töö- ja materjalikuludele isetasuvuspõhimõtte kohaselt.

Kui teenindustorustik paigaldatakse kinnistu omaniku soovil eraldi kraavidesse ja/või tavalisest sügavamale, suurendatakse punkt 1-s toodud liitumistasu 50% võrra ühel juhul ja 50% võrra teisel juhul.

Lisatasu võetakse, kui kinnistul tehakse ümber- või juurdeehitusi või kui krundi piir muutub (kinnistu pindala suureneb). Iga lisanduva m² krundi pinna kohta võetakse tasu vastavalt punktile 3 (vt ülal) sellise pinna puhul, mis pärineb kinnistust, mis varem ei kuulunud krundipinnatasuga maksustamisele. Iga lisanduva korteri eest võetakse tasu vastavalt punktile 4 (vt ülal).

Kui liitumispunkti väljaehitamise kulud erinevad märkimisväärselt vastavate tööde tavapärastest kuludest veevärgi tegevuspiirkonnas, määratakse vastavale kinnistule ühekordne tasu, võttes arvesse neid erinevusi. Ühekordne tasu jagatakse asjassepuutuvate kinnistute vahel kas piirkonna osade kaupa või terves lisanduvas piirkonnas.

Lokaalne sademevee ärajuhtimine

Liitumistasu alandatakse 50% võrra krundi pindala tasust, kuid mitte vähem kui 13 900 kr käibemaksuta, kahe teenusega liitumisel (vesi ja kanalisatsioon) ja 6950 krooni võrra käibemaksuta ühe kanalisatsiooniteenusega (heitvesi või pinnavesi) liitumisel, kui kinnistu juhib ise ära oma pinnavee  lokaalselt kinnistu piires.

Stockholm Vatten võib, alternatiivina eelmises lõigus toodud hinnaalandusele, anda soodustust poole võrra alandatud krundi pindala tasust, st 25% krundi pindala tasust, kuid vähemalt 6950 kr käibemaksuta kahe teenusega liitumise puhul ja 3475 kr käibemaksuta ühe kanalisatsiooniteenusega liitumise puhul, kui kinnistu omanik ise korraldab sademevee ärajuhtimise oma kinnistu piirides, vaatamata sellele, et kohalik liitumispunkt on ühendatud Stockholm Vatteni kanalisatsioonivõrguga Stockholm Vatteni poolt heakskiidetud ühenduse kaudu.

Kui liitumine pinnavee ärajuhtimise teenusega toimub hiljem, tuleb maksta lisatasu, arvestades saadud soodustust. Tagasimakse arvestus toimub vastavalt tarbijahinnaindeksile.

Ühe teenusega liitumise korral peab tellija maksma pool krundipindala tasust, mis tähendab, et ka soodustus moodustab poole tasust. Protsendilise soodustuse korral kehtib sama. Põhimõtteks on, et soodustus ei tohi olla suurem kui krundi pindala tasu. Et soodustada kohalikku sademevee käitlemist (KSK), annab Stockholms Vatten lisaks soodustust liitumistasust madalaimas summas ka neil juhtudel, kui krundi pindala tasu on juba makstud.

Kasutustasud

Kasutustasu peab maksma kinnistu omanik või avaliku maatüki hooldaja, kes vastutab selle korrashoiu eest. Kasutustasu makstakse järgmiste kategooriate alusel:

- Villad ja väikeelamud (1-2 korteriüksust)

- Grupina ühendatud villad ja väikeelamud (rohkem kui 2 korteriüksust)

- Kortermajad, tööstusettevõtted ja muud kinnistud

- Elaniketa kinnistud

- Avalikud maatükid

Kategooriatele 1-3 moodustub kasutustasu kinnistu kohta järgnevast:

a) Muutuv tasu m³ kasutatud joogivee kohta

b) Fikseeritud tasu aastas abonendi kohta

c) Fikseertud käitustasu aastas, mis põhineb veemõõtja näidul/aastasel tarbimisel (sisaldab tasu sademevee ärajuhtimise eest väiksematelt tänavatelt ja avalikelt maatükkidelt, Dgf)

d) Sademavee tasu pinnavee ärajuhtimise eest kinnistult, Df

Kategooriale 4 moodustub sademevee osas kasutustasu kinnistu kohta järgnevast:

b) Fikseeritud põhitasu aastas abonendi kohta (sisaldab tasu pinnavee ärajuhtimise eest väiksematelt tänavatelt ja avalikelt maatükkidelt, Dgf)

d) sademevee tasu sademevee ärajuhtimise eest kinnistult, Df

Kategooriale 5 moodustub sademevee osas kasutustasu piirkonna kohta järgnevast:

e) Sademevee ärjuhtimise tasu suurematelt teedelt, tänavatelt ja avalikelt maatükkidelt, Dgv

1. Villad ja väikeelamud (1-2 korteriüksust)

käibemaksuta käibemaksuga

1d. Tasu kinnistult ärajuhitava sademevee eest, Df,

korteriüksuse kohta aastas				        254,40 kr  318 kr

2. Grupina ühendatud villad ja väikeelamud (rohkem kui 2 korteriüksust)

käibemaksuta	käibemaksuga

2d. Tasu kinnistult ärajuhitava sademevee eest, Df,

korteriüksuse ja aasta kohta   				       254,40 kr 	 318 kr

3. Kortermajad, tööstusettevõtted ja teised kinnistud	käibemaksuta käibemaksuga

3d. Tasu kinnistult ärajuhitava sademevee eest, Df,

m2 kinnistu pindala kohta   aastas			        1,32 kr    	1,65 kr

4. Elaniketa kinnistud

Käibemaksuta Käibemaksuga

4d. Kinnistult sademevee ärajuhtimise tasu, Df,

m² kinnistu pindala kohta aastas				         1,32 kr	1,65 kr

5. Avalikud maatükid

Käibemaksuta Käibemaksuga

5e. Tasu sademevee ärajuhtimise eest suurematelt

teedelt, tänavatelt ja avalikelt maatükkidelt, Dgv

- m² kohta aastas, kui liikluskoorumus jääb vahemikku

15 000 ja 30 000 sõidukit/päevas				4,64 kr	        5,80 kr

- m² kohta aastas, kui liikluskoormus ületab

30 000 sõidukit päevas					9,28 kr	       11,60 kr

Tasude jaotus sihtotstarbe, tasuvabastuste ja soodustuste kaupa

Kui maksekohustus ei laiene kõigile punkt 2-s toodud juhtudele, siis tasusid vähendatakse (vt alltoodud tabelit). Tasudest vabastamise ja soodustuste eelduseks on, et meetmed, mis kasutusele võetakse, ei kahjusta ei omaniku enda ega teiste kinnistuid. Stockholm Vatten annab infot taotlemise ja ülevaatuste kohta.

Kategooriatele 1-4 kohandatakse järgmiseid tasusid vastavalt osutatud teenusele

| Sademevee kinnistult ärajuhtimise tasu | Sademevesi, ühendatud | Sademevesi, osaliselt ühendatud¹ | Sademevesi, ühendamata² |
| --- | --- | --- | --- |
| Täistasu osa | 100 % | 50 % | 0 % |

Sademeveetasu maksmisest vabastamine või soodustus kinnistu kohta, Df, sademevee lokaalse ärajuhtimise puhul (LOD) Kategooriad 1-4

Kinnistu omanikud võivad saada vabastuse või soodustuse kinnistu sademeveetasust, kui sademevee käitlemine kinnistu piires toimub järgnevalt:

- Tarvitusele on võetud Stockholm Vatteni poolt heakskiidetud meetmed, et vähendada või osaliselt piirata krundilt pärineva sademevee (Df) äravoolu ühiskanalisatsiooni torustikku - pool tasust kustutatakse.

- Krundilt pärineva sademevee äravool ühiskanalisatsiooni on täielikult katkestatud või ei ole ühendust loodud - tasu kustutatakse täielikult.

Soodustus sademeveetasu maksmisel kehtib positiivse otsuse korral kõige varem alates taotluse esitamise kuupäevast.

Soodustus sademeveetasu maksmisel avalike maa-alade hooldajatele, Dgv, sademevee kohalikul puhastamisel.

Kategooria 5

Avalike maatükkide hooldajad, nt teehooldajad, võivad saada soodustust sademeveetasu maksmisel avalike maatükkide, nt. teatud teelõigu eest, kui võetakse tarvitusele meetmed sademevee puhastmiseks kohapeal. Meetmed peavad olema sellised, et sademevesi puhastatakse vastavalt Stockholmi linna sademeveestrateegia eesmärkidele ja loa andnud ametkondade poolt seatud tingimustele. Avaliku maatüki hooldaja peab tasuma ise kõik kohaliku puhastamisega seotud kulud (kapitalikulud ja tegevuskulud).

Stockholms Vatteni poolt heakskiidetud meetmed, mis on kasutusele võetud, et puhastada suuremate teede, tänavate ja avalike maatükkide sademevesi (Dgv) lokaalselt enne avalikku kanalisatsioonivõrku juhtimist - pool tasust kustutatakse.

Soodustus sademeveetasu maksmisel kehtib positiivse otsuse korral kõige varem alates taotluse esitamise kuupäevast.

Erinevad joogi- ja heitvee mahud

Kui kanalisatsiooni juhitava heitvee kogus erineb märkimisväärselt tarbitud vee hulgast, tuleb tasuda äravoolutasu vastavalt kanalisatsioonivõrku juhitava heitvee kogusele. Joogi- ja heitvee kogus tuleb sel juhul kindlaks määrata kinnistu omaniku kulul toimuva mõõtmisega või veevärgi hinnagu alusel. Kanalisatsioonitasu reguleerimiseks tuleb Stockholms Vatteni ja kinnistu omaniku vahel sõlmida kokkulepe.

Lekked

Krundi omanik on kohustatud maksma kogu vee eest, mis juhitakse tema torustikku. Kui ära voolanud vesi suurema lekke puhul kinnistu osal teenindusvõrgust ei ole juhitud tagasi kanalisatsiooni, võib Stockholm Vatten nõustuda muutuva tasu vähendamisega. Sellisel juhul hindab ära jooksnud vee hulka Stockholm Vatten. Siiski tuleb alati maksta alustasu, mis vastab 10 m³ tarbitud vee kogusele ööpäevas, juhul kui erilised asjaolud ei anna põhjust muuks.

7. Äravoolupindade arvestus

Sademevee tekkepaik

Sademevee tekkepaik on mõiste, mida seostatakse eelkõige vett mitte läbilaskvate (kõvakattega pindadega) ja nende pindade juurdekasvu põhjusega – linnastumisega. Tegelikult tekib sademevesi mitte ainult kõvakattega pindadelt vaid ka teistelt pinnakatetelt. Sõltuvalt nende pindade infiltratsiooni võimest ainult osa sademetest moodustab sademevee ja selle äravoolu kõigepealt mööda pinda ja edasi (kui on) siis kanalisatsioonisüsteemi kaudu suublasse. Sademevee äravoolu arvutustes kasutatakse pinnakatte koostisest sõltuvat äravoolutegurit Z [27].

Sademevee tekkepaika võib iseloomustada erinevatel tasanditel, alates sademevee tekke ja äravooluga üksikult objektilt (nt hoone katuselt), edasi krundilt või kinnistult, linnaosast, linnaterritooriumilt, valgalalt, vesikonna- või  riigi territooriumini. Tekkepaiga ja selle mõju hindamiseks sademevee äravoolule on sõltuvalt konkreetsest objektist vaja  lähteandmeid sademetest, ilmastikutingimustest, pinnase koostisest, pinnakatetest, jne ning vastavaid arvutiprogramme keerulisemate objektide tarvis.

Ülaltoodu näiteks on järgnevalt refereeritud Dagmar Haase artiklit „Linnastumise mõju veebilansile – pikaajaline trajektoor“. [27]

Artiklis on vaatluse all linnastumise mõju piirkonna veebilansile, sh sademevee äravoolule. Uurimisaluseks objektiks on Leipzigi linn Saksamaa idaosas. Uurimisperioodi pikkus on 130 aastat, alates 1870. aastast. Kasutades Leipzigi linna arengu andmeid,  sellel pikal perioodil  analüüsitakse selle arengu (sh maakasutuse ja pinnakatte) mõju linna ja piirkonna veebilansile. Analüüsiks kasutatakse lihtsaid matemaatilisi mudeleid, mis baseeruvad avalikkusele kättesaadavatel lähteandmetel. Põhjendades  Leipzigi valikut  uurimisobjektina  nimetatakse üheaegseid sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi, ka demograafilisi, millede poolest Leipzig on tüüpiline Ida-Euroopa linn. Olles mitte pealinn on Leipzig piisavalt suur (umbes pool miljonit elanikku) ja mitmekesine, et  iseloomustada linnastumise mõju regiooni veebilansile. Lisaks ajaloolisele tihedalt hoonestatud kesklinnale on ka suur äärelinn erineva maakasutusega, kaasa arvatud põllumajandus- ja metsamaad. Oluline on ka kättesaadav andmebaas ruumiliste mudelite tarvis. Artikkel käsitleb sademeid, aurustumist, vee reguleerimist otsese äravoolu teel, põhjavete täitumise astet.

Haase ja Nuissi on 2007 aastal välja pakkunud GIS andmebaasi tarvis maakasutuse ja vastavate  kõvakattega pindade protsendid. See klassifikatsioon põhineb Saksamaa linnades läbiviidud uurimusele ja vähendab ebatäpsusi summaarse kõvakattega pindade määramisel (vt Tabel 5 ).

Tabel 5. Kõvakattega pindade osakaal ka maaksutus

| Kõvakattega pindade protsent | Maakasutus |
| --- | --- |
| 0% | Põllumaa, metsaalad, veega kaetud alad |
| >0 – 20% | Haljaalad, pargid, aiad, surnuaiad |
| >20 -40% | Raudtee maaalad, spordiväljakud, tervisekeskused |
| >40 – 60% | Hoonestatud (kortermajad, eramud) alad, prügilad, militaarsed objektid |
| >60 – 80% | Vanemad linnaosad, 1990 aastate hoonestusega alad, hariduskeskused |
| >80 – 100% | Kesklinn, kaubanduskeskused, teenindus, meelelahutus ja transpordi hooned ja teed |

Lisaks maakasutuse andmetele on avalikkusele kättesaadav teave sademete ja aurumise kohta, andmed pinnase koostise, niiskusesisalduse ning maapinna kalded saadi 20X20m digitaalse reljeefimudeli abil.

Veebilansi arvutamiseks (sealhulgas sademevee äravoolu) kasutati kahte mudelit – piirkonna baasvoolu Au , mm pinnalt, hindamisel ABIMO mudelit.

Aurumise mudelis arvutatakse piirkonna baasvool Au, mm võimalikust keskmisest aurumisest R,  tegelikust aurumisest ETa, mm ja pikaajalisest keskmisest sademete hulgast Po, mm järgmise seose järgi:

R = Po − ETa                                                          (1)

Teise mudeli (Messer 1997) abil arvutatakse sademevee äravoolu järgmise valemi põhjal:

Ao = (Po − ETa)∙p/100,				(2)

Tegur p sõltub pinnaste omadustest, nende filtratsioonivõimest. Maakasutuse seisukohast p väärtus väheneb haljasalade, põllumaa, metsakasvatuse puhul ja suureneb kõvakattega pindade kasutamisega. Artiklis on vastavad seosed tabeli kujul esitatud.

Analoogset uurimistööd kirjeldav artikkel Thomas Perry, Rizwan Nawaz „Koduaedade kõvakattega pindade laienemine ja selle mõju Leeds-i piirkonnas, Ühendkuningriigis“ [28].

Uurimuse ajendiks oli informatsiooni puudulikkus selle kohta, millist mõju avaldab üha kasvav kõvakattega pindade lisandumine äärelinnades, vaatamata sellise protsessiga kaasnevale ohule, kaasa arvatud võimalikud üleujutused. Uurimisobjektiks oli 1,16 km2 suurune maa-ala Leeds`i äärelinnas. Kõvakattega pindade muutuse kaardistamiseks GIS-le kasutati 1971-2004 aasta aerofotosid. Kõvakattega pindade juurdekasv 33 aasta jooksul oli 13% ja sellest 75% elamute esiste koduaedade arvel. Aastase sademevee äravoolu muutuste hindamiseks kasutati L-THIA (pikaajalise hüdroloogilise mõju hindamise) mudelit. Mudeli abil saadud aastaseks äravoolu juurdekasvuks saadi 12%. Kuna protsess on olnud pikaajaline siis selline kõvakattega pindade lisandumine pole saanud kohapeal,piisavat tähelepanu, kuigi mudelarvutused näitavad äravoolu tippude kasvu ja sellega kaasnevat õüeujutuste ohtu.

Kokuvõtteks näide sademevee käitlusest tekkekohal

Sademevee tekkekoha mõiste on pärit Soomest. Ingliskeelne analoog peaks olema Stormwater source s.o. sademeve allikas. Seda definitsiooni aga ei kasutata, vaid selle asemel kasutatakse mõistet stormwater source control, mis tõlgituna oleks sademevee allika kontroll. Ei ole universaalset definitsiooni mõistele „allika kontroll“ (source control). Aeg-ajalt kasutatakse jaotust:

- Mittetruktuurne parim korraldus ehk avalikkusele selgituste ja õpetuste jagamine sademevee tekke ja saastamise ennetamise võimalustest.

- Struktuurne parim korraldus – immutusüsteemid sademevee koheseks juhtimiseks pinnasesse, mida võib käsitleda ka saaste vältimisena.

Välja on pakutud ka alljärgnev selgitus mõistele sademevee allika kontroll:

Sademevee allika kontroll sisaldab sademevee ülemäärase äravoolu tekke minimiseerimist ja/või sademevee saastamist selle tekkeallikas või vahetus läheduses.

Näiteks: Vihm sajab katusele ja siit alates on saanud vihmaveest sademevesi, mis hakkab ära voolama kõigepealt mööda katust, siis räästarennidesse, edasi püstiku kaudu pinnasesse täitmaks põhja ja pinnasevee varusid.

Sademevee allika kontrolli meetmed on seni leidnud suhteliselt vähest kasutamist, viimasel ajal on siiski olukord muutunud. Vähese kasutuse põhjused võivad olla seletatavad sellega, et allika käitlemise meetmete tulemusi on raskem hinnata kui näiteks „toru-otsa“ ehk siis puhastuse meetmete korral, kus nt puhastusaste on kergesti mõõdetav.

Meie poolt refereeritavates artiklites ei ole juttu drenaaži probleemidest ehk siis veekogumisest maapinnalähedastest kihtidest ja suunamist sademevee kanalisatsiooni. See küsimus vajaks täiendavat uurimist.

Viited

  - AS SWECO Projekt, Tallinna sademevee uuringute teostamine, töö nr 07230-0058,

tellija Tallinna Kommunaalamet.

  - Martin P. Wanielista, Yousef A. Yousef. Stormwater Management. USA 1992.

  - Haller, J., 2009. Sademeveed, vee-ettevõtte murepisarad. Ettekanne EKÜ Ühingu MTÜ eriseminaril Vesi ja kanalisatsioon, Tallinnas 23.09.2009.

  - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Vastu võetud 10.02.1999. Viimati muudetud 03.08.2010 RT I 2010, 56, 363, jõustumine 01.11.2010, osaliselt 1.01.2011 https://www.riigiteataja.ee/akt/13349002

  - Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

  - Environmental Dictionary EnDic

  - Xuefei Hu & Qihao Weng, 2009. Estimating impervious surfaces from medium spatial resolution imagery using the self-organizing map and multi-layer perceptron neural networks. Remote Sensing of Environment 113, 2089–2102.

  - Nurmi, P., Heinonen, T., Jylhänlehto, M., Kilpinen, J., Nyberg, R., 2008. Julkaisija Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto. ISBN 978-952-223-306-6 ISSN 1238–9579 Paino Kopio Niini Oy. http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2008/hulevesistrategia_2008_9.pdf

  - Vakkilainen et al. (toim), 2005. Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta. Suomen ympäristö 776. Ympäristöministeriö. Helsinki.

  - Metsäranta, N., 2003. Valunnan muodostuminen taajama-alueilla. Diplomityö, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto. Teknillinen korkeakoulu.

  - Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020.

  - EPA Expands Controls of Clean Water Act Through Storm Water Phase II http://www.okhighered.o.

  - National Pollution Discharge Elimination System (NPDES). Stormwater Program http://cfpub.epa.gov/npde

  - National Menu of Stormwater Best Management Practices. http://efpub.epa.gov/npdes/stormwater/menuofbmps/

  - Niine, R, 2009. Sademevee loastamine ja maksustamine. Ettekanne EKÜ Ühingu MTÜ eriseminaril Vesi ja kanalisatsioon, Tallinnas 23.09.2009.

  - Vesihuoltolaki 119/2001. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

  - Sademevee ärajuhtimise ja sademevee kanalisatsiooni rajamise juhend. Eesti Vee-ettevõtete Liit. RE „003 I: nr 4“.

  - Chouli, E., Aftias, E. & Deutsch, J.C., 2007. Applying storm water management in Greek cities: learning from the Europeanexperience. Desalination 210, 61-68.

  - Göbel, P., Stubbe, H., Weinert, M., Zimmermann, J., Fach, S., Dierkes, C., Kories, H., Messer, J., Mertsch, V., Geiger, W.F. & Goldewey, W.G., 2004. Near-natural stormwater management and its effects on the water budget and groundwater surface in urban areas taking into account of the hydrogeological conditions. Journal of Hydrology 299, 267-283.

  - Parikh, P., Taylor, M.A., Hoagland, T., Thurston, H. & Shuster, W., 2005. Application of market mechanisms and incentives to reduce stormwater runoff. An integrated hydrologic, economic and legal approach. Environmental Science & Policy 8, 133-144.

  - Kienegger E. H, 1992. Development of a workstation environment for the assessment of a stormwater drainage fee. Annual Review in Automatic Programming, Volume 16, Part 2, 1992, 21-27.

  - Hood, M., Reihan, A. & Loigu, E., 2007..Modelling Urban Stormwater Runoff pollution in Tallinn, Estonia. International Symposium on New Direction in Urban Water Management. 12-14 September 2007, UNESCO Paris

  - Perussopimus, 2009. http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/perussopimus_allekirjoitettu.pdf

  - Helsinki, 2010. HSY Veden taksa.

  - Vaasan Vesi, 2010. Hinnasto 01.07.2010.

  - Taxa from 1 januari 2008 för den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Avgift för vatten och avlopp. Stockholm Vatten AB.

  - Haase, D., 2009. Effects of urbanisation on the water balance – A long-terme trajectory. Environmental Impact Assessment Review  29, 211-219.

  - Perry, T. & Nawaz, R., 2008. An investigation into the extent and impacts of hard surfacing of domestic gardens in an area Leeds, United Kingdom. Landsscape and Urban Planning 86, 1-13.